[image: image4.wmf]PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

www.pmvc.com.br

ANEXOS

ANEXO I

GLOSSÁRIO

A
Acostamento

Parcela da área da plataforma adjacente à pista de rolamento. Em vias de pista dupla, os acostamentos à direita são denominados externos e aqueles à esquerda, internos.

Acréscimo ou Ampliação

Obra que resulta no aumento da área construída total de uma edificação existente ou projeto aprovado.

Adensamento

Intensificação da ocupação do solo, com ampliação do número de pessoas ou edificações que ocupam determinada área, medida em hectare.

Afastamento ou Recuo

Distância entre as divisas do terreno e o parâmetro vertical externo mais avançado da edificação, medida perpendicularmente à testada ou lados do mesmo terreno.
Alcance

A maior distância que o usuário se dispõe a percorrer, objetivando adquirir um bem ou utilizar um serviço.

Alinhamento de gradil

Linha divisória entre o logradouro público e os imóveis lindeiros.

Alinhamento de recuo

Linha fixada pelo Município, dentro do lote, paralelo ao alinhamento de gradil, a partir da qual é permitido edificar.

Alpendre

Área coberta e saliente, em relação ao parâmetro externo de uma edificação, com ou sem sustentação de colunas ou consoles para a sua cobertura.

Alvará 

Documento expedido pela Administração Municipal assegurando a concessão do direito requerido.

Alvenaria

Processo construtivo que utiliza blocos de concreto, cerâmica, tijolos, pedras ou outro material, rejuntadas ou não com argamassa.

Análise de Viabilidade Prévia 

Exame de uma área imobiliária, visando a implantação de projeto de empreendimento e/ou de proposta de instalação de atividade, à luz das normas definidas pela lei, através do qual o Município fornece informações ao interessado e define diretrizes para o projeto.

Andar

Qualquer pavimento acima do térreo

Antecâmara

Compartimento de exclusivo acesso à escada enclausurada.

Apartamento

Conjunto de dependências autônomas para habitação, integrante de edificações pluridomiciliares.

Apart-Hotel 

Edificação ou conjunto de edificações residencial (ais) constituída(s) de apartamentos, dotada(o) de unidade autônoma destinada à prestação de serviços de hotelaria aos moradores.

Área Construída (AC)

Somatório das áreas de pisos de uma edificação, inclusive as ocupadas por paredes e pilares.

Área Líquida (AL)

Área do terreno onde se aplicam os parâmetros urbanísticos para conjuntos habitacionais, descontado o percentual exigido para as áreas institucionais.

Área de Proteção Ambiental (APA)

Categoria de área, integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), geralmente extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar das populações humanas, e que tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Área de carga e descarga
Espaço ou número de vagas destinadas aos veículos na atividade de carga e descarga, localizada na área interna do empreendimento.

Área de Embarque e Desembarque

Espaços, cobertos ou não, destinados ao embarque e ao desembarque de pessoas.

Áreas de Estacionamento

Espaços, cobertos ou não, destinados a estacionamento ou guarda de veículos.

Área de Recuo

Área de terreno não edificável, excetuados os equipamentos citados no artigo 56, compreendida entre as divisas do terreno e os alinhamentos dos recuos.

Área de Solo Instável

Constituída de terrenos suscetíveis de modificações apreciáveis em sua conformação original, quando submetidos a agentes externos ou esforços diversos.

Área de Uso Comum

Espaço da edificação ou do terreno destinado a utilização coletiva dos ocupantes da mesma.

Área Livre

Superfície não edificada do lote ou terreno.

Área Ocupada (AO)

Somatório das áreas construídas de todas as edificações existentes em um lote e situadas no nível do solo.

Área Útil (AU)

Superfície utilizável da área construída de uma parte ou de uma edificação, excluídas as partes correspondentes às paredes, e pilares.

Arruamento

Abertura ou modificação de via ou de conjunto de vias e/ou dos demais logradouros oficiais.

Atividade

Considera-se atividade toda a ação ou manifestação humana, da iniciativa de agentes públicos ou privados, que envolvam a destinação, permanente ou temporária, de áreas do território do município e das edificações.

Atividade Comercial e de Serviço

Atividade econômica que tem como função específica a troca de bens e a prestação de serviços de qualquer natureza.

Atividade Industrial
Atividade voltada para a extração, ou transformação de substâncias ou produtos, em novos bens ou produtos, por métodos mecânicos ou químicos, mediante o uso de força motriz.

Atividades Institucionais

Atividade de natureza variada, cujo objetivo maior é a prestação de serviços públicos e privados de interesse social.

Atividade Residencial

Correspondente às formas de morar, em caráter permanente, de pessoas ou grupo de pessoas.

Auto de Infração

Auto que registra o descumprimento das normas deste Código e consigna a penalidade cabível.

Auto de Interdição

Ato administrativo através do qual o agente de fiscalização municipal autua o infrator impedindo a prática contrária às normas vigentes.

B

Balanço

Viga ou outro elemento estrutural rígido que se projeta para além de um apoio e é suportado por um elemento de contrapeso ou uma força voltada para baixo, atrás do apoio.

Balão de Retorno

É o alargamento da via de circulação que permite manobra de veículos.

Beiral

Bordo inferior de um telhado que se prolonga para além da parede.

Bordos da Pista 

Limites laterais da pista de rolamento. Em vias de pista dupla ou múltipla, o limite à direita do sentido do tráfego é denominado bordo externo e aquele à esquerda, bordo interno.

C

Calçada

Parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.

Calçadão 

Logradouro público destinado ao pedestre e equipado de forma a impedir o trânsito de veículos, salvo os oficiais, os das empresas prestadoras de serviços de utilidade pública, os que processam carga e descarga, tendo por propósito oferecer condições adequadas à circulação ou lazer da coletividade.

Calha

Canal ou tubo inclinados para se produzir materiais fluidos  um nível inferior por meio da gravidade. Também chamado canoura.

Camping 

Empreendimento destinado à atividade coletiva, turístico-esportiva, provido de equipamentos e infra-estrutura necessários à atividade de acampamento.

Canteiro Central 

Espaço compreendido entre os bordos internos das pistas de rolamento, com tráfego em sentidos opostos, objetivando separá-las física, operacional, psicológica e esteticamente.

Canteiro Lateral 

Espaço compreendido entre os bordos externos das Vias Expressas e Via Arterial 1 e o bordo interno da Via Marginal, objetivando separá-las física, operacional, psicológica e esteticamente.

Casa

Edificação organizada e dimensionada para o exercício de atividade uni-residencial.

Casa Geminada

Edificações que, tendo paredes comuns, constitui uma unidade arquitetônica para abrigo de duas ou mais unidades residenciais.

Casa Popular

Edificação de baixo custo e área total de construção não superior a 70m2 (setenta metros quadrados), sem cobertura em laje.

Central de Abastecimento
Complexo de edificações e estabelecimentos destinado à armazenagem e comercialização atacadista de gêneros alimentícios.

Centro Comercial 

Edificação ou conjunto de edificações cujas dependências se destinam ao exercício de quaisquer ramos de comércio por uma pluralidade de empresas subordinadas a uma administração única de conjunto edificado.

Chamfro

Linha ou superfície oblíqua, como aquela formada ao se cortar fora o canto de um quadrado ou cubo.

Ciclovia (CV)

Pista própria destinada à circulação de ciclos não motorizados, separada fisicamente do tráfego comum.

Circulação Vertical Coletiva

Espaço necessário ao deslocamento de um pavimento para outro em uma edificação, como caixa de escadas e caixa de elevadores.

Clínica Com Internamento

Conjunto de consultórios e outros serviços de apoio à saúde, dotados de leitos, estabelecidos em uma ou várias edificações, com acesso comum e circulações internas exclusivas.

Clínica Sem Internamento
Conjunto de consultórios e outros serviços de apoio à saúde, sem leitos, estabelecidos em uma ou várias edificações, com acesso comum e circulações internas exclusivas.

Coeficiente de Aproveitamento Básico (Cab)

Define o potencial construtivo de um lote ou terreno, adotado como referência básica para cada zona, conforme estabelecido no Plano Diretor.

Coeficiente de Aproveitamento Máximo (Cam)

Define o limite máximo acima do potencial construtivo estabelecido pelo Cab, que poderá ser autorizado pelo Poder Público, mediante contrapartida do beneficiário, por meio dos instrumentos de política urbana definidos no Plano Diretor.

Coeficiente de Ocupação (Co)

Relação entre a área ocupada (Ao) e a área total do terreno (At). Co = Ao / At

Coeficiente de Permeabilização (Cp)

Relação entre a área não edificada ou não pavimentada com material que impeça ou dificulte a absorção das águas de chuvas (Ap) e área total do terreno (At). Cp = Ap / At.

Comércio Atacadista

Consiste na atividade comercial de vendas em grosso, que exige grandes espaços de estocagem e gera tráfego pesado de carga e/ou descarga de mercadorias.

Comércio Varejista

Consiste na atividade comercial de vendas a varejo, podendo instalar-se em pequenos ou grandes espaços.

Compartimento ou Cômodo

Parte de uma edificação ou de uma unidade imobiliária.

Conjunto Habitacional

Grupos de edificações, especialmente casas, construídos próximos uns dos outros de modo a formarem unidades relativamente compactas em um terreno de grandes dimensões, a fim de se preservar espaços abertos maiores do que o quintal individual para atividades recreativas comuns.

Controle de Acesso

Barreira física, eletrônica ou magnética, que permite o controle de entrada e saída de veículos ao empreendimento.

Corredor de Transporte Público

Vias exclusivas ou não, de transporte público de grande fluxo, atendendo, geralmente em percurso contínuo e oferecendo grande mobilidade de deslocamento.

Corredor Viário 

Vias onde se observa um grande volume de tráfego, atendendo principalmente aos fluxos diretos, apresentando percurso contínuo e oferecendo grande mobilidade de tráfego. Algumas vias de mão única poderão ser consideradas como corredor viário, quando constituírem um conjunto de vias separadas por um ou mais quarteirões e permitirem fluxos opostos de tráfego.

Corta-Fogo

Material ou peça embutida em uma estrutura para bloquear um espaço vazio encoberto, através do qual um incêndio poderia se propagar de uma parte do edifício para outra.

Cota

Medida em linha reta que define a distância real entre dois pontos.

Cota de Terreno por Edificação

Parcela do terreno edificável, em regime de Condomínio, correspondente a cada edificação.

Cruzamento

Interseção de duas vias em nível.

D

Declividade

Elevação original da superfície do terreno antes do início das escavações e preparação do terreno.

Demolição

Destruição forçada ou voluntária de obra incompatível com normas urbanísticas e ambientais ou por motivo de substituição da edificação.

Densidade

Proporção de pessoas que ocupam determinada porção do solo medida em hab/ha.

Dependência

Parte isolada, ou não, de uma edificação com utilização permanente ou transitória sem constituir unidade habitacional independente.

Desdobro

Divisão da área de um lote integrante de loteamento ou de desmembramento, para formação de novo ou novos lotes.

Desmatamento
Devastação total ou parcial da vegetação existente numa área.

Desmembramento
qualquer divisão de gleba, voltada para logradouro público, de que resultem novas unidades imobiliárias e que não implique abertura de novos logradouros públicos ou ampliação dos existentes.

Destinação
Previsão e determinação do uso efetivo de uma unidade imobiliária.

Divisa do Lote 

É a linha que demarca os limites de um lote ou terreno

Divisa
Linha limítrofe de um terreno, sendo que a divisa direita é a que fica à direita de uma pessoa postada dentro do terreno e voltada para a testada principal.

Duto de Ventilação

Espaço vertical no interior da edificação destinado somente à ventilação.

"Drive-in"

Complexo de edificações e/ou instalações que permitem o acesso e o estacionamento de automóveis e outros veículos e o atendimento de clientela nos veículos.

E

Edificação

Construção acima ou abaixo de superfície de um terreno, de estruturas físicas que possibilitem a instalação e o exercício de atividades humanas.

Edifício de Apartamentos

Edificações multirresidencial.

Edifício Comercial

Edificação que comporta mais de uma unidade autônoma comercial, servida por área de circulação interna e acesso a logradouro público comum.

Edifício –Garagem

Edificação vertical destinada a estacionamento e guarda de veículos. 

Edifício Industrial

Edificação com os requisitos necessários à instalação de indústria.

Edificação Multi-residencial ou plurifamiliar

Edificação comportando mais de uma unidade residencial autônoma, agrupadas horizontal ou verticalmente, dispondo de áreas de circulação interna e acesso ao logradouro público comuns.

Edificação Uni-residencial ou unifamiliar

É uma edificação composta por uma única unidade habitacional.

Edificação Mista

É uma edificação destinada, simultaneamente, a mais de uma finalidade.

Edícula

Parte isolada da edificação principal, sendo acessória e não podendo constituir domicílio independente.

Embargo

Ato administrativo que determina a paralisação, por suspensão ou proibição da execução de uma obra ou implantação de um empreendimento, por descumprimento de norma legal; visa impedir a continuidade de uma obra que não atenda a dispositivos legais.

Empreendimento

Considera-se empreendimento toda e qualquer ação ou conjunto de ações, públicas ou privadas, que importem ou tenham importado em modificação, separação, delimitação e aproveitamento de qualquer parte do território, do sítio físico ou do espaço municipal.

Enquadramento 

Atribuição oficial de pertinência de áreas, empreendimentos, atividades e usos a categorias instituídas nesta lei visando ao ordenamento do uso e da ocupação do solo.

Equipamentos de infra-estrutura urbana

São os serviços de infra-estrutura urbana, tais como os equipamentos de: abastecimento de água, serviço de esgotos, energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, circulação, transportes, limpeza urbana e similares.

Equipamentos comunitários

Equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares

Escritório ou sala comercial

Edificação ou parte de uma edificação dotada de acesso direto à área comum de circulação ou ao logradouro público, organizada de forma a permitir a realização de trabalhos intelectuais, de registro documental e de prestação de serviços.

Estacionamento

Espaço público ou particular destinado à imobilização de veículos. 

Estrutura Viária Urbana

Consiste na Rede Viária da cidade, organizada hierarquicamente de acordo com a otimização do desempenho da circulação urbana.

Estudo de Impacto Ambiental (EIA)

É o estudo realizado para subsidiar o processo de licenciamento das atividades consideradas modificadoras de meio ambiente.

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

Documento técnico exigido pelo órgão competente quando do pedido de licenciamento para ampliação, construção ou reforma de empreendimento e/ou de funcionamento de atividade, de acordo com o previsto nesta Lei.

F

Fachada

Face externa da edificação, voltada para um logradouro público ou espaço aberto, especialmente a sua face principal.

Faixa Lateral de Domínio de Vias

Área compreendida entre o bordo externo da via e a linha de gradil dos terrenos lindeiros, destinada à implantação de canteiros laterais, urbanização, via marginal, estacionamentos, baias de ônibus, passeios, estando inclusa na faixa de domínio da via.

Faixa de Domínio de Vias

Área compreendida entre as linhas de gradil dos terrenos lindeiros, destinada a abrigar os elementos componentes da via, como Vias Marginais, canteiros centrais e laterais, passeios, estacionamentos, baias para ônibus, etc., legalmente delimitada, de propriedade ou sob domínio do Poder Municipal, Estadual e Federal.

Faixa de Domínio Público

É a área de terreno necessária a construção e operação de uma estrada, e que se incorpora ao domínio público, no caso de uma rodovia.

Frente ou Testada (do lote ou terreno)

Divisa do terreno lindeira com o logradouro que lhe dá acesso.

Fossa Séptica

Tanque de concreto, de alvenaria revestida ou outros materiais que se depositam as águas do esgoto e onde as matérias sofrem processo de mineralização.

Fundação

Parte da construção geralmente abaixo do nível do terreno que transmite ao solo as cargas de edificação.

Fundo do Terreno ou Lote

Divisa oposta a frente ou testada do lote que, tendo forma irregular, ou possuindo mais de uma frente, o fundo será definido em normas expedidas por autoridade competente.

G

Gabarito de Altura

Medida que determina a altura das edificações.

Galpão

Construção coberta, total ou parcialmente fechada em pelo menos três faces, destinada somente a fins industriais ou a depósito.

Galeria externa

Via pública de circulação de pedestre, coberta e paralela ao meio-fio, por efeito de recuo do pavimento térreo da edificação.

Galeria interna

Via de circulação de pedestre na parte interna da edificação, com franco acesso às vias públicas.

Garagem

Abrigo de veículos.

Gleba 

Terreno que ainda não foi objeto de arruamento ou parcelamento, sob qualquer forma.

Grade (Greide) de Rolamento

Linha reguladora de uma via, composta de uma seqüência de retas com declividades traçadas sobre o perfil longitudinal do terreno.

Gradil

Estrutura de composição e delimitação do imóvel

Guarita 

Compartimento destinado ao uso da vigilância da edificação.

H

Habitação de Interesse Social

Aquela voltada para o atendimento da população de baixa renda, conforme definido na legislação específica, ou que mora em assentamentos de ocupação precária ou popular adensada.

Habite-se

Documento expedido pelo Município reconhecendo o empreendimento em condições de ser utilizado, para o fim solicitado  no Alvará de Construção.

Hotel

Edificação ou conjunto de edificações, destinada(o) à prestação de serviços de hospedagem temporária.

I

Índices Urbanísticos

Expressões matemáticas de relações estabelecidas entre grandezas espaciais nas áreas urbanas.

Infração

Ato ou omissão contrários a este Código e às normas dele decorrentes.

Infrator

Pessoa física ou jurídica cujo ato ou omissão, de caráter material ou intelectual, provocaram ou concorreram para o descumprimento das normas desta Lei.

Interdição

Ato administrativo que visa impedir o ingresso de pessoas não autorizadas em obra ou utilização de edificação concluída; limitação, suspensão ou proibição do uso da edificação, exercício de atividade ou condução de empreendimento.

Intimação

Ciência ao administrado da infração cometida, da sanção imposta e das providências exigidas, consubstanciada no próprio auto ou em edital.

Intervenções

Ações realizadas em terrenos e elementos da fisiografia, das quais resultam modificações de suas características, morfologia e processos.

L

Lanço ou Lance

Série contínua de degraus entre um piso ou patamar de uma edificação e o piso ou patamar seguinte

Levantamento Topográfico

Ato de verificar topograficamente as dimensões, orientação, declividade, posição na malha urbana e/ou outras características de um terreno.

Licença ou Alvará de Localização

Documento expedido pelo Município assegurando a viabilidade de construir o empreendimento solicitado no local pretendido..

Licença ou Alvará de Implantação

Documento expedido pelo Município assegurando que autoriza a execução de obras de acordo com o projeto aprovado, sujeitas à fiscalização do Município, equivalente ao Alvará de Construção ou de Urbanização.

Licença de Operação ou Habite-se

Documento expedido pelo Município reconhecendo o empreendimento em condições de ser utilizado; autoriza a ocupação de uma edificação. Integra a Taxa de Funcionamento, prevista no Código Tributário.

Logradouro Público

Área pública e de uso da população, destinada à circulação, parada ou estacionamento de veículos ou à circulação de pedestres, comunicação ou lazer públicos e demais usos comuns, incluindo ruas, calçadas, parques, praças, calçadões e demais usos.

Loja

Edificação singular ou parte autônoma de uma edificação, ligada a área comum de circulação ou a logradouro, caracterizada pela ausência de bloqueios à visibilidade e à circulação, organizada de modo a permitir a exposição de mercadorias e adereços de comunicação visual. Edificação singular ou parte autônoma de uma edificação destinada à comercialização de mercadorias

Lote

Parcela de terreno resultante de loteamento ou de desmembramento, com pelo menos uma das suas divisas lindeiras a logradouro público.

Loteamento

Subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes.

Loteamento de Interesse Social
Aquele destinado à implantação de Programas Habitacionais para população de baixa renda.

M

Marquise

Estrutura em balanço destinada exclusivamente à cobertura e proteção a pedestres.

Meio Fio

Linha limítrofe, constituída de pedra ou concreto, entre a via de pedestres e a pista de rolamento de veículos.
Mercado

Edificação, comportando espaços individualizados, abertos para áreas comuns de livre circulação pública de pedestres, organizada para a venda de gêneros alimentícios e outras mercadorias.

Mezanino

Pavimento baixo ou parcial entre dois pisos principais de um edifício. 

Modificações de Vias e/ou de Arruamento

Alteração de eixos, faixas de domínio e traçado em planta e/ou perfil, envolvendo a modificação física das áreas delimitadas ou demarcadas pelos traçados originais.

Morfologia Urbana

Forma caracterizada pela disposição num território, dos elementos naturais e construídos que compõem a estrutura física de um assentamento urbano.

Motel

Edificação destinada à hospedagem de curta duração, onde, obrigatoriamente, a cada apartamento ou quarto articule-se diretamente uma garagem, abrigo ou vaga, vinculados, para estacionamento de veículo rodoviário.

Multa

Imposição pecuniária singular, diária ou cumulativa, de natureza objetiva, a que se sujeita o administrado em decorrência da infração cometida.

N

Nivelamento

Fixação da cota correspondente aos diversos pontos característicos da via urbana, a ser observada por todas as construções, nos seus limites com o domínio público (alinhamento).

Nível de Poluição Ambiental

Potencial de incômodo ou impacto significativo no ambiente, na estrutura e na infra-estrutura urbana causado por atividade e/ou empreendimento, em face de emissões poluidoras como: ruído, poluição atmosférica, efluentes líquidos, efluentes sólidos e segurança.

O

Obra

Conjunto de procedimentos técnicos relativos à execução de empreendimentos e serviços.

Ocupação do Solo

Ação de apropriação do solo que configura estrutura urbana.

Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo

Processo de intervenção do Poder Público, visando a orientar e disciplinar a implantação de atividades e empreendimentos, no território do Município com vistas a objetivos de natureza socioeconômica, cultural, administrativa e outras.

P

Parâmetros Urbanísticos
Índices que definem e regulam a forma da ocupação do solo urbano.

Parcelamento do Solo

Qualquer divisão do solo, com ou sem abertura de logradouros públicos, de que resultem novas unidades imobiliárias.

Parcelamento em Condomínio
Divisão do solo com abertura de vias ou arruamento e distribuição das áreas resultantes, sob a forma de frações ideais.

Passarela
Logradouro constituído por elemento construtivo aéreo ou subterrâneo, destinado ao deslocamento exclusivo de pedestres no sentido transversal à via de circulação de veículos.

Passeio

Parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres.

Patamar

Piso situado entre dois lances sucessivos de uma mesma escada.

Pavimento

Espaço da edificação compreendido entre dois pisos sucessivos ou entre um piso e a cobertura; o plano onde se assenta o conjunto de ambientes situados no mesmo nível de uma edificação.

Pavimento de Cobertura

Espaço correspondente ao último pavimento da edificação cuja área coberta é menor do que a área ocupada pelo pavimento imediatamente inferior.

Pavimento Subsolo
É o pavimento que se encontra abaixo do nível do logradouro que dá acesso à edificação.

Pavimento Semi-Enterrado
É o pavimento cuja cota da face superior da laje de cobertura não ultrapassa a altura de um metro e meio acima da cota de meio-fio dos logradouros públicos.

Pavimento Térreo

Pavimento cujo piso apresenta uma diferença de nível, no máximo, da metade do pé direito em relação a um ponto do meio-fio situado em frente ao acesso principal da edificação. (Quando dois pisos consecutivos apresentam o mesmo desnível em relação ao meio-fio, considera-se como pavimento térreo, o superior).

Pé-Direito

Distância vertical entre o piso e o teto de um compartimento
Pólo Gerador de Tráfego

Atividades ou empreendimentos urbanos que pela sua capacidade de atração de viagens, e abrangência geram interferências no tráfego do entorno com relação aos acessos de veículos e pedestres, áreas para acumulação de veículos, estacionamentos, embarque e desembarque de passageiros, carga e descarga.

Primeiro andar

Pavimento imediatamente superior ao pavimento térreo.

Profundidade do Lote

Distância medida entre o alinhamento do lote e uma paralela a este, que passa pelo ponto mais distante do lote em relação ao alinhamento.

Q

Quadra

Porção de terreno totalmente delimitada por logradouros públicos, por divisas de glebas ou outros parcelamentos.

Quota de Conforto

Relação entre a área útil de uma unidade imobiliária residencial e o número de habitantes desta unidade. Qc = Au / nº habitante

R

Rampa

Área que interliga vias ou áreas de circulação situadas em níveis diferenciados.

Raios Mínimos de Curvas ou Gabaritos de Desenvolvimento de Curvas 

Capacidade mínima de manobra descrita pelas trajetórias de 3 (três) pontos básicos do veículo (pneu dianteiro externo, pneu traseiro interno e do ponto mais sobressalente do pára-choque), que determinam o raio de giro mínimo externo, raio de giro mínimo interno e a sobrelargura.

Raio de Giro Mínimo Interno

Trajetória descrita pelo pneu traseiro interno.

Raio de Giro Mínimo Externo

Trajetória descrita pelo pneu dianteiro externo.

Recuo da Edificação
Menor distância entre o limite externo de uma edificação e a divisa do terreno.

Reloteamento

Modificação total ou parcial de loteamento, que implique em alterações no arruamento existente e em nova distribuição das áreas resultantes, sob a forma de lotes ou frações ideais.

Reforma

Obra destinada a estabilizar e ou alterar uma edificação, implicando ou não em aumento de sua área construída total, nem na alteração da área de projeção existente em percentual superior a 50% (cinqüenta por cento).

Remembramento
Reagrupamento de dois ou mais lotes para a formação de novos lotes; reagrupamento dos lotes ou parte(s) dos lotes de uma ou várias quadras, resultando em nova distribuição, sob a forma de novos lotes ou frações ideais.

Restauração

Conjunto de procedimentos técnicos que visam restabelecer as características originais de edificações de interesse arquitetônico, histórico, artístico e cultural.

Restrições de Uso e Ocupação do Solo
Limitações qualitativas ou quantitativas impostas à realização dos empreendimentos ou ao exercício das atividades, que configuram o uso e a ocupação do solo.

Reurbanização
Processo pelo qual uma área urbanizada sofre modificações que substituem, total ou parcialmente, suas primitivas estruturas físicas e urbanísticas.

Revestimento Permeável

Revestimento aplicado sobre o solo natural que permita a infiltração das águas.

Risco Ambiental

Probabilidades de ocorrência de um efeito adverso que apresente gravidade, graduado de acordo com os aspectos de periculosidade, nocividade e incomodidade do impacto no meio urbano e ambiental.

S

Saliência

Elemento arquitetônico proeminente de composição das fachadas.

Sobreloja

Pavimento intermediário entre o térreo ou rés-do-chão e o primeiro andar. Em geral encontrado em prédios comerciais.

Solo Natural

Solo não construído e sem revestimentos, ou apenas com revestimento vegetal, que possibilita a infiltração natural das águas.

"Stand" de Venda

Edificação ou instalação de caráter provisório, destinada à propaganda e comercialização de bens de natureza diversificada.

Shopping-Center

Edificação ou complexo de edificações organizadas com finalidade predominantemente de centralizar comércio e serviços, comportando lojas, escritórios e espaços complementares, servida (o) por acessos e circulações comuns e estacionamento exclusivo. 

Subsolo

Pavimento situado abaixo do pavimento térreo.

Sumidouro

Abertura no terreno destinado a receber o efluente das fossas em esgotamentos sanitários.

Supermercado

Empreendimento destinado ao comércio varejista, sob o sistema predominante de auto-serviço, onde, em ampla área, se expõe à venda grande variedade de produtos alimentícios e os mais diversificados artigos de uso pessoal e doméstico

T

Talude

Inclinação de um terreno ou de uma superfície sólida desviada angularmente em relação ao plano vertical que contém o seu pé.

Tapume

Vedação provisória usada durante a construção.

Terraço

Espaço amplo, plano e descoberto, que em geral se constitui na cobertura do edifício ou parte da edificação. 

Testada

Linha que separa o logradouro público da propriedade.

Trânsito

Movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres.

U

Unidade Imobiliária

Porção do solo ou da edificação individualizados e autônomos quanto às condições de comercialização.

Unidade de Conservação

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

Unidade Habitacional

É a unidade formada pelo conjunto de compartimentos, destinados à moradia, de uso privativo de uma só família.

Unidade Imobiliária Autônoma

Porção do solo ou da edificação individualizados e autônomos, quanto às condições de comercialização.

Urbanização

Processo de incorporação de áreas ao tecido urbano, seja através da criação de unidades imobiliárias, seja através da implantação de sistemas e instalações de infra-estrutura.

Uso do Solo

Resultado de toda ação humana, que implique em dominação ou apropriação de um espaço ou terreno.

Uso Misto

Aquele que se configura pelo exercício concomitante de duas ou mais atividades de naturezas distintas em um mesmo empreendimento ou no mesmo lote.

Uso Não Residencial

Compreende as atividades de comércio, serviços, institucional e industrial.

Uso Residencial

Compreende edificações unirresidencial e multirresidencial, horizontais ou verticais destinadas à habitação permanente.

V

Via de Circulação

Espaço organizado para a circulação de veículos e/ou pedestres, sendo que:

a) via particular (ou privada) é a via de propriedade privada, ainda que de uso público;

b) via oficial (ou pública) é a via de uso público reconhecida como tal pelo Poder Público.

Via de Circulação Interna

Vias localizadas na parte interna de estacionamento ou garagem, permitindo o acesso dos veículos às vagas de estacionamento.

Via Arterial (VA)

Aquela destinada a atender, basicamente, às grandes demandas de viagem intraurbanas, assegurando melhor fluidez no tráfego, adequadas condições de acesso e circulação dos transportes coletivos, bem como, segurança na travessia de pedestres, conciliando os tráfegos de passagem e local.

Via Coletora (VC)

Aquela que coleta e distribui, basicamente, o tráfego de todas as nucleações residenciais, comerciais, de serviços e outros, efetuando a alimentação das Vias Arteriais (VA) e/ou corredores de transportes próximos, proporcionando acesso direto às propriedades lindeiras, apresentando alta acessibilidade e baixa fluidez de tráfego.

Via Exclusiva (VEX)

Aquela cuja função básica é atender a uma determinada especificidade e exclusividade de transporte de passageiros ou carga.

Via Expressa (VE)

Aquela destinada ao tráfego exclusivamente de passagem, não admitindo acesso direto aos lotes caracterizada por alta fluidez de tráfego, assegurada pelo controle total de acesso, com todas as interseções em desnível. Apresenta baixa acessibilidade sendo que o acesso às propriedades lindeiras deverá ser efetuado através de Via Marginal (VM), cujos pontos de interligação estão sujeitos a controles específicos.

Via Local (VL)

Aquela cuja função básica é permitir o acesso totalmente livre aos lotes, tráfego predominantemente local, com características de baixa velocidade.

Via Marginal (VM)

Aquela auxiliar ao sistema de Vias Expressas (VE) e/ou Arteriais (VA) que se desenvolvendo paralela a estas, possibilita o seu completo desempenho, assim como o acesso às propriedades lindeiras e às vias hierarquicamente inferiores.

Via de Pedestre (VP)

Via especial destinada exclusivamente à circulação de pedestres e cujos padrões geométricos de desenho são variáveis de acordo com as exigências específicas do sítio, clientela ou usuário e, ocasionalmente, podem se caracterizar, inclusive, como espaços públicos de lazer.

Vistoria

Diligência efetuada pela Administração Municipal, tendo por fim verificar as condições de uma obra, de ocupação e uso de uma edificação.

Z

Zona de Especial Interesse Social (ZEIS)

Categoria de área especial que visa à produção, manutenção ou qualificação da Habitação de Interesse Social (HIS).

Zonas de Uso do Solo

Porções em que se divide o território do Município estabelecidas e delimitadas por Lei, para as quais são atribuídas, diferencialmente, permissões e restrições de uso e de ocupação do solo, visando o ordenamento geral do assentamento.
José Raimundo Fontes

Prefeito

ANEXO II

CATEGORIAS DE USO DO SOLO NO MUNICÍPIO E ÁREAS DE INFLUÊNCIA

	ANEXO II   -   QUADRO 2.1 - ATIVIDADES/ EMPREENDIMENTOS QUE CONFIGURAM O USO  DO SOLO



	CÓDIGO
	CATEGORIAS/ SUBCATEGORIAS DE USO

	 
	 RESIDENCIAL - R

	R -1
	Uniresidencial

	 
	 

	R -2
	Multiresidencial

	 
	 COMERCIAL ATACADISTA - CA

	CA -1
	 Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios

	CA-1.1
	Bebidas, refrigerantes e água mineral 

	CA-1.2
	Carnes, frango, mariscos, pescados frescos e animais abatidos 

	CA-1.3
	Centro de abastecimento

	CA-1.4
	Doces e sorvetes

	CA-1.5
	Feira móvel

	CA-1.6
	Feira permanente

	CA-1.7
	Grãos e cereais

	CA-1.8
	Hortifrutigranjeiros

	CA-1.9
	Laticínios, frios e conservas

	CA-1.10
	Mercado público

	CA-1.11
	Mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios

	CA-1.12
	Secos e molhados

	CA-1.13
	Pães, bolos, biscoitos

	CA-1.14
	Outros comércios de produtos alimentícios não classificados

	CA -2 
	 Comércio Atacadista de Produtos Agropecuários e Extrativos

	CA-2.1
	Animais vivos de grande porte

	CA-2.2
	Animais vivos de pequeno porte

	CA-2.3
	Artigos para jardim e grama

	CA-2.4
	Flores e plantas ornamentais naturais ou artificiais e  sementes

	CA-2.5
	Implementos agrícolas, defensivos e fertilizantes

	CA-2.6
	Madeira, seus artefatos, produtos e resíduos de origem vegetal, exclusive móveis

	CA-2.7
	Produtos alimentícios para animais

	CA-2.8
	Produtos de origem animal, exclusive produtos alimentícios

	CA-2.9
	Produtos para uso veterinário

	CA-2.10
	Outros comércios de produtos agrícolas e vegetais não classificados

	CA-2.11
	Outros comércios de animais e produtos para animais não classificados

	 
	 

	CA - 3
	Comércio Atacadista de Produtos  Especializados

	CA-3.1
	Armas e munições

	CA-3.2
	Artigos de cama, mesa e banho

	CA-3.3
	Artigos de ótica

	CA-3.4
	Artigos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal

	CA-3.5
	Artigos diversos de tabacaria

	CA-3.6
	Artigos do Vestuário, Acessórios do Vestuário, Calçados e Bolsas e Artigos de Viagem

	CA-3.7
	Artigos para presentes e bijuterias

	CA-3.8
	Artigos religiosos

	CA-3.9
	Bicicletas, motonetas e outros veículos recreativos, suas peças e acessórios

	CA-3.10
	Brinquedos, artigos desportivos e recreativos, suas peças e acessórios

	CA-3.11
	Discos, fitas, CD's, DVD's, games e similares

	CA-3.12
	Instrumentos e materiais médicos, cirúrgicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais

	CA-3.13
	Instrumentos musicais, suas peças e acessórios

	CA-3.14
	Livros, jornais, revistas, impressos 

	CA-3.15
	Materiais fotográficos e cinematográficos

	CA-3.16
	Mercadorias em geral sem produtos alimentícios

	CA-3.17
	Miudezas e artigos de armarinho

	CA-3.18
	Objetos de arte

	CA-3.19
	Outros comércios de artigos diversos não classificados

	CA-3.20
	Outros comércios de medicamentos, artigos de higiene pessoal não classificados

	CA-3.21
	Outros comércios de tecidos e artigos do vestuário não classificados

	CA-3.22
	Papel, material de desenho, artigos de escritório, reprografia, artigos de informática e de papelaria

	CA-3.23
	Pedras preciosas e semipreciosas, metais preciosos e folheados, jóias e relógios

	CA-3.24
	Produtos farmacêuticos e de manipulação

	CA-3.25
	Produtos químicos diversos, exclusive medicamentos, artigos de perfumaria, cosméticos, de higiene pessoal, explosivos, inflamáveis, tintas e solventes

	CA-3.26
	Souvenir e artesanato

	CA-3.27
	Tecidos e fios têxteis

	 
	 

	CA - 4
	Comércio Atacadista de Produtos Perigosos

	CA -4.1
	Combustíveis e lubrificantes de origem vegetal e mineral

	CA -4.2
	Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

	CA -4.3
	Outros comércios de produtos perigosos não classificados

	CA -4.4
	Produtos diversos explosivos e inflamáveis

	CA -4.5
	Produtos químicos explosivos e inflamáveis, exclusive tintas e solventes

	CA -4.6
	Resina

	CA -4.7
	Tintas, solventes e outros materiais de construção inflamáveis

	 
	 

	 
	 

	CA-5
	Comércio Atacadista de Produtos Diversos

	CA-5.1
	Antiguidades

	CA-5.2
	Aparelhos e equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos

	CA-5.3
	Artigos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

	CA-5.4
	Artigos de plásticos, artefatos de couro (exclusive calçados, bolsas e artigos de viagem), peles e borrachas, exclusive câmaras e pneus

	CA-5.5
	Artigos de segunda mão

	CA-5.6
	Baterias, câmaras e pneus

	CA-5.7
	Equipamentos, aparelhos e peças para informática e de comunicação

	CA-5.8
	Máquinas e equipamentos para indústria e agropecuária, suas peças e acessórios

	CA-5.9
	Máquinas e equipamentos para uso comercial, profissional e doméstico, suas peças e acessórios

	CA-5.10
	Máquinas e equipamentos sonoros, suas peças e acessórios

	CA-5.11
	Mármores e Granitos

	CA-5.12
	Materiais de construção, ferragens, ferramentas, produtos metalúrgicos, exclusive tintas, solventes e outros materiais similares

	CA-5.13
	Materiais de demolição

	CA-5.14
	Materiais elétricos e hidráulicos

	CA-5.15
	Materiais recicláveis

	CA-5.16
	Metais

	CA-5.17
	Móveis, outros artigos de decoração e utilidades domésticas

	CA-5.18
	Outros comércios de artigos de segunda mão não classificados

	CA-5.19
	Outros comércios de máquinas, aparelhos e equipamentos não classificados

	CA-5.20
	Outros comércios de materiais de construção não classificados

	CA-5.21
	Outros comércios de produtos minerais não classificados

	CA-5.22
	Outros comércios de utilidades domésticas não classificadas

	CA-5.23
	Outros comércios de veículos e acessórios para veículos não classificados

	CA-5.24
	Peças e acessórios para veículos motorizados leves e pesados

	CA-5.25
	Plásticos e borrachas

	CA-5.26
	Sucata

	CA-5.27
	Veículos leves motorizados

	CA-5.28
	Veículos pesados

	CA-5.29
	Vidros, espelhos e vitrais


	
	 COMERCIAL VAREJISTA - CV

	 
	 

	CV -1
	 Comércio Varejista de Produtos Alimentícios

	CV-1.1
	Bebidas, refrigerantes e água mineral 

	CV-1.2
	Carnes, frango, mariscos, pescados frescos e animais abatidos 

	CV-1.3
	Centro de abastecimento

	CV-1.4
	Doces e sorvetes

	CV-1.5
	Feira móvel

	CV-1.6
	Feira permanente

	CV-1.7
	Grãos e cereais

	CV-1.8
	Hortifrutigranjeiros

	CV-1.9
	Laticínios, frios e conservas

	CV-1.10
	Mercado público

	CV-1.11
	Mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios

	CV-1.12
	Outros comércios de produtos alimentícios não classificados

	CV-1.13
	Pães, bolos, biscoitos

	CV-1.14
	Secos e molhados

	 
	 

	CV -2 
	 Comércio Varejista de Produtos Agropecuários e Extrativos

	CV-2.1
	Animais vivos de grande porte

	CV-2.2
	Animais vivos de pequeno porte

	CV-2.3
	Artigos para jardim e grama

	CV-2.4
	Flores e plantas ornamentais naturais ou artificiais e  sementes

	CV-2.5
	Implementos agrícolas, defensivos e fertilizantes

	CV-2.6
	Madeira, seus artefatos, produtos e resíduos de origem vegetal, exclusive móveis

	CV-2.7
	Outros comércios de animais e produtos para animais não classificados

	CV-2.8
	Outros comércios de produtos agrícolas e vegetais não classificados

	CV-2.9
	Produtos alimentícios para animais

	CV-2.10
	Produtos de origem animal, exclusive produtos alimentícios

	CV-2.11
	Produtos para uso veterinário

	 
	 

	CV - 3
	Comércio Varejista de Produtos  Especializados

	CV-3.1
	Armas e munições

	CV-3.2
	Artigos de cama, mesa e banho

	CV-3.3
	Artigos de ótica

	CV-3.4
	Artigos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal

	CV-3.5
	Artigos diversos de tabacaria

	CV-3.6
	Artigos do Vestuário, Acessórios do Vestuário, Calçados e Bolsas e Artigos de Viagem

	CV-3.7
	Artigos para presentes e bijuterias

	CV-3.8
	Artigos religiosos

	CV-3.9
	Bicicletas, motonetas e outros veículos recreativos, suas peças e acessórios

	CV-3.10
	Brinquedos, artigos desportivos e recreativos, suas peças e acessórios

	CV-3.11
	Discos, fitas, CD's, DVD's, games e similares

	CV-3.12
	Instrumentos e materiais médicos, cirúrgicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais

	CV-3.13
	Instrumentos musicais, suas peças e acessórios

	CV-3.14
	Livros, jornais, revistas, impressos 

	CV-3.15
	Materiais fotográficos e cinematográficos

	CV-3.16
	Mercadorias em geral sem produtos alimentícios

	CV-3.17
	Miudezas e artigos de armarinho

	CV-3.18
	Objetos de arte

	CV-3.19
	Outros comércios de artigos diversos não classificados

	CV-3.20
	Outros comércios de medicamentos, artigos de higiene pessoal não classificados

	CV-3.21
	Outros comércios de tecidos e artigos do vestuário não classificados

	CV-3.22
	Papel, material de desenho, artigos de escritório, reprografia, artigos de informática e de 
Papelaria.

	CV-3.23
	Pedras preciosas e semipreciosas, metais preciosos e folheados, jóias e relógios

	CV-3.24
	Produtos farmacêuticos e de manipulação

	CV-3.25
	Produtos químicos diversos, exclusive medicamentos, artigos de perfumaria, cosméticos, de higiene pessoal, explosivos, inflamáveis, tintas e solventes

	CV-3.26
	Souvenir e artesanato

	CV-3.27
	Tecidos e fios têxteis

	 
	 

	CV - 4
	Comércio Varejista de Produtos Perigosos

	CV -4.1
	Combustíveis e lubrificantes de origem vegetal e mineral

	CV -4.2
	Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

	CV -4.3
	Outros comércios de produtos perigosos não classificados

	CV -4.4
	Produtos diversos explosivos e inflamáveis

	CV -4.5
	Produtos químicos explosivos e inflamáveis, exclusive tintas e solventes

	CV -4.6
	Resina

	CV -4.7
	Tintas, solventes e outros materiais de construção inflamáveis

	 
	 

	 
	 

	CV - 5
	Comércio Varejista de Produtos Diversos

	CV-5.1
	Antiguidades

	CV-5.2
	Aparelhos e equipamentos médico-hospitalares, laboratoriais e odontológicos

	CV-5.3
	Artigos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

	CV-5.4
	Artigos de plásticos, artefatos de couro (exclusive calçados, bolsas e artigos de viagem), peles e borrachas, exclusive câmaras e pneus

	CV-5.5
	Artigos de segunda mão

	CV-5.6
	Baterias, câmaras e pneus

	CV-5.7
	Equipamentos, aparelhos e peças para informática e de comunicação

	CV-5.8
	Máquinas e equipamentos para indústria e agropecuária, suas peças e acessórios

	CV-5.9
	Máquinas e equipamentos para uso comercial, profissional e doméstico, suas peças e acessórios

	CV-5.10
	Máquinas e equipamentos sonoros, suas peças e acessórios

	CV-5.11
	Mármores e Granitos

	CV-5.12
	Materiais de construção, ferragens, ferramentas, produtos metalúrgicos, exclusive tintas, solventes e outros materiais similares

	CV-5.13
	Materiais de demolição

	CV-5.14
	Materiais elétricos e hidráulicos

	CV-5.15
	Materiais recicláveis

	CV-5.16
	Metais

	CV-5.17
	Móveis, outros artigos de decoração e utilidades domésticas

	CV-5.18
	Outros comércios de artigos de segunda mão não classificados

	CV-5.19
	Outros comércios de máquinas, aparelhos e equipamentos não classificados

	CV-5.20
	Outros comércios de materiais de construção não classificados

	CV-5.21
	Outros comércios de produtos minerais não classificados

	CV-5.22
	Outros comércios de utilidades domésticas não classificadas

	CV-5.23
	Outros comércios de veículos e acessórios para veículos não classificados

	CV-5.24
	Peças e acessórios para veículos motorizados leves e pesados

	CV-5.25
	Plásticos e borrachas

	CV-5.26
	Sucata

	CV-5.27
	Veículos leves motorizados

	CV-5.28
	Veículos pesados

	CV-5.29
	Vidros, espelhos e vitrais


	 
	 SERVIÇO - S

	 
	 

	S-1
	Serviço de Alimentação e Bebidas

	S-1.1
	Alimentação e bebidas tipo Fast Food/ "Drive-in"

	S-1.2
	Alimentação e/ou bebidas que fazem uso de som

	S-1.3
	Alimentação e/ou bebidas que não fazem uso de som  em espaço fechado

	S-1.4
	Alimentação e/ou bebidas que não fazem uso de som em espaço aberto

	S-1.5
	Alimentação e/ou bebidas que utilizam fornos a lenha, carvão ou similares

	S-1.6
	Buffet

	S-1.7
	Confecção de doces e salgados

	S-1.8
	Fornecimento de alimentos preparados

	S-1.9
	Outros serviços de alimentação e bebidas não classificados

	 
	 

	S-2
	Serviços de Saúde, Saneamento e Assistência Social

	S-2.1
	Assistência social com alojamento

	S-2.2
	Assistência social sem alojamento

	S-2.3
	Assistencial a saúde com internamento

	S-2.4
	Assistencial a saúde sem internamento

	S-2.5
	Cremação e sepultamento

	S-2.6
	Funerário, velório

	S-2.7
	Outras atividades de saneamento e higiene não classificadas

	S-2.8
	Outros serviços de saúde não classificados

	S-2.9
	Outros serviços funerários não classificados

	S-2.10
	Serviço de ambulância 

	S-2.11
	Serviço de eletroterapia, radioterapia e radiologia

	S-2.12
	Serviços odontológicos

	S-2.13
	Pronto Atendimento

	 
	 

	S-3
	Serviços de Educação

	S-3.1
	Auto-escola 

	S-3.2
	Biblioteca e Arquivo

	S-3.3
	Creche

	S-3.4
	Curso de artes e ofícios e de habilitação

	S-3.5
	Cursos de idioma

	S-3.6
	Cursos de instrumentos musicais 

	S-3.7
	Cursos preparatórios para exames de vestibular

	S-3.8
	Cursos profissionalizantes

	S-3.9
	Cursos supletivos

	S-3.10
	Ensino de 1º grau 

	S-3.11
	Ensino de 2º grau

	S-3.12
	Ensino de 3º grau, pós graduação e especialização

	S-3.13
	Ensino especial para deficientes físicos e/ou mentais 

	S-3.14
	Maternal, jardim e pré-primário

	S-3.15
	Outros serviços de ensino, cursos e habilitação não classificados

	 
	 

	S-4
	Serviços de Administração, Finanças e Empresarial

	S-4.1
	Agência de informações e notícias, jornal (redação)

	S-4.2
	Alto–falante (estúdio), estação de radiodifusão

	S-4.3
	Arrendamento, compra e venda de patentes e licenças

	S-4.4
	Correio

	S-4.5
	Despachos aduaneiros e agenciamento de navios

	S-4.6
	Ensaios e exames de amostras

	S-4.7
	Escritório de empresa de qualquer natureza (sede)

	S-4.8
	Estúdios de gravação de som,  vídeo, cinema e Tv

	S-4.9
	Estúdios e laboratórios de fotografia

	S-4.10
	Gráfica

	S-4.11
	Guarda e estacionamento de veículos leves

	S-4.12
	Guarda e estacionamento de veículos pesados

	S-4.13
	Manutenção de redes de telecomunicações

	S-4.14
	Outros serviços de apoio aos transportes não classificados

	S-4.15
	Outros serviços de comunicação não classificados

	S-4.16
	Outros serviços econômicos e financeiros  não classificados

	S-4.17
	Pesquisa e desenvolvimento das ciências

	S-4.18
	Prensagem, embalagem e acondicionamento de mercadorias 

	S-4.19
	Provedores de acesso às redes de telecomunicação

	S-4.20
	Publicidade e propaganda

	S-4.21
	Rebocadores, carga e descarga e salvamento de navios

	S-4.22
	Reboque de veículos

	S-4.23
	Representação e intermediação comercial em geral

	S-4.24
	Reprografia

	S-4.25
	Seguro, finanças e valores

	S-4.26
	Serviços autônomos

	S-4.27
	Táxi

	S-4.28
	Telecomunicações por fio

	S-4.29
	Telecomunicações sem fio

	S-4.30
	Televisão aberta ou por assinatura

	S-4.31
	Transporte de cargas, transportadora

	S-4.32
	Transporte de derivados de petróleo, produtos inflamáveis e explosivos

	S-4.33
	Transporte de passageiros

	S-4.34
	Vigilância e guarda

	 
	 

	S-5
	Serviços de Hospedagem

	S-5.1
	Hospedagem em geral, exceto camping

	S-5.2
	Camping

	S-5.3
	Serviços de motéis e estabelecimentos congêneres

	 
	 

	S-6
	Serviços de Manutenção, Conservação, Oficios e Locação

	S-6.1
	Abastecimento de veículos e similares

	S-6.2
	Aluguel de artigos de vestuário e acessórios do vestuário

	S-6.3
	Capotaria

	S-6.4
	Carga e recuperação de extintores

	S-6.5
	Conversão de veículos

	S-6.6
	Desinsetização, expurgo e despoluição (agência) 

	S-6.7
	Feira de automóveis

	S-6.8
	Jardinagem com uso de fertilizante

	S-6.9
	Jardinagem sem uso de fertilizante

	S-6.10
	Lavagem, lubrificação e polimento de veículos

	S-6.11
	Lavanderia, tinturaria, toalheria e similares

	S-6.12
	Limpeza, conservação e manutenção de imóveis

	S-6.13
	Locação de espaços para prática esportiva

	S-6.14
	Locação de espaços publicitários

	S-6.15
	Locação de filmes cinematográficos, vídeo-cassete, DVD, games e similares

	S-6.16
	Locação de instrumentos musicais

	S-6.17
	Locação de mão-de-obra

	S-6.18
	Locação de máquinas, equipamentos e aparelhos agrícolas e industriais

	S-6.19
	Locação de máquinas, equipamentos e aparelhos de uso comercial e de serviço

	S-6.20
	Locação de máquinas, equipamentos e aparelhos de uso doméstico e  pessoal

	S-6.21
	Locação de máquinas, equipamentos e aparelhos médico-hospitalares

	S-6.22
	Locação de veículos leves

	S-6.23
	Locação de veículos pesados

	S-6.24
	Locação de veículos pesados rodoviários, vagões ferroviários, embarcações e aeronaves 

	S-6.25
	Manutenção e reparação de bicicletas e motonetas

	S-6.26
	Manutenção e reparação mecânica e elétrica para automóveis e motocicletas, veículos leves em geral

	S-6.27
	Manutenção e reparação mecânica e elétrica para caminhões, ônibus e veículos pesados em geral

	S-6.41
	Manutenção, reparação e conservação de armas 

	S-6.43
	Manutenção, reparação em pneus e câmaras de ar, borracharia, exclusive recauchutagem

	S-6.44
	Manutenção, reparação, conservação de instrumentos musicais 

	S-6.45
	Manutenção, reparação, conservação e instalação  de máquinas, motores, aparelhos e equipamentos de ótica e científicos, de medida e/ ou precisão

	S-6.46
	Manutenção, reparação, conservação e instalação  de máquinas, motores, aparelhos e equipamentos de uso agrícola ou industrial

	S-6.47
	Manutenção, reparação, conservação e instalação de artigos de borracha, exclusive pneus

	S-6.48
	Manutenção, reparação, conservação e instalação de artigos de couro e plástico

	S-6.49
	Manutenção, reparação, conservação e instalação de bomba de gasolina 

	S-6.50
	Manutenção, reparação, conservação e instalação de brinquedos

	S-6.51
	Manutenção, reparação, conservação e instalação de máquinas, motores e aparelhos de uso pessoal e doméstico

	S-6.52
	Manutenção, reparação, conservação e instalação de máquinas, motores e aparelhos sonoros

	S-6.53
	Manutenção, reparação, conservação e instalação de máquinas, motores, aparelhos e equipamentos de uso comercial e de serviço

	S-6.54
	Manutenção, reparação, conservação e instalação de máquinas, motores, aparelhos e equipamentos odontológicos e médico-hospitalares

	S-6.55
	Manutenção, reparação, conservação, montagem e instalação de artigos de madeira e do mobiliário

	S-6.56
	Outros serviços de locação não classificados

	S-6.57
	Outros serviços de manutenção, reparação, conservação e instalação não classificados

	S-6.58
	Outros serviços de ofício não classificados

	S-6.59
	Outros serviços de utilidades domésticas não classificados

	S-6.60
	Outros serviços de veículos e acessórios para veículos não classificados

	S-6.61
	Outros serviços do vestuário e acessórios não classificados

	S-6.62
	Pintura de automóveis, placas e similares

	S-7
	Serviços de Ofício

	S-7.1
	Chaveiro

	S-7.2
	Confecção sob medida e reparação de artigos do vestuário e acessórios de vestuário

	S-7.3
	Fabricação de aguardentes, licores e outras bebidas alcoólicas

	S-7.4
	Fabricação de artefatos de couro e pele, exclusive calçados e artigos do vestuário

	S-7.5
	Fabricação de artefatos de papelão, cartolina e cartão

	S-7.6
	Marcenaria, serraria, carpintaria

	S-7.7
	Marmoaria

	S-7.8
	Molduraria

	S-7.9
	Ourivesaria

	S-7.10
	Outros serviços de ofício com equipamento de força motriz

	S-7.11
	Pintura de placas, faixas, etc.

	S-7.12
	Reciclagem de materiais

	S-7.13
	Sapataria

	S-7.14
	Serralheria, tornearia, funilaria

	S-7.15
	Vidraçaria

	 
	 

	S-8
	Serviços de Esportes, Lazer e Diversão

	S-8.1
	Academia de ginástica, esporte, dança e outros cursos de cultura física

	S-8.2
	Atividades circenses

	S-8.3
	Auto-cine 

	S-8.4
	Competição e prática de esportes motorizados terrestres 

	S-8.5
	Competição e prática organizada de esportes individuais ou coletivos 

	S-8.6
	Congressos, exposições e feiras

	S-8.7
	Discotecas, boates e estabelecimentos similares sem shows eróticos

	S-8.8
	Exposição de artes

	S-8.9
	Instituição cultural/ científica (sede) 

	S-8.10
	Jogos e/ou brinquedos mecânicos e eletrônicos

	S-8.11
	Outros serviços de diversão, cultura, recreação, reunião e afluência de público não classificados

	S-8.12
	Prática de tiro

	S-8.13
	Projeções de filmes

	S-8.14
	Representações teatrais, espetáculos, “shows” em espaço aberto

	S-8.15
	Representações teatrais, espetáculos, “shows” em espaço fechado

	S-8.16
	Rodeios, vaquejadas e similares

	S-8.17
	Salão de baile

	 
	 

	S-9
	Serviços de Produtos Agropecuários e Extrativos

	S-9.1
	Abate de animais de grande porte / Frigorífico

	S-9.2
	Abate de animais de pequeno porte

	S-9.3
	Apicultura

	S-9.4
	Atividades agrícolas que não utilizam defensivos e fertilizantes

	S-9.5
	Atividades agrícolas que utilizam defensivos e fertilizantes

	S-9.6
	Criação de animais aquáticos

	S-9.7
	Criação de animais de grande porte e produção de produtos derivados

	S-9.8
	Criação de animais de pequeno porte e produção de produtos derivados

	S-9.9
	Criação de animais em pasto

	S-9.10
	Exposição de animais de grande porte

	S-9.11
	Exposição de animais de pequeno porte

	S-9.12
	Extração de essências

	S-9.13
	Extração de madeira

	S-9.14
	Extração de minerais radioativos

	S-9.15
	Extração de produtos de origem mineral combustíveis e inflamáveis

	S-9.16
	Extração de produtos de origem mineral metálicos, não-metálicos e ferrosos

	S-9.17
	Extração de produtos de origem vegetal

	S-9.18
	Hospedagem, embelezamento e serviços veterinários de animais de grande porte

	S-9.19
	Hospedagem, embelezamento e serviços veterinários de animais de pequeno porte

	S-9.20
	Outros serviços agrícolas não classificados

	S-9.21
	Outros serviços de extrativismo não classificados

	S-9.22
	Outros serviços referentes a animais não classificados

	S-9.23
	Pesca de peixes, mariscos, crustáceos e moluscos

	S-9.24
	Sericultura

	S-9.25
	Tratamento de minerais

	 
	 

	S-10
	Serviços Pessoais

	S-10.1
	Barbearia e/ou salão de beleza 

	S-10.2
	Higiene Pessoal e Embelezamento

	S-10.3
	Instituto de beleza

	S-10.4
	Outros serviços de higiene pessoal e embelezamento  não classificados

	 
	 

	S-11
	Outros Serviços 

	S-11.1
	Armazenagem de defensivos e fertilizantes

	S-11.2
	Armazenagem de explosivos, inflamáveis, radioativos, tóxicos e químicos

	S-11.3
	Armazenagem de gêneros alimentícios

	S-11.4
	Armazenagem de granéis sólidos, líquidos e/ou gasosos

	S-11.5
	Armazenagem de materiais para reciclagem

	S-11.6
	Armazenagem de outras mercadorias em geral não classificadas

	S-11.7
	Armazenagem de produtos de limpeza, inseticida e similares

	S-11.8
	Armazenagem de produtos que geram aerodispersóides sólidos, gases e vapores

	S-11.9
	Armazenagem de resíduos industriais

	S-11.10
	Serviços de tratamento térmico-químico de galvanotécnica (crobreagem, cromagem, douração e similares)

	 
	 

	 
	 INSTITUCIONAL - IN

	 
	 

	IN - 1
	Governamentais

	IN-1.1
	Instituições vinculadas às polícias civil e militar, ao sistema penintenciário e à defesa

	IN-1.2
	Gestão e administração de serviços públicos e de concessionárias de serviços públicos

	IN-1.3
	Instituições extraterritoriais

	IN-1.4
	Outras atividades governamentais não classificadas

	IN-1.5
	Sede de entidades jurídicas

	 
	 

	IN -2
	Organização

	IN -2.1
	Associações, federações, sindicatos, cooperativas

	IN -2.2
	Outras atividades de organização

	IN -2.3
	Atividades Religiosas (Culto)

	 
	 INDUSTRIAL - ID

	 
	 

	ID-1
	INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTARES

	ID-1.1
	Abate de reses e preparação de carne verde por conta própria ( inclusive subprodutos)

	ID-1.2
	Abate de reses em chaqueamento, e preparação de carne seca e salgada ( inclusive subprodutos)

	ID-1.3
	Abate de reses em matadouros frigoríficos e preparação de carne seca e salgada (inclusive subprodutos)

	ID-1.4
	Abate e preparação de carne de aves e pequenos animais. Abate de suínos e preparação de carne, toucinho, banha, lingüiça e demais produtos de origem suína

	ID-1.5
	Beneficiamento de café, cereais e produtos afins ( arroz, mate e chá da Índia, inclusive beneficiamento e preparação de cacau)

	ID-1.6
	Fabricação de açúcar de usina, açúcar bruto ou instantâneo e rapadura ( inclusive melaço)

	ID-1.7
	Fabricação de aveia em lâminas

	ID-1.8
	Fabricação de balas, caramelos e gomas de mascar. Fabricação de bombons chocolates

	ID-1.9
	Fabricação de café e mate solúveis

	ID-1.10
	Fabricação de doces de leite

	ID-1.11
	Fabricação de farinha e de produtos derivados de coco da baía

	ID-1.12
	Fabricação de farinha e féculas alimentícias

	ID-1.13
	Fabricação de farinha e féculas alimentícias de arroz, araruta, batata e semelhantes

	ID-1.14
	Fabricação de fermentos e leveduras

	ID-1.15
	Fabricação de gelo

	ID-1.16
	Fabricação de leite em pó e condensado e farinha láctea

	ID-1.17
	Fabricação de manteiga, queijo, iogurte, coalhada

	ID-1.18
	Fabricação de massas alimentícias (macarrão e massas especiais). Fabricação de biscoitos e bolachas.

	ID-1.19
	Fabricação de outros derivado do leite, não especificados ou não classificados

	ID-1.20
	Fabricação de produtos alimentares, não especificados ou não classificados

	ID-1.21
	Fabricação de produtos de mandioca (farinha de mandioca, polvilho, raspa, farinha de raspa e outros derivados de mandioca)

	ID-1.22
	Fabricação de produtos de milho (fabricação de fubá, farinha de milho, maisena e de outros derivados de milho, exclusive óleo)

	ID-1.23
	Fabricação de produtos de padaria e confeitaria ( pão, panetones, doces, bolos, tortas e semelhantes)

	ID-1.24
	Fabricação de produtos de pastelaria (pastéis, empadas, salgadinhos e semelhantes)

	ID-1.25
	Fabricação de rações balanceadas para animais

	ID-1.26
	Fabricação de sorvetes

	ID-1.27
	Fabricação de vinagre

	ID-1.28
	Frigoríficos e preparação de pescado. ( Preparação de pescado fresco e frigorífico, salga, secagem e defumação de pescado)

	ID-1.29
	Moagem de trigo. Fabricação de farinha de trigo e de outros derivados de trigo em grão.

	ID-1.30
	Pausterização e frigorífico do leite

	ID-1.31
	Preparação de banha e preparação de conservas de carne e produtos de salsicharia (não processadas em matadouros)

	ID-1.32
	Preparação de conservas de frutas, legumes e de outras conservas ( conservas e doces de frutas, inclusive frutas secas e cristalizadas, conservas de legumes e de outros vegetais, sopas, sucos, gelatinas, geleias de mocotó e de galinha, ovo em pó e semelhantes )

	ID-1.33
	Preparação de conservas de pescado ( peixes, crustáceos, moluscos e sardinhas)

	ID-1.34
	Preparação de conservas, especiarias e condimentos( baunilha, canela em pó, colorau, molho, mostarda, pimenta em pó ou em conserva, massa de tomate e semelhantes)

	ID-1.35
	Preparação e refinação de óleos e gorduras vegetais destinados à alimentação (óleo de caroço de algodão, amendoim, soja, milho e gordura de coco). Preparação de gorduras mistas, destinadas à alimentação ( margarinas, gorduras compostas e semelhantes)

	ID-1.36
	Preparação, refinação, moagem do sal de cozinha. 

	ID-1.37
	Refinação e moagem de açúcar

	ID-1.38
	Torrefação e moagem de café

	 
	 

	ID-2
	INDÚSTRIA DE BEBIDAS

	ID-2.1
	Fabricação de vinhos, licores, amargos, aperitivos, conhaque, whisky, genebra, vodka, gim , rum e semelhantes

	ID-2.2
	Destilação do álcool

	ID-2.3
	Engarrafamento e gaseificação de água mineral

	ID-2.4
	Fabricação de aguardentes ( de cana-de-açúcar, melaço, frutas, cereais e outras matérias-primas)

	ID-2.5
	Fabricação de bebidas diversas, não especificadas ou não classificadas

	ID-2.6
	Fabricação de cervejas, chopes e semelhantes

	ID-2.7
	Fabricação de refrigerantes, xaropes, concentrados e sucos de frutas

	ID-2.8
	Outras atividades de elaboração do tabaco, não classificadas

	 
	 

	ID-3
	INDÚSTRIA DO FUMO

	ID-3.1
	Preparação de fumo em folha ( secagem, defumação e outros processos)

	ID-3.2
	Fabricação de cigarros, fumos desfinados, charutos e cigarrilhas

	ID-3.3
	Preparação de fumo em rolo ou em corda

	 
	 

	ID-4
	INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA

	ID-4.1
	Edição de jornal

	ID-4.2
	Edição e impressão de jornal

	ID-4.3
	Edição e impressão de jornal, revistas, almanaques, figurinos e outras publicações periódicas

	ID-4.4
	Edição e impressão de livros religiosos. Edição e impressão de obras de texto (livros didáticos, científicos, técnicos e literários)

	ID-4.5
	Impressão de material escolar, material para usos industrial e comercial para propaganda e outros fins - inclusive litografado. Execução de outros serviços gráficos, não classificados

	ID-4.6
	Indústrias gráficas, não especificadas ou não classificadas, tipografia, impressos, artes gráficas

	 
	 

	ID-5
	INDÚSTRIA EXTRATIVISTA

	ID-5.1
	Extração de combustíveis minerais

	ID-5.2
	Extração de combustíveis vegetais

	ID-5.3
	Extração de minerais fósseis

	ID-5.4
	Extração de minerais metálicos (exclusive os preciosos)

	ID-5.5
	Extração de minerais não metálicos (exclusive de pedras preciosas e semi-preciosas, de pedras e outros materiais de construção, de sal marinho e de combustíveis minerais)

	ID-5.6
	Extração de minerais não metálicos, não especificados ou não classificados

	ID-5.7
	Extração de minérios de metais preciosos

	ID-5.8
	Extração de pedras e outros materiais de construção

	ID-5.9
	Extração de produtos tanantes e tintoriais

	ID-5.10
	Extração de produtos vegetais (exclusive oleaginosos, ceríficos, tanantes e tintoriais, medicinais, tóxicos e combustíveis )

	ID-5.11
	Extração de produtos vegetais ceríficos

	ID-5.12
	Extração de produtos vegetais medicinais

	ID-5.13
	Extração de produtos vegetais oleaginosos

	ID-5.14
	Extração de produtos vegetais tóxicos

	ID-5.15
	Extração de sal

	 
	 

	ID-6
	INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINERAIS

	ID-6.1
	Aparelhamento de mármore, ardósia, granito e outras pedras em chapas e placas

	ID-6.2
	Britamento de pedras

	ID-6.3
	Execução de obras de cantaria

	ID-6.4
	Fabricação de aparelhos completos e de peças avulsas de vidro, cristal e vidro refratário, adorno de toucador, inclusive bijouterias. 

	ID-6.5
	Fabricação de artefatos de cimento armado

	ID-6.6
	Fabricação de artefatos de fibrocimento

	ID-6.7
	Fabricação de artefatos de louça e porcelana 

	ID-6.8
	Fabricação de artefatos de minerais não metálicos, não especificados ou não classificados

	ID-6.9
	Fabricação de artefatos de porcelana para instalações elétricas

	ID-6.10
	Fabricação de artefatos de vidro para indústria farmacêutica, laboratórios, hospitais e afins e  artefatos de vidro, refratário e cristal para uso doméstico

	ID-6.11
	Fabricação de artigos de barro cozido ( exclusive material cerâmico)

	ID-6.12
	Fabricação de artigos de grês e de material cerâmico refratário (exclusive de barro cozido)

	ID-6.13
	Fabricação de artigos de vidro e cristal não especificados ou não classificados

	ID-6.14
	Fabricação de artigos diversos de vidro e cristal para iluminação elétrica, relógios e fabricação de espelhos

	ID-6.15
	Fabricação de artigos eletrodos e refratários de grafita

	ID-6.16
	Fabricação de cal de mariscos

	ID-6.17
	Fabricação de cal hidratada ou extinta

	ID-6.18
	Fabricação de cal virgem 

	ID-6.19
	Fabricação de cimento

	ID-6.20
	Fabricação de ladrilhos e mosaicos de cimento

	ID-6.21
	Fabricação de ladrilhos e produtos afins de marmorite, granitina e materiais semelhantes

	ID-6.22
	Fabricação de materiais abrasivos (lixas, rebolos de esmeril)

	ID-6.23
	Fabricação de peças e ornatos de gesso e estuque

	ID-6.24
	Fabricação de vidro planos, de vidro em barras, tubos e outras formas

	ID-6.25
	Preparação de amianto (asbestos)

	ID-6.26
	Preparação de concreto e argamassa para construção

	ID-6.27
	Preparação de cristal de rocha (quartzo)

	ID-6.28
	Preparação de mica ou malacheta

	ID-6.29
	Preparação de minerais não metálicos diversos, inclusive areia

	ID-6.30
	Preparação de talco, gesso e caulim

	ID-6.31
	Sinterização ou pelotiização de carvão de pedra ligada à extração

	ID-6.32
	Sinterização ou pelotização de minerais metálicos

	 
	 

	ID-7
	INDÚSTRIA METALURGICA

	ID-7.1
	Produção de ferro gusa (canos e tubos de ferro-liga em todas as formas, cordoalha de navios e massame)

	ID-7.2
	Estamparia, funilaria e latoaria

	ID-7.3
	Fabricação de artefatos de ferro, aço e metais não-ferrosos trefilados

	ID-7.4
	Fabricação de artefatos de ferro, bronze, etc

	ID-7.5
	Fabricação de artefatos de serralheria artística

	ID-7.6
	Fabricação de artefatos metalúrgicos, não especificados 

	ID-7.7
	Fabricação de artigos de aço estampado , alumínio e metal

	ID-7.8
	Fabricação de artigos de caldeiraria (autoclaves,estufas e aparelhos semelhantes)

	ID-7.9
	Fabricação de artigos de cutelaria

	ID-7.10
	Fabricação de artigos de ferro, aço e metais trefilados, não especificados ou não classificados

	ID-7.11
	Fabricação de artigos de metal para escritório e para uso pessoal

	ID-7.12
	Fabricação de artigos de metal, não especificados ou não classificados

	ID-7.13
	Fabricação de artigos de serralheria, não especificados ou não classificados

	ID-7.14
	Fabricação de esponjas e palhas de aço

	ID-7.15
	Fabricação de esquadrias de metal

	ID-7.16
	Fabricação de estruturas metálicas

	ID-7.17
	Fabricação de facas, facões, tesoura, canivetes e talheres

	ID-7.18
	Fabricação de ferragens (cadeados, fechaduras, dobradiças, ferrolhos,guarnições e congêneres e cofres)

	ID-7.19
	Fabricação de ferramentas e utensílios para trabalhos manuais (ferramentas de corte, enxadas, foices, machados, pás, martelos, tarrachas) e semelhantes

	ID-7.20
	Fabricação de fogões, fogareiros e aquecedores não elétricos

	ID-7.21
	Fabricação de pregos, tachas, aresta e semelhantes, parafusos, porcas e arruelas, correntes e cabos de aço

	ID-7.22
	Fabricação de punhais, sabres, floretes e outras armas brancas

	ID-7.23
	Fabricação de recipientes de aço ( para embalagem de gases, para combustíveis e lubrificantes, latões para laticínios, tambores e outros)

	ID-7.24
	Fabricação de revólveres e outras armas de fogo

	ID-7.25
	Fabricação de telas e outros artigos de arame

	ID-7.26
	Forjaria e fundição de produtos siderúrgicos e metalúrgicos de metais não-ferrosos.

	ID-7.27
	Laminação e relaminação de ferro e aço e de metais não-ferrosos, ou de ligas de metais não-ferrosos

	ID-7.28
	Metalurgia de metais não-ferrosos

	ID-7.29
	Metalurgia do alumínio, cobre, chumbo e estanho. Produção de chapas, perfis trefilados de alumínio, cobre e ligas de cobre, inclusive canos e tubos

	ID-7.30
	Metalurgia do pó - inclusive peças moldadas

	ID-7.31
	Metalurgia dos metais preciosos

	ID-7.32
	Produção de canos e tubos de metais e de ligas de metais 

	ID-7.33
	Produção de soldas e anodos

	ID-7.34
	Serralharia, fabricação de tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos e de artigos de caldeireiro

	ID-7.35
	Têmpera, galvanização e operações similares

	 
	 

	ID-8
	INDÚSTRIA MECÂNICA

	ID-8.1
	Fabricação de caldeiras, geradores de vapor

	ID-8.2
	Fabricação de aparelhos de transporte e elevação da casa para fins industriais

	ID-8.3
	Fabricação de balanças, básculas e máquinas de fatiar.

	ID-8.4
	Fabricação de bombas para gasolina e outros combustíveis

	ID-8.5
	Fabricação de elevadores e escadas rolantes para transporte de pessoas

	ID-8.6
	Fabricação de equipamentos para transmissão ( mancais,eixos de transmissão, polias, volantes, rolamentos e outros)

	ID-8.7
	Fabricação de geradores, motores, conversores e de transformadores. Fabricação de refrigeradores não eleitos

	ID-8.8
	Fabricação de máquinas e aparelhos para a indústria de couro e do calçado

	ID-8.9
	Fabricação de máquinas e aparelhos para a indústria de panificação e massas alimentícias, de bebida, gráfica 

	ID-8.10
	Fabricação de máquinas e aparelhos para a indústria do açúcar, de celulose,de óleos, de madeira, cerâmica e de tratamento de pedras, saibro e areia.

	ID-8.11
	Fabricação de máquinas e aparelhos para a indústria siderúrgica e metalúrgica

	ID-8.12
	Fabricação de máquinas registradoras

	ID-8.13
	Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos não elétricos para instalações hidráulicas, térmicas, ventilação e refrigeração

	ID-8.14
	Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações comerciais e industriais

	ID-8.15
	Fabricação de máquinas, aparelhos e equipamentos para o exercício de artes e ofícios e para uso doméstico, escriório e pessoal

	ID-8.16
	Fabricação de moinhos de vento

	ID-8.17
	Fabricação de motores fixos de combustão interna

	ID-8.18
	Fabricação de outras máquinas, aparelhos e equipamentos, não especificados ou não classificados

	ID-8.19
	Fabricação de peças, acessórios, utensílios e ferramentas para máquinas industriais

	ID-8.20
	Fabricação de refrigeradores não elétricos

	ID-8.21
	Fabricação de rodas e turbinas hidráulicas

	ID-8.22
	Fabricação de turbinas e máquinas a vapor

	ID-8.23
	Fabricação e montagem de máquinas, aparelhos e equipamentos para a agricultura e  indústrias rurais.

	ID-8.24
	Serrarias, carpintarias, marcenarias e outras.

	ID-8.25
	Usinagem, ferramentas de matrizes

	 
	 

	ID-9
	INDÚSTRIA DE MATERIAL  ELÉTRICO E DE COMUNICAÇÃO

	ID-9.1
	Fabricação de acumuladores, baterias e pilhas secas

	ID-9.2
	Fabricação de aparelhos  e equipamentos para telegrafia sem fio    (transmissão e recepção), inclusive peças e acessórios

	ID-9.3
	Fabricação de aparelhos de ferro de soldar

	ID-9.4
	Fabricação de aparelhos de galvanização (cromação, niquelação) e aparelhos eletrotécnicos (osciloscópicos, painéis de comando, testadores de válvulas eletrônicas, carregadores de bateria e semelhantes)

	ID-9.5
	Fabricação de aparelhos de medidas elétricas (amperímetros, frequencimentros, medidores de luz e força, voltímetros e de lâmpadas, inclusive filamentos)

	ID-9.6
	Fabricação de aparelhos de raio X  para aplicações de infravermelho e ultravioleta, aparelhos eletrocirúrgicos, eletrodentários, para eletrodiagnóstico e semelhantes

	ID-9.7
	Fabricação de aparelhos de sinalização para aeródromos, ferrovias, faróis maritimos, sinais de trânsito e semelhantes, inclusive peças e acessórios)

	ID-9.8
	Fabricação de aparelhos telefônicos, centrais telefônicas,mesas telefônicas, inclusive peças e acessórios

	ID-9.9
	Fabricação de aparelhos, utensílios e equipamentos elétricos para fins domésticos, comerciais, industriais, terapêuticos, eletroquímicos e para outros usos técnicos não especificados ou não classificados

	ID-9.10
	Fabricação de cinescópio e válvulas eletrônicas

	ID-9.11
	Fabricação de equipamentos e aparelhos transmissores de radiotelefonia, radiotelegrafia e de gravação e amplificação de som, inclusive peças, acessórios e montagens de aparelhos

	ID-9.12
	Fabricação de fios, cabos condutores elétricos e de material para instalação elétrica (quadros, chaves, cigarras, ferragens, galvanizados, fitas isolantes, fusíveis, isoladores, computadores, interruptores e semelhantes)

	ID-9.13
	Fabricação de máquinas e aparelhos para produção e distribuição de energia elétrica

	ID-9.14
	Fabricação de material de comunicações e telecomunicações não especificados ou não classificados

	ID-9.15
	Fabricação de material elétrico não especificado ou não classificado

	ID-9.16
	Fabricação de material elétrico para veículos 

	ID-9.17
	Fabricação de montagem de televisores, rádios, fonógrafos e toca-discos

	ID-9.18
	Fabricação de peças e acessórios para televisão, rádios e fonógrafos

	ID-9.19
	Fabricação de resistência e condensadores elétricos 

	ID-9.20
	Fabricação de válvulas e tubos para aparelhos médicos e radiológicos

	 
	 

	ID-10
	INDÚSTRIA DE MATERIAL  DE TRANSPORTE

	ID-10.1
	Fabricação de carrocerias para veículos a motor, inclusive capotas de aço

	ID-10.2
	Fabricação de estofados para veículos

	ID-10.3
	Fabricação de material de transporte marítimo, não especificado ou não classificado

	ID-10.4
	Fabricação de motores marítimos, embarcações, peças e acessórios

	ID-10.5
	Fabricação de outros veículos ( carrinho de mão, carrocinhas e semelhantes).

	ID-10.6
	Fabricação de peças e acessórios para aeronaves, inclusive motores completos

	ID-10.7
	Fabricação de peças e acessórios para bicicletas

	ID-10.8
	Fabricação de peças e acessórios para máquinas de terraplenagem

	ID-10.9
	Fabricação de peças e acessórios para tratores não agrícolas

	ID-10.10
	Fabricação de veículos a tração animal ( carroças, carroções, charretes e semelhantes)

	ID-10.11
	Fabricação de veículos ferroviários e ferrocarris urbanos ( locomotivas, carromotores e vagões), peças e acessórios

	ID-10.12
	Fabricação e montagem de aeronaves

	ID-10.13
	Fabricação e montagem de bicicletas e triciclos

	ID-10.14
	Fabricação e montagem de máquinas de terraplenagem

	ID-10.15
	Fabricação e montagem de motocicletas, motonetas e triciclos motorizados, peças e acessórios

	ID-10.16
	Fabricação e montagem de ônibus elétricos

	ID-10.17
	Fabricação e montagem de tratores não agrícolas

	ID-10.18
	Fabricação e montagem de veículos automotores, camionetas, utilitários, caminhões, ônibus e semelhantes, inclusive carrocerias, peças e acessórios (exclusive tratores e máquinas de terraplenagem)

	 
	 

	ID-11
	INDÚSTRIA DE MADEIRA

	ID-11.1
	Desdobramento de madeira. Produção de resserados de madeira. Serraria

	ID-11.2
	Fabricação de artigo de madeira para uso doméstico e comercial

	ID-11.3
	Fabricação de artigos de madeira arqueada. Fabricação de artigos de tanoaria (barricas, dornas, tonéis, pipas e outros recipientes de madeira arqueada)

	ID-11.4
	Fabricação de cabos de madeira para ferramentas e utensílios diversos, saltos para calçados e decapas para tamancos, formas de madeira para calçados e chapéus e modelos de madeira para fundição,molduras de madeira para quadros e espelhos. Fabricação de imagens e outras obras de talha

	ID-11.5
	Fabricação de cestos, esteiras e outros artefatos de bambu, vime, junco ou palha trançados ( exclusive moveis e chapéus). Fabricação de palha preparada para garrafas, varas para pesca e  artefato de cortiça

	ID-11.6
	Fabricação de esquadrias, tesouras e outras estruturas de madeira

	ID-11.7
	Fabricação de madeira compensada, folheada e laminada, inclusive madeira preparada para lápis. Produção de chapas e placas de fibras ou de madeira prensada, inclusive artefatos

	ID-11.8
	Fabricação de pás, colheres e palitos de madeira para sorvetes, palitos para dentes e semelhantes

	ID-11.9
	Fabricação de utensílios, formas e modelos de madeira e produtos afins, não especificados ou não classificados

	 
	 

	ID-12
	INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO

	ID-12.1
	Fabricação de artigos de colchoaria ( exclusive de espuma de borracha)

	ID-12.2
	Fabricação de artigos diversos de mobiliário, não especificados ou não classsificados

	ID-12.3
	Fabricação de móveis de madeira, verniz, bambu, junco, palha trançada e semelhantes 

	ID-12.4
	Fabricação de móveis de metal, aço e ferro

	ID-12.5
	Fabricação de persianas 

	 
	 

	ID-13
	INDÚSTRIA DE PAPEL E PAPELÃO

	ID-13.1
	Fabricação de celulose e de pasta mecânica

	ID-13.2
	Fabricação de artefatos de papel e papelão associada à fabricação de papel e papelão (mortalhas para cigarros, papel de filtro, papel sanitário e semelhantes)

	ID-13.3
	Fabricação de artefatos de papel não associados à fabricação de papel (bobinas para máquinas, papel gomado, inclusive fitas adesivas de outros materiais, envelopes, papel almaço milimetrado, quadriculado e semelhantes, cadernos escolares, lenço e guardanapos de papel e semelhantes, bolsas de papel, bandeirolas, forminhas, copos, confetes, serpentinas e semelhantes)

	ID-13.4
	Fabricação de artefatos de papelão, cartolina, pasta de madeira ou fibra prensada não associada à fabricação de papelão (classificadores, fichas separadores para arquivos e fichários, pastas e semelhantes, bandejas, pratos e semelhantes, carretéis, tubetes, conicais, espátulas, tubos para cardas e semelhantes)

	ID-13.5
	Fabricação de caixas de papelão, cartuchos e cilindros para embalagem, com ou sem folha de flandres. Fabricação de embalagens de cartolina e cartão

	ID-13.6
	Fabricação de papel, papelão, cartolina e cartão

	ID-13.7
	Fabricação de sacos de papel e de papel para embalagens, com ou sem impressão ( sacos de papel celofane e de papel impermeável, sacos de papel KRAFT, papel para embalagem em resma ou bobinas)

	 
	 

	ID-14
	INDÚSTRIA DA BORRACHA

	ID-14.1
	Beneficiamento de borracha ( lavagem, prensagem, laminação e regeneração)

	ID-14.2
	Fabricação de  artefatos  de borracha para uso médico cirúrgico e para laboratórios

	ID-14.3
	Fabricação de  artigos  de borracha para uso pessoal e doméstico (capas e chapéus de borracha, calças de borracha, luvas, chupetas, bicos para mamadeiras, desentupidores, forma para gelo, pés para móveis, geladeiras e semelhantes)

	ID-14.4
	Fabricação de  espuma de borracha e de artigos de espuma de borracha, inclusive de latex (almofadas, colchões, travesseiros e artigos semelhantes de espuma de borracha, inclusive látex)

	ID-14.5
	Fabricação de artefatos diversos de borracha (correias de transmissão, transportadoras e elevadoras, canos , tubos, mangueiras e mangotes de borracha, artefato de borracha para veículos e para fins industriais e mecânicos)

	ID-14.6
	Fabricação de calçados e artefatos para calçados de borracha ( botas, galochas, calçados tipo tênis ou outros calçados de borracha e outros materiais, saltos, solas e solados de borracha)

	ID-14.7
	Fabricação de laminados e fios de borracha

	ID-14.8
	Fabricação de pneumáticos e câmaras de ar

	ID-14.9
	Recondicionamento de pneumáticos

	 
	 

	ID-15
	INDÚSTRIA DO COURO E PELE E PRODUTOS SIMILARES

	ID-15.1
	Fabricação de artefatos de couro e peles e produtos similares, não especificados ou não classificados

	ID-15.2
	Fabricação de artigos de selaria (selas, selins, arreios, laços, peitorais, rabichos, barrigueiras, caronas, sobrecilhas, alforjes e semelhantes)

	ID-15.3
	Fabricação de correias e outros artigos de couro para máquinas

	ID-15.4
	Fabricação de malas, maletas, valisas e de outros artigos de couro, pele e de outros materiais para viagem

	ID-15.5
	Fabricação de pastas de couro, porta notas, porta niqueis, porta documentos e semelhantes de couro e peles

	ID-15.6
	Preparação e curtimento de couros, peles e correaria

	ID-15.7
	Secagem  e salga de couros e peles

	 
	 

	ID-16
	INDÚSTRIA QUIMICA

	ID-16.1
	Beneficiamento de carvão de pedra. Briquetagem

	ID-16.2
	Fabricação de adubos ( compostos, farinha de osso, carne e sanguem farinha de ostras e pó de calcário )

	ID-16.3
	Fabricação de amidos, dextrinas, féculas, gomas, colas, adesivos vegetais e de outras origens e substanciais afins

	ID-16.4
	Fabricação de desinfetantes ( água sanitária, creolina e semelhantes)

	ID-16.5
	Fabricação de detonantes (espoleta, cápsulas fulminantes),  inclusive estopim, mechas e semelhantes. Fabricação de munição para caça e esporte

	ID-16.6
	Fabricação de fertilizantes (fosforita, superfosfatos e semelhantes)

	ID-16.7
	Fabricação de fios artificiais ( fios de acetato, viscose, nylon, rsyon, lã de vidro e semelhantes)

	ID-16.8
	Fabricação de fogos de artifício

	ID-16.9
	Fabricação de formicidas, inseticidas, germicidas, fungicidas e produtos afins

	ID-16.10
	Fabricação de fósforo de segurança

	ID-16.11
	Fabricação de gás de hulha e nafta

	ID-16.12
	Fabricação de graxas lubrificantes, cera, parafina, vaselina, aguarrás, coque do petróleo e outros derivados do petróleo

	ID-16.13
	Fabricação de matérias plásticas básicas (resinas sintéticas). Fabricação de borracha sintética, celulóide, galalite, baquelite, ebonite e outras matérias plásticas

	ID-16.14
	Fabricação de pigmentos, corantes, substâncias tanantes, curtientes e produtos sintéticos para curtume inclusive lacas

	ID-16.15
	Fabricação de pólvora e explosivos

	ID-16.16
	Fabricação de preparados para limpeza e polimento ( ceras para assoalho, líquidos e pastas para polimento de calçados, metais e móveis e saponáceos)

	ID-16.17
	Fabricação de produto derivados da destilação de carvão de pedra e da madeira. Produção de gás, coque, alcatrão, benzeno, naftalina, tolueno, piche, xileno, aguarrás, terebentina e semelhantes

	ID-16.18
	Fabricação de produto derivados da destilação do petróleo e de xistosbetuminosos (gasolina, querosene, óleo, diesel, óleo combustível, gás liquefeito e produtos afins, graxas e óleos combustíveis, óleos lubrificantes, asfalto, betume e semelhantes) creozoto

	ID-16.19
	Fabricação de produtos quimicamente puros para uso em laboratórios e para fins medicinais

	ID-16.20
	Fabricação de produtos químicos inorgânicos (exclusive os destinados a uso em laboratórios e para fins medicinais)

	ID-16.21
	Fabricação de produtos químicos, não especificados ou não classificados

	ID-16.22
	Fabricação de solventes, impermeabilizantes e secantes

	ID-16.23
	Fabricação de tintas para escrever e para desenho, inclusive tintas para impressão

	ID-16.24
	Fabricação de tintas, esmaltes, lacas e vernizes

	ID-16.25
	Produção de ceras vegetais e ácidos gordurosos ( óleo de cação, baleia, mocotó, espermacete, lanolina, sebo industrial e semelhantes)

	ID-16.26
	Produção de óleos essenciais (de eucalipto, frutas cítricas, gerânio, quenopódio, hortelã, louro, pau rosa, sassafrás e semelhantes)

	ID-16.27
	Produtos de gorduras, óleos e essências vegetais ( óleos brutos de caroço de algodão, amendoim, gergelim, oliva, babaçu, coco, milho, soja, inclusive compra de manteiga de cacau, óleo de mamona, andiroba, copaiba, cumarim, girassol, linhaça, murumuru, oiticica, ouricuri ou licuri, tucum, tangue, acuuba e semelhantes

	ID-16.28
	Recuperação de óleos lubrificantes. Recuperação de óleos queimados (de cárter)

	ID-16.29
	Sinterização ou pelotização de carvão-de-pedra e de coque não ligados a extração

	 
	 

	ID-17
	INDÚSTRIA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

	1D-17.1
	Fabricação de produto veterinários

	1D-17.2
	Fabricação de produtos farmacêuticos e medicinais

	 
	 

	ID-18
	INDÚSTRIA DE PERFUMARIA E SABONETES

	ID-18.1
	Fabricação de perfumarias. Fabricação de produtos de perfumaria e cosméticos(sabonetes e outros artigos de perfumaria) 

	ID-18.2
	Fabricação de sabões e detergentes

	ID-18.3
	Fabricação de velas

	ID-19
	INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO, CALÇADOS E MATERIAL  TÊXTIL

	ID-19.1
	 Fabricação de fios e linhas de algodão, seda de lã, linho, rami, juta, caroá e outras fibras têxteis, preparação de linhas de fios artificiais

	ID-19.2
	Acabamento de fios e tecidos, não processados em fiações e tecelagens

	ID-19.3
	Beneficiamento de fibras têxteis vegetais ( beneficiamento de algodão, linho, rami, agave, juta, carcá, guaxima e outras fibras

	ID-19.4
	Beneficiamento de materias têxteis de origem animal ( beneficiamento de lã, seda, pêlos e crinas) fibras

	ID-19.5
	Confecção de artefatos diversos de tecidos. Confecção de roupas de cama e mesa (lençóis, colchas, fronhas, guardanapos, toalhas de mesa e semelhantes, bandeiras, estandartes e flâmulas).

	ID-19.6
	Confecção de roupas e agasalhos, roupa íntima, vestidos, capas, sobretudos e outros agasalhos de peles, couros e tecidos impermeáveis

	ID-19.7
	Fabricação artigos têxteis de uso doméstico e pessoal não especificados ou não classificados. Confecção de cortinas, estofos e decorações interiores, persianas e fechos

	ID-19.8
	Fabricação de artigos de passamanaria. Fabricação de cadarços, galões, fitas, filós, rendas e bordados

	ID-19.9
	Fabricação de artigos de tapeçaria, exclusive de borracha, tapetes, passadeiras, capachos e outros. Fabricação de artefatos de lona, pano couro e outros tecidos de acabamento especial ( encerados para veículos e outros)

	ID-19.10
	Fabricação de artigos de vestuário, não especificados ou não classificados

	ID-19.11
	Fabricação de calçados, alpargatas, chinelos, sandálias e tamancos

	ID-19.12
	Fabricação de chapéus, guarda-chuvas, sombrinhas, bengalas, toldos, barracas, velames, guarda-sol  e semelhante

	ID-19.13
	Fabricação de cobertores, mantas e toalhas de banho

	ID-19.14
	Fabricação de estopa e de material para estofos, inclusive recuperação de resíduos têxteis

	ID-19.15
	Fabricação de gravatas, cintos, ligas, suspensórios, bolsas e outros acessórios do vestuário

	ID-19.16
	Fabricação de lenços, luvas, chales e semelhantes

	ID-19.17
	Fabricação de meias

	ID-19.18
	Fabricação de redes e artigos de cordoaria (barbantes, cabos, cordas, cordéis e semelhantes)

	ID-19.19
	Fabricação de sacos de tecidos (algodão, juta e de outras fibras)

	ID-19.20
	Fabricação de tecidos impermeáveis e de acabamento especial ( lonas, tecidos encerados, congóleos, oleados, linóleos, panos de couro e outros)

	ID-19.21
	Malharia. Fabricação de tecidos de malha e artigos de malharia ( artigos de lingerie, casacos, suéteres, vestidos e semelhantes, confecções de malha e fabricação de roupas de banho), tecidos elásticos.

	ID-19.22
	Tecelagem de algodão, seda, lã, linho, rami, juta, caroá e outras fibras têxteis vegetais e de fios artificiais. Fabricação de feltros, tecidos de crina e tecidos felpudos, entretelas, pelúcias e veludos

	 
	 

	ID-20
	INDÚSTRIAS DIVERSAS

	ID-20.1
	Fabricação de aparelhos de medida não elétricos (Fabricação de manômetros, barômetros, taxímetros, hidrômetros, medidores de gás e semelhantes)

	ID-20.2
	Fabricação de aparelhos de precisão para laboratórios e pesquisas

	ID-20.3
	Fabricação de aparelhos e utensílios não elétricos para uso médico e hospitalar ( inclusive instrumental médico cirúrgico, camas e mesas articulares

	ID-20.4
	Fabricação de aparelhos e utensílios para gabinete, equipamentos dentários ( inclusive instrumental dentário)

	ID-20.5
	Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos. Fabricação de máquinas fotográficas e de aparelhos de projeção cinematográfica

	ID-20.6
	Fabricação de aparelhos ortopédicos

	ID-20.7
	Fabricação de armação para óculos

	ID-20.8
	Fabricação de artefatos de pelos, perucas, plumas, chifres, garras e outros despejos animais

	ID-20.9
	Fabricação de artigos de ouriversaria, joalheria.

	ID-20.10
	Fabricação de artigos de toucador, flores e plumas artificiais

	ID-20.11
	Fabricação de artigos diversos, não especificados ou não classificados.

	ID-20.12
	Fabricação de artigos para esportes

	ID-20.13
	Fabricação de artigos para jogos recreativos ( inclusive bilhares, snooker e seus pertences)

	ID-20.14
	Fabricação de botões, fivelas e outros artigos de fantasia , inclusive aviamentos para costura

	ID-20.15
	Fabricação de brinquedos, velocípedes, patinetes e semelhantes

	ID-20.16
	Fabricação de brochas e pincéis

	ID-20.17
	Fabricação de canetas e lápis

	ID-20.18
	Fabricação de carimbos, sinetes e semelhantes

	ID-20.19
	Fabricação de cronômetros e relógios

	ID-20.20
	Fabricação de dentes artificiais, porcelanas, massas, esmaltes e material dentário

	ID-20.21
	Fabricação de escovas para dentes e outros afins

	ID-20.22
	Fabricação de fitas para máquinas de escrever

	ID-20.23
	Fabricação de instrumentos de música,instrumentos de sopro, corda e percussão

	ID-20.24
	Fabricação de instrumentos para engenharia, topografia e geodésia ( teodolitos, trânsitos, tecnígrafos, planímetros e semelhantes)

	ID-20.25
	Fabricação de manequins

	ID-20.26
	Fabricação de material cirúrgico (algodão hidrófilo, ataduras, gases, esparadrapos, fios de sutura e semelhantes)

	ID-20.27
	Fabricação de material escolar, figurinhas, globos e peças didáticas de qualquer material. Fabricação de giz, quadros-negros, lousas e semelhantes

	ID-20.28
	Fabricação de material fotográfico, filmes e chapas virgens, papéis sensíveis para fotografia, cópia heliográfica, fotostática e semelhantes.

	ID-20.29
	Fabricação de material para ótica, lentes, óculos, lunetas, binóculos e semelhantes

	ID-20.30
	Fabricação de outros artigos para escritório

	ID-20.31
	Fabricação de painéis de anúncios luminosos

	ID-20.32
	Fabricação de pedras preciosas e semipreciosas, lapidação de diamantes

	ID-20.33
	Fabricação de utensílios para usos técnicos e profissionais (trenas, réguas de calculos, pantógrafos, material de desenho e semelhantes)

	ID-20.34
	Fabricação de vassouras, enxugadores, espanadores e semelhantes

	ID-20.35
	Gravação de discos musicais, fitas sonoras e edição  de músicas

	ID-20.36
	Lapidação de minérios, não especificados ou não classificados

	ID-20.37
	Outras indústrias não classificadas

	ID-20.38
	Produção cinematográfica, produção de filmes cinemátográficos e películas cinematográficas. Cinegrafia

	 
	 

	 
	EMPREENDIMENTOS - E

	 
	 

	 
	EDIFICAÇÃO - ED

	ED-1
	Geral

	ED-1.1
	Casa

	ED-1.2
	Casas

	ED-1.3
	Edifício de apartamentos

	ED-1.4
	Edifícios de apartamentos

	ED-1.5
	Sala

	ED-1.6
	Salas

	ED-1.7
	Loja

	ED-1.8
	Lojas

	 
	 

	ED-2
	Especial

	ED-2.1
	Arena, Rodeio e Congêneres

	ED-2.2
	Cemitério

	ED-2.3
	Centro de Convenções

	ED-2.4
	Cercado

	ED-2.5
	Complexo para Fins Industriais

	ED-2.6
	Complexo Social Desportivo (Vila Olímpica e congêneres)

	ED-2.7
	Complexo Turístico

	ED-2.8
	Crematório

	ED-2.9
	Estádio

	ED-2.10
	Jardim Botânico

	ED-2.11
	Jardim Zoológico

	ED-2.12
	Parque de Diversões

	ED-2.13
	Parque de Exposições

	ED-2.14
	Parque Urbano

	ED-3
	 Misto

	ED-3.1
	Edificação multiresidencial com salas e/ou lojas

	ED-3.2
	Edificação uniresidencial com sala e/ou loja

	ED-3.3
	Edificações multiresidenciais com salas e/ou lojas

	ED-3.4
	Edificações uniresidenciais com sala e/ou loja

	ED-3.5
	Edificação(s) abrigando atividades de diferentes usos, exceto residencial

	 
	 

	 
	URBANIZAÇÃO - UR

	UR-1
	Parcelamento

	UR-1.1
	Desdobro

	UR-1.2
	Desmembramento

	UR-1.3
	Loteamento

	UR-1.4
	Loteamento Popular

	UR-1.5
	Remembramento

	 
	 

	UR-2
	Conjunto Habitacional

	UR-2.1
	Conjunto Habitacional

	 
	 

	UR-3
	Reurbanização

	UR-3.1
	Reurbanização simples

	UR-3.2
	Reloteamento

	UR-3.3
	Reurbanização integrada

	 
	 

	UR-4
	Abertura ou Modificação de Vias e Logradouros e Criação de Faixas de Domínio

	UR-4.1
	Abertura, Recuperação e/ou Modificação de Vias e Logradouros Públicos e Privados destinados à Circulação de Veículos e/ou Pedestres e de Faixas de Domínio

	 
	 

	 
	 

	UR-5
	Intervenções nas Características e Morfologia do Terreno

	UR-5.1
	Desmatamento

	UR-5.2
	Escavação

	UR-5.3
	Plantio

	UR-5.4
	Terraplanagem

	UR-5.5
	Outras intervenções nas características e morfologia do terreno

	 
	 

	UR-6
	Intervenções no Sistema Hídrico

	UR-6.1
	Barramento

	UR-6.2
	Dragagem

	UR-6.3
	Inversão

	UR-6.4
	Regularização de leito

	UR-6.5
	Regularização de vazão

	UR-6.6
	Reservação

	UR-6.7
	Retificação

	UR-6.8
	Tanque

	 
	 

	UR-7
	Implantação de Equipamentos de Infra-estrutura, Obras, Espaços e Edificações:

	UR-7.1
	Implantação de equipamentos de infra-estrutura, obras, espaços e edificações que se destinam ao sistema de transporte terrestre, aquaviário e aéreo.

	UR-7.2
	Implantação de equipamentos de infra-estrutura, obras, espaços e edificações que se destinam ao sistemas de captação, adução, tratamento, subadução, reserva e distribuição de água

	UR-7.3
	Implantação de Equipamentos de Infra-estrutura, Espaços, Obras e Edificações que se destinam aos Sistemas de Captação, Condução e Distribuição de Águas Pluviais e/ou Separadores Parciais e Mistos

	UR-7.4
	Implantação de Equipamentos de Infra-estrutura, Espaços, Obras e Edificações que se destinam aos Sistemas de Coleta, Transporte, Tratamento, Afastamento e Disposição Final dos Esgotos

	UR-7.5
	Implantação de Equipamentos de Infra-estrutura, Espaços, Obras e Edificações que se destinam aos Sistemas de Coleta, Varrição, Concentração, Triagem e Destinação Final do Lixo

	UR-7.6
	Implantação de Equipamentos de Infra-estrutura, Espaços, Obras e Edificações que se destinam aos Sistemas de Produção, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

	UR-7.7
	Implantação de Equipamentos de Infra-estrutura, Espaços, Obras e Edificações que se destinam ao Sistema de Comutação, Transmissão e Distribuição Telefônica

	UR-7.8
	Implantação de Equipamentos de Infra-estrutura, Espaços, Obras e Edificações que se destinam ao Sistema de Emissão, Recepção e Retransmissão de Microondas

	UR-7.9
	Implantação de Equipamentos de Infra-estrutura, Espaços, Obras e Edificações que se destinam ao Sistema de Radiodifusão e Radiotelevisão (Transmissão)


	MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

	CÓDIGO DE ORDENAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E OBRAS

	ANEXO II
	

	QUADRO 2.2 -  USO DO SOLO POR ÁREA DE INFLUÊNCIA

	
	

	CATEGORIA DE USO :  COMÉRCIO ATACADISTA

	Comércio Atacadista : CA-a

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de até 500m² 

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 500 a 10.000 m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 10.000m² 

	USO 

	CA -1   Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios

	CA-1.1, CA-1.2, CA-1.3, CA-1.4, CA-1.5, CA-1.6, CA-1.7, CA-1.8, CA-1.9, CA-1.10, CA-1.11, CA-1.12, CA-1.13

	CA -2   Comércio Atacadista de Produtos Agropecuários e Extrativos

	CA-2.3, CA-2.4, CA-2.7

	CA - 3   Comércio Atacadista de Produtos  Especializados

	CA-3.1, CA-3.2, CA-3.3, CA-3.4, CA-3.5, CA-3.6, CA-3.7, CA-3.8, CA-3.10, CA-3.11, CA-3.13, CA-3.14. CA-3.15,

	CA-3.16, CA-3.17, CA-3.18, CA-3.19, CA-3.20, CA-3.21, CA-3.22, CA-3.23, CA-3.24, CA-3.25, CA-3.26, CA-3.27

	CA-5   Comércio Atacadista de Produtos Diversos

	CA-5.1, CA-5.3, CA-5.4, CA-5.5, CA-5.6, CA-5.7, CA-5.10, CA-5.23

	
	

	Comércio Atacadista : CA-b

	Área de Influência

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de até 5.000 m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 5.000 m² 

	USO

	CA -2   Comércio Atacadista de Produtos Agropecuários e Extrativos

	CA-2.1, CA-2.2, CA-2.5, CA-2.6, CA-2.8, CA-2.9, CA-2.10, CA-2.11

	CA - 3   Comércio Atacadista de Produtos  Especializados

	CA-3.9, CA-3.12, CA-3.22

	CA - 4   Comércio Atacadista de Produtos Perigosos

	CA -4.1, CA -4.2, CA -4.3, CA -4.4, CA -4.5, CA -4.6, CA -4.7

	CA-5    Comércio Atacadista de Produtos Diversos

	CA-5.8, CA-5.9, CA-5.11, CA-5.12, CA-5.13, CA-5.14, CA-5.15, CA-5.16, CA-5.18, CA-5.19, CA-5.20, CA-5.21, CA-5.22,             CA-5.24, CA-5.25, CA-5.26, CA-5.27, CA-5.28

	
	

	CATEGORIA DE USO :  COMÉRCIO VAREJISTA

	Comércio Varejista : CV-a

	Área de Influência

	Local : Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 300m²

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 300 a 7.000m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 7.000m² 

	USO

	 CV -1   Comércio Varejista de Produtos Alimentícios

	CV-1.1, CV-1.2, CV-1.3, CV-1.4, CV-1.5, CV-1.6, CV-1.7, CV-1.8, CV-1.8, CV-1.9, CV-1.10, CV-1.11, CV-1.12, CV-1.13 

	CV -2    Comércio Varejista de Produtos Agropecuários e Extrativos

	CV-2.3, CV-2.4

	CV - 3   Comércio Varejista de Produtos  Especializados

	CV-3.4, CV-3.21

	 

	Comércio Varejista : CV-b

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 300m²

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 300 a 2.500 m²

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 2.500 m² 

	USO

	 CV -2    Comércio Varejista de Produtos Agropecuários e Extrativos

	CV-2.2, CV-2.5, CV-2.6, CV-2.7, CV-2.8, CV-2.9

	CV - 3    Comércio Varejista de Produtos  Especializados

	CV-3.1, CV-3.2, CV-3.3, CV-3.5, CV-3.6, CV-3.7, CV-3.8, CV-3.9, CV-3.10, CV-3.11, CV-3.12, CV-3.13, CV-3.14, CV-3.15, CV-3.16, CV-3.17, CV-3.18, CV-3.19, CV-3.20, CV-3.23, CV-3.24, CV-3.25, CV-3.26, CV-3.27

	CV - 5    Comércio Varejista de Produtos Diversos

	CV-5.1, CV-5.3, CV-5.5, CV-5.6, CV-5.7 CV-5.9, CV-5.10, CV-5.12, CV-5.14, CV-5.16, CV-5.18, CV-5.19, CV-5.23, CV-5.24, CV-5.25, CV-5.27

	 
	 

	Comércio Varejista : CV-c

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 300 m²

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 300 a 1.000m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 1.000m² 

	USO

	CV -2    Comércio Varejista de Produtos Agropecuários e Extrativos

	CV-2.1, CV-2.10, CV-2.11

	CV - 3    Comércio Varejista de Produtos  Especializados

	CV-3.21

	CV - 4    Comércio Varejista de Produtos Perigosos

	CV -4.1, CV -4.2, CV -4.3, CV -4.4, CV -45, CV -4.6, CV -4.7

	CV - 5    Comércio Varejista de Produtos Diversos

	CV-5.2, CV-5.4, CV-5.8, CV-5.11, CV-5.13, CV-5.15, CV-5.17, CV-5.20, CV-5.21, CV-5.22, CV-5.26, CV-5.28

	
	

	CATEGORIA DE USO:  SERVIÇO

	Serviços : S-a

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 250 m² 

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 250 a 2.500m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 2.500 m² 

	USO

	S-10   Serviços Pessoais

	S-10.1, S-10.2, S-10.3, S-10.4

	S-4     Serviços de Administração, Finanças e Empresarial

	S-4.23

	S-6     Serviços de Manutenção, Conservação, Ofícios e Locação

	S-6.15

	 

	Serviços :S-b

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 300 m² 

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 300 a 1.000m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 1.000 a 20.000m²

	USO

	S-1    Serviço de Alimentação e Bebidas

	S-1.1, S-1.2, S-1.3, S-1.4, S-1.5, S-1.6, S-1.7, S-1.8, S-1.9

	S-9    Serviços de Produtos Agropecuários e Extrativos

	S-9.2

	 
	 

	Serviços : S-c

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 300 m² 

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 300 a 2.500m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 2.500m²

	USO

	S-4    Serviços de Administração, Finanças e Empresarial

	S-4.1, S-4.2, S-4.3, S-4.4, S-4.6, S-4.7, S-4.8, S-4.9, S-4.10, S-4.13, S-4.14, S-4.16, S-4.17, S-4.20, S-4.21, S-4.22, S-4.23,        S-4.25, S-4.26, S-4.27, S-4.31, S-4.33, S-4.34

	S-6    Serviços de Manutenção, Conservação, Ofícios e Locação

	S-6.2, S-6.3, S-6.4, S-6.5, S-6.6, S-6.8, S-6.9, S-6.10, S-6.11, S-6.12, S-6.13, S-6.14, S-6.16, S-6.17, S-6.19, S-6.20, S-6.22,      S-6.25, S-6.26, S-6.41, S-6.44, S-6.45, S-6.48, S-6.50, S-6.51, S-6.52, S-6.53, S-6.55, S-6.56, S-6.59, S-6.60, S-6.61

	S-9    Serviços de Produtos Agropecuários e Extrativos

	S-9.8, S-9.11, S-9.13

	 
	 

	Serviços : S-d

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 2.500 m² 

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 2.500 a 20.000 m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 20.000m² 

	USO

	S-2  Serviços de Saúde, Saneamento e Assistência Social

	S-2.7

	S-4  Serviços de Administração, Finanças e Empresarial

	S-4.5, S-4.15, S-4.18, S-4.19, S-4.24, S-4.28, S-4.30, S-4.32,

	S-6  Serviços de Manutenção, Conservação, Ofícios e Locação

	S-6.18, S-6.21, S-6.23, S-6.24, S-6.27, S-6.43, S-6.46, S-6.47, S-6.49, S-6.54, S-6.57, S-6.58, S-11.10

	 

	Serviços : S-e

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 750 m² 

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 750 a 5.000m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 5.000 m² 

	USO

	S-2  Serviços de Saúde, Saneamento e Assistência Social

	S-2.1

	S-5  Serviços de Hospedagem

	S-5.1, S-5.2, S-5.3, S-5.4

	 

	Serviços : S-f

	Área de Influência:

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 10.000m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 10.000m² 

	USO

	S-4  Serviços de Administração, Finanças e Empresarial

	S-4.29

	S-11 Outros Serviços 

	S-11.1, S-11.2, S-11.3, S-11.4, S-11.5, S-11.6, S-11.7, S-11.8, S-11.9

	 

	Serviços : S-g

	Área de Influência:

	Local:Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 1.000m²

	Muncicipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 1.000 a 5.000m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 5.000 m² 

	USO 

	S-6  Serviços de Manutenção, Conservação, Ofícios e Locação

	S-6.1

	 

	Serviços : S-h

	Área de Influência:

	Local:Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 10.000m² 

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 10.000 a 25.000 m²

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 25.000 m² 

	USO 

	S-2  Serviços de Saúde, Saneamento e Assistência Social

	S-2.2, S-2.3, S-2.4, S-2.9,S-2.10, S-2.11

	 

	Serviços : S-i

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 500m² 

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 500 a 5.000 m² 

	Metropolitana: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 5.000 m² 

	USO 

	S-3  Serviços de Educação

	S-3.1, S-3.2, S-3.3, S-3.4, S-3.5, S-3.6, S-3.7, S-3.8, S-3.9, S-3.10, S-3.11, S-3.13, S-3.14, S-3.15

	S-8  Serviços de Esportes, Lazer e Diversão

	S-8.1, S-8.9, S-8.10, S-8.11, S-8.12

	 

	Serviços : S-j

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 2.500m²

	Muncipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 2.500 a 5.000 m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 5.000 m² 

	USO

	S-3  Serviços de Educação

	S-3.12

	 

	Serviços : S-l

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos até 100 lugares 

	Muncicipal: Atividades e Empreendimentos de 100 a 1.000 lugares

	Regional: Atividades e Empreendimentos  acima de 1.000 lugares

	USO

	S-8  Serviços de Esportes, Lazer e Diversão

	S-8.2, S-8.3, S-8.4, S-8.5, S-8.6, S-8.7, S-8.8, S-8.13, S-8.14, S-8.15, S-8.16

	 

	Serviços : S-m

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 100 vagas

	Muncicipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 100 a 500 vagas

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 500 vagas

	USO

	S-4  Serviços de Administração, Finanças e Empresarial

	S-4.11, S-4.12

	S-6  Serviços de Manutenção, Conservação, Ofícios e Locação

	S-6.7

	 

	Serviços : S-n

	Área de Influência:

	Muncicipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 30.000 m²

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 30.000 m²

	USO

	S-2  Serviços de Saúde, Saneamento e Assistência Social

	S-2.5, S-2.6, S-2.10

	 

	Serviços : S-o

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 2.500 m²

	Municipal:Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 2.500 a 20.000 m²

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 20.000 m² 

	USO

	S-9  Serviços de Produtos Agropecuários e Extrativos

	S-9.1, S-9.3, S-9.4, S-9.5, S-9.6, S-9.7, S-9.9, S-9.10, S-9.12, S-9.14, S-9.15, S-9.16, S-9.17 

	 

	Serviços : S-p

	Área de Influência:

	Local: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 100 m²

	Municipal:Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 100 a 500 m²

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 500 m²

	USO

	S-7  Serviços de Ofício

	S-7.1, S-7.2, S-7.3, S-7.4, S-7.5, S-7.6, S-7.7, S-7.8, S-7.9, S-7.10, S-7.11, S-7.12, S-7.13, S-7.14, S-7.15

	 

	 CATEGORIA DE USO - INSTITUCIONAL

	

	Institucional - IN

	Área de Influência:

	Muncicipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 2.500 m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 2.500 m²
	 

	USO

	IN - 1  Governamentais

	IN-1.1, IN-1.2, IN-1.3, IN-1.4, IN-1.5 

	IN -2  Organização

	IN -2.1, IN -2.2

	 

	 CATEGORIA DE USO EMPREENDIMENTOS

	
	

	Empreendimentos: E-a

	Área de Influência:

	Local:Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 3.000 m²

	Muncipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 3.000 a 10.000m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 10.000 m² 

	Uso 

	ED-2  Especial

	ED-2.6, ED-2.9

	 

	Empreendimentos: E-b

	Área de Influência:

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 30.000m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 30.000 m²

	Uso 

	ED-2  Especial

	ED-2.10, ED-2.11

	 

	Empreendimentos : E-c

	Área de Influência:

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 50.000m²

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 50.000 m²

	Uso 

	ED-2  Especial

	ED-2.1, ED-2.3, ED-2.13, 

	 

	Empreendimentos : E-d

	Área de Influência:

	Muncicipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída até 10.000m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de 10.000 m² 

	Uso 

	ED-2  Especial

	ED-2.12, ED-2.14

	 

	Empreendimentos: E-e

	Área de Influência:

	Objeto de Estudo Específico

	Uso 

	ED-2  Especial

	ED-2.2, ED-2.4, ED-2.5, ED-2.7, ED-2.8

	UR-3  Intervenções no Sistema Hídrico 

	UR-3.1, UR-3.2, UR-3.3, UR-3.4, UR-3.5, UR-3.6, UR-3.7, UR-3.8 

	UR-4   Implantação de Equipamentos de Infra-estrutura, Obras, Espaços e Edificações:

	UR-4.1, UR-4.2, UR-4.3, UR-4.4, UR-4.5, UR-4.6, UR-4.7, UR-4.8, UR-4.9

	 

	CATEGORIA DE USO:  INDUSTRIAL

	

	Indústria - ID-a

	Área de Influência:

	Local:Atividades ou  Empreendimentos em Área Construída de até 750 m²

	Municipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída de 750 a 20.000 m²

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída acima de  20.000 m² 

	Uso 

	ID - 5 - Indústria Extrativista

	ID-5.2, ID-5.9, ID-5.10, ID-5.11, ID-5.12, ID-5.13, ID-5.14 

	ID-6  Indústria de Produtos Minerais

	ID-6.4, ID-6.6, ID-6.20, ID-6.21, ID-6.23, ID-6.24, ID-6.26

	ID-7  Indústria Metalúrgica

	ID-7.4, ID-7.8, ID-7.9, ID-7.11, ID-7.19

	ID-9  Indústria de Material Elétrico e de Comunicação

	ID-9.11, ID-9.17

	ID-11  Indústria de Madeira

	ID-11.5, ID-11.8, ID-11.9

	ID-15   Indústria do Couro, Pele e similares

	ID-15.3

	ID-19   Indústria do Vestuáio, Calçados e Material Têxtil

	ID-19.4, ID-19.5, ID-19.9, ID-19.11, ID-19.15, ID-19.16

	 

	Indústria - ID-b

	Área de Influência:

	Local:Atividades e Empreendimentos em Área Construída Total de até 3.000m²

	Municicipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída Total de 3.000 a 20.000 m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída Total acima de  20.000 m² 

	Uso 

	ID-1   Indústria de Produtos Alimentícios

	ID-1.8, ID-1.10, ID-1.19, ID-1.24, ID-1.26, ID-1.36

	ID-4   Indústria de Edição e Gráfica

	ID-4.6

	ID-6   Indústria de Produtos Minerais

	ID-6.13, ID-6.14, ID-6.16, ID-6.17, ID-6.18, ID-6.30

	ID-7  Indústria Metalúrgica

	ID-7.2, ID-7.3, ID-7.7, ID-7.10, ID-7.12, ID-7.13, ID-7.15, ID-7.16, ID-7.17, ID-7.18, ID-7.20, ID-7.21, ID-7.22, ID-7.23, ID-7.24, ID-7.25, ID-7.34 

	ID-8  Indústria Mecânica

	ID-8.9, ID-8.18, ID-8.19, ID-8.23

	ID-9   Indústria de Material Elétrico e de Comunicação

	ID-9.2, ID-9.3, ID-9.6, ID-9.7, ID-9.8, ID-9.9, ID-9.12, ID-9.13, ID-9.15

	ID-10   Indústria de Material de Transporte

	ID-10.2, ID-10.5, ID-10.7, ID-10.8, ID-10.9, ID-10.10, ID-10.2, ID-10.14, ID-10.17

	ID-11   Indústria de Madeira

	 ID-11.2, ID-11.3, ID-11.4

	ID-12    Indústria do Mobiliário

	 ID-12.1, ID-12.2, ID-12.3, ID-12.4, ID-12.5

	ID-13   Indústria de Papel e Papelão

	ID-13.1, ID-13.2, ID-13.7

	ID-14   Indústria da Borracha

	ID-14.2, ID-14.3, ID-14.6, ID-14.7

	ID-15   Indústria do Couro, Pele e similares

	 ID-15.1, ID-15.2, ID-15.4, ID-15.5

	ID-19   Indústria do Vestuáio, Calçados e Material Têxtil

	ID-19.1, ID-19.2, ID-19.6, ID-19.7, ID-19.8, ID-19.10, ID-19.12, ID-19.13, ID-19.14, ID-19.17, ID-19.18, ID-19.19, ID-19.20, ID-19.21, ID-19.22

	ID-20   Indústrias Diversas

	ID-20.1, ID-20.2, ID-20.3, ID-20.5, ID-20.6, ID-20.7, ID-20.9, ID-20.10, ID-20.11, ID-20.12, ID-20.13, ID-20.14, ID-20.15, ID-20.16,       ID-20.17, ID-20.19, ID-20.20, ID-20.21, ID-20.22, ID-20.23, ID-20.24, ID-20.28, ID-20.29, ID-20.30, ID-20.32, ID-20.33, ID-20.35,    ID-20.38

	 

	Indústria - ID-c

	Área de Influência:

	Municicipal: Atividades e Empreendimentos em Área Construída Total de até 20.000 m² 

	Regional: Atividades e Empreendimentos em Área Construída Total acima de  20.000 m² 

	USO 

	ID-1   Indústria de Produtos Alimentícios

	ID-1.1, ID-1.2, ID-1.3, ID-1.4, ID-1.3, ID-1.6, ID-1.7, ID-1.9, ID-1.11, ID-1.12, ID-1.13, ID-1.14, ID-1.16, ID-1.17, ID-1.18, ID-1.20, ID-1.21, ID-1.22, ID-1.23, ID-1.25, ID-1.26, ID-1.27, ID-1.29, ID-1.30, ID-1.31, ID-1.32, ID-1.33, ID-1.34, ID-1.35, ID-1.37, ID-1.38. 

	ID-2   Indústria de Bebidas

	ID-2.1, ID-2.2, ID-2.3, ID-2.4, ID-2.5, ID-2.6, ID-2.7, ID-2.8

	ID-3   Indústria do Fumo

	ID-3.1, ID-3.2, ID-3.3

	ID-4   Indústria de Edição e Gráfica

	ID-4.1, ID-4.2, ID-4.3, ID-4.4

	ID-5   Indústria Extrativista

	ID-5.1, ID-5.3, ID-5.4, ID-5.5, ID-5.6, ID-5.7, ID-5.8, ID-5.15

	ID-6   Indústria de Produtos Minerais

	ID-6.1, ID-6.2, ID-6.3, ID-6.5, ID-6.7, ID-6.8, ID-6.9, ID-6.10, ID-6.11, ID-6.12, ID-6.15, ID-6.19, ID-6.22, ID-6.24, ID-6.25, ID-6.27,     ID-6.28, ID-6.29, ID-6.31, ID-6.32

	ID-7   Indústria Metalúrgica

	ID-7.1, ID-7.5, ID-7.6, ID-7.14, ID-7.26, ID-7.27, ID-7.28, ID-7.29, ID-7.30, ID-7.31, ID-7.32, ID-7.33, ID-7.35

	ID-8   Indústria Mecânica

	ID-8.1, ID-8.2, ID-8.3, ID-8.4, ID-8.5, ID-8.6, ID-8.7, ID-8.8, ID-8.10, ID-8.11, ID-8.12, ID-8.13, ID-8.14, ID-8.15, ID-8.16, ID-8.17,          ID-8.18, ID-8.20, ID-8.21, ID-8.22, ID-8.24, ID-8.25

	ID-9   Indústria de Material Elétrico e de Comunicação

	ID-9.1, ID-9.4, ID-9.5, ID-9.10, ID-9.14, ID-9.16, ID-9.18, ID-9.19, ID-9.20

	ID-10  Indústria de Material de Transporte

	ID-10.1, ID-10.3, ID-10.4, ID-10.6, ID-10.11, ID-10.12, ID-10.13, ID-10.15, ID-10.16, ID-10.18

	ID-11   Indústria de Madeira

	ID-11.1, ID-11.16, ID-11.17

	ID-13   Indústria de Papel e Papelão

	ID-13.3, ID-13.4, ID-13.5, ID-13.6

	ID-14   Indústria da Borracha

	ID-14.1, ID-14.4, ID-14.5, ID-14.8, ID-14.9

	ID-15   Indústria do Couro, Pele e similares

	ID-15.6, ID-15.7

	ID-16   Indústria Química

	ID-16.1, ID-16.2, ID-16.3, ID-16.4, ID-16.5, ID-16.6, ID-16.7, ID-16.8, ID-16.9, ID-16.10, ID-16.11, ID-16.12, ID-16.13, ID-16.14,           ID-16.15, ID-16.16, ID-16.17, ID-16.18, ID-16.19, ID-16.20, ID-16.21, ID-16.22, ID-16.23, ID-16.24, ID-16.25, ID-16.26, ID-16.27,     ID-16.28, ID-16.29 

	ID-17   Indústria de Produtos Farmacêuticos

	ID-17.1, ID-17.2

	ID-18   Indústria de Perfumaria e Sabonetes

	ID-18.1, ID-18.2, ID-18.3

	ID-19   Indústria do Vestuáio, Calçados e Material Têxtil

	ID-19.3

	ID-20   Indústrias Diversas

	ID-20.4, ID-20.8, ID-20.18, ID-20.25, ID-20.26, ID-20.27, ID-20.31, ID-20.34, ID-20.36, ID-20.37


ANEXO III

PARÂMETROS, CRITÉRIOS E RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Anexo III  -   QUADRO 3.1 – CRITÉRIOS E RESTRIÇÕES APLICÁVEIS ÁS ZONAS E CORREDORES DE USOS

	ZONA DE USO
	LOCALIZAÇÃO
	USOS PERMITIDOS (1)
	Ca
	Co
	Cp
	RECUOS MÍNIMOS (m)
	DIMENSÕES MÍNIMOS DO LOTES (mª)

	
	
	
	Cab
	Cam
	
	
	Frontal
	Lateral
	Lote mínimo
	Testada

mínima



	ZR-1
	Recreio, Candeias I, Brasil, Patagônia I
	CA, CV, S -até os de Nível Local;

ID-a - até o de Nível Local; 

R, E, IN

	1,0
	3,0
	0,60

(1)
	0,15
	3,0
	1,50
	250,0
	10,0

	ZR-2
	Guarani, Cruzeiro, Alto do Maron, Primavera I, Lagoa das Flores I
	
	1,0
	1,5
	0,60
	0,20
	3,0
	1,50
	250,0
	10,0

	ZR-3
	Nossa Senhora Aparecida, Ibirapuera, Zabelê

São Pedro
	
	1,0
	1,5
	0,60
	0,30
	3,0
	1,50
	250,0
	10,0

	ZR-4-
	Bateias, Patagônia II

Jatobá

Campinhos
	
	0,7
	1,0
	0,60
	0,20
	3,0
	1,50
	250,0
	10,0

	ZR-5
	Felícia I, Boa Vista I, Candeias II
	
	1,0
	2,0
	0,60
	0,20
	3,0
	1,50
	250,0
	10,0

	ZR-6
	Felícia II, Boa Vista II, Candeias III
	
	0,5
	1,0
	0,60
	0,20
	3,0
	1,50
	360,0
	12,0

	ZR-7
	Airton Sena, Espírito Santo Universidade 
	CV, S - até o Nível de Vizinhança;

R, E, IN
	0,20
	0,20
	0,60
	0,30
	3,0
	1,50
	360,0
	12,0

	Centro

Municipal
	Centro
	CA, CV, S – até o Nível Regional;

ID-a - até o Nível Local; 

R, E, IN
	1,0
	3,0
	0,70

(1)
	0,15
	3,0
	1,50
	250,0
	10,0

	Subcentro do Bairro Brasil
	Bairro Brasil
	CA, CV, S – até o Nível Municipal;

ID-a - até o Nível Local; 

R, E, IN
	1,0
	1,5
	0,70
	0,20
	3,0
	1,50
	250,0
	10,0

	Corredor de Usos Diversificados

Br - 116
	BR 116

e Anel Rodoviário
	CA, CV, S – até o Nível Regional;

ID-a - até o Nível Local); 

R, E, IN
	1,0
	2,5
	0,70
	0,20
	5,0
	3,0
	420,0
	14,0

	Corredor de Usos Diversificados

 Avenida Brumado
	Avenida Brumado
	
	0,7
	1,0
	0,70
	0,20
	3,0
	1,50
	360,0
	12,0

	Corredor de Usos Diversificados

Avenida Olívia Flores e Avenida Leste Oeste

Av. Luís Eduardo
	Avenida Olívia Flores e Avenida Leste Oeste
	CA, CV, S – até o Nível Municipal;

ID-a - até o Nível Local; 

R, E, IN
	1,0
	2,0
	0,60
	0,20
	3,0
	1,50
	360,0
	10,0

	Distrito Industrial
	
	ID e CA
	1,0
	2,5
	0,60
	0,30
	14,0
	6,0
	5.000,0
	50,0

	Núcleos Urbanos
	Povoado de São João da Vitória e vilas
	CV, S – até os de Nível Local; (2)

R, E, IN


	1,0
	
	0,50
	0,30
	3,0
	1,5
	125,0
	5,0


(1) Ver QUADRO 2.1 – Atividades/ Empreendimentos que Configuram o Uso do Solo e QUADRO 3.1 - Uso do Solo por Área de Influência

(2) Empreendimentos de nível de influência mais elevado nos distritos devem ser objeto de parecer do Conselho de Desenvolvimento Urbano.

Ca - Coeficiente de Aproveitamento; Cab  – Coeficiente de Aproveitamento Básico; Cam – Coeficiente de Aproveitamento Máximo; 
Co – Coeficiente de Ocupação; Cp – Coeficiente de Permeabilização

	QUADRO 3.2 - PARCELAMENTO DO SOLO - PERCENTUAL MÍNIMO  DAS ÁREAS PARA USOS COMPLEMENTARES 

	ZONA DE USO
	ÁREAS INSTITUCIONAIS
	ÁREAS VERDES E LAZER
	SISTEMA VIÁRIO (1)
	COMÉRCIO (2)
	SERVIÇO (2)

	ZR-1
	7%
	15%
	13%
	2%
	2%

	ZR-2
	9%
	15%
	11%
	2%
	2%

	ZR-3
	9%
	15%
	11%
	2%
	2%

	ZR-4
	7%
	18%
	10%
	2%
	2%

	ZR-5
	8%
	15%
	13%
	2%
	2%

	ZR-6
	8%
	15%
	13%
	2%
	2%

	ZR-7
	6%
	25%
	9%
	2%
	2%

	(1) Percentual mínimo de área a ser transferida ao Município, independente do projeto.

	(2) As áreas reservadas a comércio e serviços não serão objeto de transferência ao Município e serão exigidas apenas em parcelamentos para fins residenciais.


	Anexo III  -   QUADRO 3.3 - ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS POR NÍVEL DE POLUIÇÃO E SEGURANÇA AMBIENTAL



	IMPACTO AMBIENTAL 

	USO
	RUÍDO
	RESÍDUOS SÓLIDOS
	EFLUENTES LÍQUIDOS
	EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
	SEGURANÇA

	RESIDENCIAL

	R-2
	-
	A
	-
	-
	-

	COMERCIO ATACADISTA
	 
	 
	 
	 
	 

	CA-1.1
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-1.2
	A
	A
	A
	A
	 

	CA-1.3
	A
	A
	A
	A
	-

	CA-1.4
	A
	M
	M
	M
	 

	CA-1.5 
	A
	A
	A
	M
	-

	CA-1.6 
	A
	A
	A
	A
	-

	CA-1.7
	A
	A
	M
	A
	 

	CA-1.8
	A
	A
	A
	A
	 

	CA-1.9
	A
	M
	M
	M
	 

	CA-1.10
	A
	A
	A
	A
	 

	CA-1.11
	A
	A
	A
	M
	 

	CA-1.12
	A
	A
	A
	A
	 

	CA-1.13
	A
	M
	M
	M
	 

	CA-1.14
	A
	A
	A
	A
	 

	CA-2.1
	A
	A
	A
	A
	 

	CA-2.2
	A
	A
	A
	A
	 

	CA-2.3
	A
	M
	M
	M
	 

	CA-2.4
	A
	M
	M
	M
	 

	CA-2.5
	A
	A
	A
	A
	 

	CA-2.6
	A
	A
	A
	A
	 

	CA-2.7
	A
	M
	M
	M
	 

	CA-2.8
	A
	A
	A
	A
	 

	CA-2.9
	A
	M
	B
	M
	 

	CA-2.10
	A
	A
	A
	A
	 

	CA-2.11
	A
	A
	A
	A
	 

	CA - 3
	A
	-
	-
	-
	 

	CA-4
	A
	M
	A
	A
	A

	CA-5.1
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.2
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.3
	A
	M
	M
	M
	-

	CA-5.4
	A
	-
	-
	M
	-

	CA-5.5
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.6
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.7
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.8
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.9
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.10
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.11
	A
	M
	M
	M
	-

	CA-5.12
	A
	M
	M
	M
	-

	CA-5.13
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.14
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.15
	A
	A
	A
	A
	-

	CA-5.16
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.17
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.18
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.19
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.20
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.21
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.22
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.23
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.24
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.25
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.26
	A
	A
	A
	A
	-

	CA-5.27
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.28
	A
	-
	-
	-
	-

	CA-5.29
	A
	-
	-
	M
	-

	COMERCIO VAREJISTA
	 
	 
	 
	 

	CV-1.2
	M
	M
	M
	A
	 

	CV-1.3
	A
	A
	A
	A
	-

	CV-1.4
	M
	M
	M
	M
	 

	CV-1.5 
	A
	A
	A
	M
	-

	CV-1.6 
	A
	A
	A
	M
	-

	CV-1.7
	M
	M
	M
	M
	 

	CV-1.8
	M
	M
	M
	M
	 

	CV-1.9
	M
	M
	M
	M
	 

	CV-1.10
	M
	A
	A
	M
	 

	CV-1.11
	M
	A
	A
	M
	 

	CV-1.12
	M
	A
	M
	M
	 

	CV-1.13
	M
	M
	M
	M
	 

	CV-1.14
	M
	A
	A
	M
	 

	CV-2.1
	-
	A
	A
	A
	 

	CV-2.2
	-
	A
	A
	A
	 

	CV-2.3
	-
	M
	B
	B
	 

	CV-2.4
	-
	M
	B
	B
	 

	CV-2.5
	-
	M
	B
	B
	 

	CV-2.6
	-
	A
	M
	M
	 

	CV-2.7
	-
	M
	B
	B
	 

	CV-2.8
	-
	M
	B
	B
	 

	CV-2.9
	-
	M
	B
	B
	 

	CV-2.10
	-
	M
	M
	M
	 

	CV-2.11
	-
	M
	M
	M
	 

	CV-3.11
	A
	-
	-
	-
	-

	CV-3.13
	A
	-
	-
	-
	-

	CV-3.24
	-
	M
	B
	M
	-

	CV-3.25
	-
	M
	M
	M
	-

	CV-4
	M
	M
	A
	A
	A

	CV-5.3
	M
	M
	M
	M
	-

	CV-5.4
	M
	-
	-
	M
	-

	CV-5.10
	A
	-
	-
	-
	-

	CV-5.11
	A
	M
	M
	M
	-

	CV-5.12
	A
	M
	M
	M
	-

	CV-5.13
	A
	-
	-
	-
	-

	CV-5.15
	A
	A
	A
	A
	-

	CV-5.26
	A
	A
	A
	A
	-

	CV-5.27
	A
	-
	-
	-
	-

	CV-5.28
	A
	-
	-
	-
	-

	CV-5.29
	M
	-
	-
	M
	-

	SERVIÇOS

	S-1.1
	M
	M
	M
	M
	-

	S-1.2
	A
	M
	M
	M
	-

	S-1.3
	M
	M
	M
	M
	-

	S-1.4
	A
	M
	M
	A
	-

	S-1.5
	M
	M
	M
	A
	-

	S-1.6
	A
	M
	M
	M
	-

	S-1.8
	-
	A
	-
	M
	-

	S-2.3
	A
	A
	A
	A
	-

	S-2.4
	B
	M
	M
	M
	-

	S-2.5
	B
	A
	A
	A
	 

	S-2.11
	-
	A
	 
	M
	-

	S-2.10
	A
	-
	-
	-
	-

	S-3.3
	M
	-
	-
	-
	-

	S-3.4
	A
	-
	-
	-
	-

	S-3.5
	A
	-
	-
	-
	-

	S-3.6
	A
	-
	-
	-
	-

	S-3.7
	A
	-
	-
	-
	-

	S-3.8
	A
	-
	-
	-
	-

	S-3.9
	A
	-
	-
	-
	-

	S-3.10
	A
	-
	-
	-
	-

	S-3.11
	A
	-
	-
	-
	-

	S-3.12
	A
	-
	-
	-
	-

	S-3.13
	A
	-
	-
	-
	-

	S-3.14
	A
	-
	-
	-
	-

	SERVIÇOS (Continuação)

	S-4.2
	A
	-
	-
	-
	-

	S-4.8
	A
	-
	-
	-
	-

	S-4.10
	A
	-
	-
	A
	-

	S-4.11
	A
	M
	M
	M
	-

	S-4.12
	A
	A
	A
	A
	-

	S-4.24
	A
	-
	-
	A
	-

	S-4.31
	A
	-
	-
	-
	-

	S-4.32
	A
	-
	A
	A
	A

	S-6.1
	M
	M
	A
	A
	A

	S-6.4
	A
	A
	A
	A
	A

	S-6.5
	A
	M
	M
	A
	A

	S-6.7
	A
	-
	M
	A
	-

	S-6.10
	M
	A
	A
	M
	-

	S-6.11
	M
	-
	A
	M
	-

	S-6.18
	A
	-
	-
	-
	-

	S-6.22
	M
	-
	-
	-
	-

	S-6.23
	A
	-
	-
	-
	-

	S-6.24
	A
	-
	-
	-
	-

	S-6.25
	M
	M
	M
	M
	-

	S-6.26
	A
	M
	M
	M
	-

	S-6.27
	A
	A
	A
	A
	-

	S-6.43
	A
	M
	M
	M
	-

	S-6.44
	A
	-
	-
	-
	-

	S-6.46
	A
	-
	-
	-
	-

	S-6.49
	M
	M
	M
	A
	A

	S-6.55
	A
	M
	M
	M
	-

	S-6.62
	-
	-
	A
	A
	-

	S-7.4
	-
	-
	-
	A
	-

	S-7.6
	M
	M
	M
	M
	-

	S-7.7
	M
	M
	M
	M
	-

	S-7.10
	M
	M
	M
	M
	-

	S-7.11
	-
	-
	M
	M
	-

	S-7.12
	M
	M
	M
	M
	-

	S-7.14
	M
	M
	M
	M
	-

	S-7.15
	-
	-
	M
	M
	-

	S-8.1
	A
	-
	-
	-
	-

	S-8.2
	A
	M
	M
	M
	 

	S-8.3
	A
	-
	-
	-
	-

	S-8.4
	A
	-
	-
	-
	-

	S-8.5
	A
	M
	M
	A
	-

	S-8.6
	A
	M
	M
	B
	-

	S-8.7
	A
	M
	M
	M
	-

	S-8.8
	A
	M
	-
	-
	-

	S-8.12
	A
	-
	-
	-
	-

	S-8.14
	A
	-
	-
	A
	-

	S-8.16
	A
	M
	-
	-
	-

	S-8.17
	M
	M
	-
	-
	-

	S-8.18
	A
	A
	A
	A
	-

	S-8.19
	A
	M
	-
	-
	-

	S-9.1
	A
	A
	A
	A
	-

	S-9.2
	A
	A
	A
	A
	-

	S-9.5
	-
	A
	A
	A
	-

	S-9.6
	-
	-
	M
	-
	-

	S-9.7
	A
	A
	A
	A
	-

	S-9.8
	A
	M
	M
	A
	-

	S-9.9
	A
	A
	A
	A
	-

	S-9.10
	A
	A
	A
	A
	-

	S-9.11
	A
	M
	M
	A
	-

	S-9.18
	A
	A
	A
	A
	-

	S-9.19
	A
	M
	M
	A
	-

	S-11.1
	A
	A
	A
	A
	-

	S-11.2
	A
	-
	-
	A
	A

	S-11.3
	A
	A
	-
	-
	-

	S-11.4
	A
	A
	A
	A
	 

	S-11.5
	A
	A
	A
	A
	A

	S-11.6
	A
	-
	-
	-
	 

	SERVIÇOS (Continuação)

	S-11.7
	A
	-
	-
	A
	A

	S-11.8
	A
	A
	B
	A
	-

	S-11.9
	A
	A
	A
	A
	-

	S-11.10
	-
	 
	A
	A
	 

	 INSTITUCIONAL - IN

	IN-1.1
	A
	A
	M
	-
	-

	EMPREENDIMENTOS

	ED-2.2
	-
	A
	A
	-
	-

	INDÚSTRIA

	ID-1.1
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.2
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.3
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.4
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.5
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.6
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.7
	A
	A
	M
	A
	B

	ID-1.8
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-1.9
	A
	A
	M 
	A
	B

	ID-1.10
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-1.11
	A
	A
	A
	M
	B

	ID-1.12
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-1.13
	A
	A
	M
	A
	B

	ID-1.14
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-1.15
	A
	B
	M
	B
	B

	ID-1.16
	A
	M
	M
	A
	B

	ID-1.17
	A
	M
	A
	M
	B

	ID-1.18
	A
	A
	M 
	M 
	B

	ID-1.19
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-1.20
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-1.21
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.22
	A
	A
	M
	B
	B

	ID-1.23
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-1.24
	A
	M 
	M 
	M 
	B

	ID-1.25
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-1.26
	A
	M 
	M 
	M 
	B

	ID-1.27
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.28
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.29
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.30
	A
	M
	A
	M
	B

	ID-1.31
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.32
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.33
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.34
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-1.35
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.36
	A
	M 
	M 
	M 
	B

	ID-1.37
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-1.38
	A
	A
	A
	B
	B

	ID-2.1
	A
	M
	A
	M
	A 

	ID-2.2
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-2.3
	A
	M
	A
	M
	A 

	ID-2.4
	A
	M
	A
	M
	A 

	ID-2.5
	A
	M
	A
	M
	A 

	ID-2.6
	A
	A
	A
	M
	A 

	ID-2.7
	A
	A
	A
	M
	A 

	ID-2.8
	A
	A
	A
	A
	A

	ID-3.1
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-3.2
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-3.3
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-4.1
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-4.2
	A
	A
	M
	A
	B

	ID-4.3
	A
	A
	M
	A
	B

	ID-4.4
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-4.5
	A
	A
	M
	A
	B

	ID-4.6
	A
	M
	M
	M
	B

	INDÚSTRIA 

	ID-5.3
	A
	A
	A
	A
	A

	ID-5.4
	A
	A
	A
	A
	A

	ID-5.5
	A
	A
	A
	A
	A

	ID-5.6
	A
	A
	A
	A
	A

	ID-5.7
	A
	A
	A
	A
	A

	ID-5.8
	A
	A
	A
	M
	A

	ID-5.9
	A
	M
	B
	B
	A

	ID-5.10
	A
	M
	B
	B
	A

	ID-5.11
	A
	M
	B
	B
	A

	ID-5.12
	A
	M
	B
	B
	A

	ID-5.13
	A
	M
	B
	-
	A

	ID-5.14
	A
	M
	B
	B
	A

	ID-5.15
	A
	A
	A
	A
	A

	ID-6.1
	A
	A
	A
	B
	B

	ID-6.2
	A
	A
	M
	A
	B

	ID-6.3
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-6.4
	A
	M
	B
	B
	B

	ID-6.5
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-6.6
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-6.9
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-6.10
	A
	A
	M
	B
	B

	ID-6.11
	A
	A
	M
	A
	B

	ID-6.12
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-6.13
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-6.14
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-6.15
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-6.16
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-6.17
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-6.18
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-6.19
	A
	B
	A
	B
	B

	ID-6.20
	A
	B
	M
	B
	B

	ID-6.21
	A
	B
	M
	B
	B

	ID-6.22
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-6.23
	A
	M
	B
	B
	B

	ID-6.24
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-6.25
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-6.26
	A
	B
	M
	B
	B

	ID-6.27
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-6.28
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-6.29
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-6.30
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-6.31
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-6.32
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-7.1
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-7.2
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.3
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.4
	A
	B
	B
	B
	B

	ID-7.5
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.6
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-7.7
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.8
	A
	B
	B
	M
	B

	ID-7.9
	A
	M
	B
	B
	B

	ID-7.10
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.11
	A 
	B
	B
	B
	B

	ID-7.12
	A
	M
	B
	M
	B

	ID-7.13
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.14
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-7.15
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.16
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.17
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.18
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.19
	A
	M
	B
	B
	B

	ID-7.20
	A
	M
	B
	M
	B

	ID-7.21
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.22
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.23
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.24
	A
	M
	M
	M
	B


	INDÚSTRIA 

	ID-7.25
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.26
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-7.27
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-7.28
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-7.29
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.30
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-7.31
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-7.32
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-7.33
	A
	A
	A
	M
	B

	ID-7.34
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-7.35
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-8.1
	A 
	A 
	M
	M
	A 

	ID-8.2
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-8.3
	A
	A
	M
	M
	A 

	ID-8.4
	A
	A
	M
	M
	A 

	ID-8.5
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-8.6
	A 
	A 
	M
	M
	B

	ID-8.7
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-8.8
	A
	-
	-
	-
	B

	ID-8.9
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-8.10
	A 
	A 
	M
	M
	B

	ID-8.11
	A 
	A 
	M
	M
	B

	ID-8.12
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-8.13
	A 
	A 
	M
	M
	B

	ID-8.14
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-8.15
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-8.16
	A 
	A 
	M
	M
	B

	ID-8.17
	A 
	A 
	M
	M
	B

	ID-8.18
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-8.19
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-8.20
	A
	A
	M
	M
	A 

	ID-8.21
	A 
	A 
	M
	M
	B

	ID-8.22
	A 
	A 
	M
	M
	B

	ID-8.23
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-8.25
	A
	M
	M
	A
	B

	ID-9.1
	A
	A
	M
	M
	M

	ID-9.2
	A
	M
	B
	M
	M

	ID-9.3
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-9.4
	A
	A
	M
	A
	A 

	ID-9.5
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-9.6
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-9.7
	A
	M
	B
	M
	M

	ID-9.8
	A
	M
	M
	M
	M

	ID-9.9
	A
	M
	M
	M
	M

	ID-9.10
	A
	A
	M 
	M 
	M

	ID-9.11
	A
	M
	B
	B
	M

	ID-9.12
	A
	M
	M
	M
	M

	ID-9.13
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-9.14
	A
	A
	M
	M
	M

	ID-9.15
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-9.16
	A
	A
	M
	M
	M

	ID-9.17
	A
	M
	B
	B
	M

	ID-9.18
	A
	A
	M 
	M 
	M

	ID-9.19
	A
	A
	M
	M
	M

	ID-9.20
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-10.1
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-10.2
	A
	M
	B
	M 
	B

	ID-10.3
	A
	A
	M 
	M 
	B

	ID-10.4
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-10.5
	A
	M
	M 
	M 
	B

	ID-10.6
	A
	A
	M 
	A
	B

	ID-10.7
	A
	M
	M 
	M 
	B

	ID-10.8
	A
	M
	M 
	M 
	B

	ID-10.9
	A
	M
	M 
	M 
	B

	ID-10.10
	A
	M
	M 
	M 
	B

	ID-10.11
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-10.12
	A
	A
	M 
	A
	B

	INDÚSTRIA 

	ID-10.13
	A
	A
	M 
	M 
	B

	ID-10.14
	A
	M
	M 
	M 
	B

	ID-10.15
	A
	A
	M 
	M 
	B

	ID-10.16
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-10.17
	A
	M
	M 
	M 
	B

	ID-11.1
	A
	A
	M
	A
	M

	ID-11.2
	A
	M
	M
	M
	M

	ID-11.3
	A
	M
	B
	M
	M

	ID-11.4
	A
	M
	M
	M
	M

	ID-11.5
	A
	M
	B
	B
	M

	ID-11.6
	A
	A
	M
	M
	M

	ID-11.7
	A
	A
	M
	A
	M

	ID-11.8
	A
	M
	B
	B
	M

	ID-11.9
	A
	M
	B
	B
	M

	ID-12.1
	A
	M
	M
	M
	M

	ID-12.2
	A
	M
	B
	B
	M

	ID-12.3
	A
	M
	M
	M
	M

	ID-12.4
	A
	M
	M
	M
	M

	ID-12.5
	A
	M
	B
	M
	M

	ID-13.1
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-13.2
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-13.3
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-13.4
	A
	A
	M
	M
	A 

	ID-13.5
	A
	A
	M
	M
	A 

	ID-13.6
	A
	A
	M
	A
	A 

	ID-13.7
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-14.1
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-14.2
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-14.3
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-14.4
	A
	A
	M
	A
	A 

	ID-14.5
	A
	A
	M
	M
	A 

	ID-14.6
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-14.7
	A
	M
	M
	M
	M

	ID-14.8
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-14.9
	A
	A
	A
	A
	A

	ID-15.1
	A
	M 
	M 
	M 
	B

	ID-15.2
	A
	M 
	M 
	M 
	B

	ID-15.3
	A
	M 
	B
	B
	B

	ID-15.4
	A
	M 
	M 
	M 
	B

	ID-15.5
	A
	M 
	M 
	M 
	B

	ID-15.6
	A
	A
	A
	A
	B

	ID-15.7
	M
	A
	A
	A
	B

	ID-16.1
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.2
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.3
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.4
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.5
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.6
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.7
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.8
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.9
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.10
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.11
	A
	A
	A
	A
	A

	ID-16.12
	A
	A
	A
	A
	A

	ID-16.13
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.14
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.15
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.16
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.17
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.18
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.19
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.20
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.21
	A
	A
	A
	A
	A

	ID-16.22
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.23
	A
	A
	A
	A
	A 

	INDÚSTRIA 

	ID-16.25
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.28
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-16.29
	A
	A
	A
	A
	A 

	1D-17.1
	A
	M
	A
	M
	A 

	1D-17.2
	A
	M
	A
	A
	A 

	ID-18.1
	A
	M
	A
	M
	A 

	ID-18.2
	A
	A
	A
	A
	A 

	ID-18.3
	A
	A
	M
	M
	A 

	ID-19.1
	A
	M
	M
	M
	M

	ID-19.2
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-19.3
	A
	A
	A
	A
	M

	ID-19.4
	A
	M
	M
	M
	M

	ID-19.5
	A
	B
	B
	B
	B

	ID-19.6
	A
	M
	B
	B
	B

	ID-19.7
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-19.8
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-19.9
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-19.10
	A
	B
	B
	B
	B

	ID-19.11
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-19.12
	A
	M
	B
	B
	B

	ID-19.13
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-19.14
	A
	M
	M
	M
	M

	ID-19.15
	A
	B
	B
	B
	B

	ID-19.16
	A
	B
	B
	B
	B

	ID-19.17
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-19.18
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-19.19
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-19.20
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-19.21
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-19.22
	A
	M
	M
	M
	M

	ID-20.1
	A
	M
	M
	M
	A

	ID-20.2
	A
	M
	M
	M
	B

	 ID-20.3
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.4
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-20.5
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.6
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.7
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.8
	A
	A
	B
	M
	B

	ID-20.9
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.10
	A
	M
	B
	B
	B

	ID-20.11
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.12
	A
	M
	M
	B
	B

	ID-20.13
	A
	M
	M
	B
	B

	ID-20.14
	A
	M
	M
	B
	B

	ID-20.15
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.16
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.17
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.18
	A
	M
	B
	B
	B

	ID-20.19
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.20
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.21
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.22
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.23
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.24
	A
	M
	M
	M
	A 

	ID-20.25
	A
	M
	M
	B
	B

	ID-20.26
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-20.27
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-20.28
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.29
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.30
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.31
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-20.32
	A
	M
	A
	M
	B

	INDÚSTRIA 

	ID-20.34
	A
	A
	M
	M
	B

	ID-20.35
	A
	M
	M
	M
	B

	ID-20.36
	A
	M
	A
	M
	B

	ID-20.38
	A
	M
	M
	M
	B

	Notas:
	
	
	
	
	

	Nível de impacto ambiental:
	
	
	
	

	   A - alto
	
	
	
	
	

	   M - médio
	
	
	
	
	

	   B - baixo
	
	
	
	
	

	 _  não se aplica
	
	
	
	


	Anexo III  -   QUADRO 3.4 - CRITÉRIOS E RESTRIÇÕES RELATIVOS A PÓLOS GERADORES DE TRÁFEGO  - PGT E VAGAS PARA ESTACIONAMENTO

	CATEGORIAS DE USO (2)
	CLASSIFI-CAÇÃO DO PGT
	PORTE                     (Área Construída)
	NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS

	
	
	
	ESTACIONA- MENTO E/OU GARAGEM
	CARGA E DESCARGA
	EMBARQUE E DESEMBARQUE
	OSERVAÇÃO

	S-e  ,    S-5.1
	P1
	Até 750 m²
	01 vaga para cada 05 unidade autônoma (U.A)
	01
	01
	-

	
	P2
	de 750 a 5.000 m²
	
	01
	01
	01 para ônibus e 02 para taxi

	
	P3
	Acima de 5.000 m²
	
	 01 para carga e descarga a cada 3.000 m²
	03
	05 para ônibus e 05 para taxi

	S-h  ,   S-2.3
	P1
	Até 10.000 m²
	01 para cada leito
	01 para cada 3.000m²
	02
	01 para ambulância a cada 2.500 m² 

	
	P2
	de 10.000 a 25.000 m²
	01 para cada 02 leitos
	
	03
	

	
	P3
	Acima de 25.000 m²
	01  para cada 02 leitos
	
	04
	

	S-h , S-2.4, S-2.9, S-2.10, S-2.11
	P1
	Até 10.000 m²
	01  para cada 18m² de Área Útil ou fração
	
	01
	01 para ambulância a cada 2.500 m², quando houver Pronto Atendimento

	
	P2
	de 10.000 a 25.000 m²
	
	
	02
	

	
	P3
	Acima de 25.000 m²
	
	
	04
	

	S-i ,  S-3.5, S-3.10, S-3.11, S-3.13, S-3.14, S-3.15
	P1
	Até 500 m²
	01  para cada 50 m² de Área Útil ou fração
	-
	02
	-

	
	P2
	de 500 a 5.000 m²
	01  para cada 50 m² de Área Útil ou fração
	01
	02
	(2)

	
	P3
	Acima de 5.000 m²
	01  para cada 30 m² de Área Útil ou fração
	01
	03
	

	S-j
	P1
	Até 2.500 m²
	01  para cada 07 m² de Áréa Útil de espaço para aulas
	01
	02
	(2)

	
	P2
	de 2.500 a 5.000 m²
	
	01
	02
	

	
	P3
	Acima de 5.000 m²
	
	02
	04
	

	S-l
	P1
	Até 100 lugares
	01  para cada 08 lugares
	-
	02
	-

	
	P2
	de 100 a 1.000 lugares
	01  para cada 06 lugares
	01
	03
	(2)

	
	P3
	Acima de 1.000 lugares
	01  para cada 04 lugares
	02
	05
	


	Anexo III  -  QUADRO 3.4 - CRITÉRIOS E RESTRIÇÕES RELATIVOS A PÓLOS GERADORES DE TRÁFEGO - PGT E VAGAS PARA ESTACIONAMENTO

	CATEGORIAS DE USO (2)
	CLASSIFI-CAÇÃO DO PGT
	PORTE                     (Área Construída)
	NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS

	
	
	
	ESTACIONA- MENTO E/OU GARAGEM
	CARGA E DESCARGA
	EMBARQUE E DESEMBARQUE
	OSERVAÇÃO

	ED-1.6 
	P1
	Até 300 m²
	01  para cada 25 m² de Área Útil 
	-
	-
	-

	
	P2
	de 300 a 5.000 m²
	
	01
	01
	(2)

	
	P3
	Acima de 5.000 m²
	01  para cada 18 m² de Área Útil 
	02
	01
	

	ED-1.8
	P1
	Até 300 m²
	01  para cada 18 m² de Área Útil
	01
	-
	-

	
	P2
	de 300 a 5.000 m²
	
	02
	01
	(2)

	
	P3
	Acima de 5.000 m²
	
	Mínimo de 03, e 01 a cada 3.000 m²
	02
	

	E-a 
	P2
	Até 2.000 m²
	01 para cada 40 m²
	02
	05
	(2)

	
	P3
	Acima de 2.000 m²
	
	03
	05
	

	E-b
	P2
	Até 3.000 m² de área de terreno
	01 para cada 100 m² de área de terreno
	-
	-
	05 para táxi, 02 para ônibus

	
	P3
	Acima de 3.000 m² de área de terreno
	
	
	
	10 para táxi, 05 para ônibus

	             E-c
	      P2
	Até 3.000 m²
	01 para cada 50 m² 
	         02
	          05
	(2)                      Prever 05 para táxi e 02 para ônibus

	
	      P3
	Acima de 3.000 m²
	
	          03
	           05
	(2). Prever 10 para táxi e 05 para ônibus

	             E-d
	     P2
	Até 3.000 m² de área de terreno
	01 para cada 100 m² de área de terreno
	         -
	           -
	05 para táxi, 02 para ônibus

	
	P3
	Acima de 3.000 m² de área de terreno
	
	
	
	10 para táxi, 05 para ônibus

	OBSERVAÇÕES:
	
	
	
	
	
	

	(1) Ver Quadros  2.1 - Atividades/ Empreendimentos Que Configuram o Uso  do Solo  e  2.2  - Uso do Solo por Área de Influência;

	(2) - Prever Área de Acumulação calculada em função do tempo médio de embarque e desembarque, do tipo de controle de acesso e a freqüência no horário de pico.


Anexo III  -   QUADRO 3.5 – SISTEMA VIÁRIO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA IMPLANTAÇÃO

	Características
	Unidade
	Categoria de Vias

	
	
	Trânsito Rápido (VR)
	Arterial I (VA)
	Arterial II (VA)
	Arterial Especial (VAE)   (1)
	Coletora (VC)
	Local 

(VL)
	Marginal (VM)

	Velocidade diretriz
	Km/h
	100
	80
	60
	50
	40
	30
	40

	Número mínimo de faixas
	un
	2 x 2
	2 x 2
	2 x 2
	2x2
	2
	-
	2

	Acostamento
	m
	3,0
	-
	-
	0,50
	-
	-
	-

	Bordo da Pista
	m
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	-
	-
	-

	Largura mínima  da Faixa de Acomodação (2)
	m
	-
	-
	3,00
	3,00
	-
	-
	-

	Largura mínima do canteiro central
	m
	16,00(3)
	16,00(3)
	3,50
	(4)
	-
	-
	-

	Largura mínima do canteiro lateral
	m
	7,00
	7,00
	-
	-
	-
	-
	-

	Largura mínima da faixa de rolamento
	m
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	3,50
	-
	3,50

	Largura mínima do passeio 
	m
	-
	-
	3,00
	3,00
	2,50
	2,50
	2,50

	Largura mínima de faixa de estacionamento
	m
	-
	-
	2,50
	2,50
	2,25
	-
	2,25

	Largura mínima da Ciclofaixa
	m
	3,00
	2,50
	2,50
	2,50
	-
	-
	-

	Faixa total de domínio
	m
	90,00
	84,00
	37,00
	(4)
	16,50
	14,0
	(5)

	Raio mínimo de curva 
	m
	375
	230
	150
	90
	60
	30
	90

	Rampa máxima
	%
	3
	4
	6
	8
	10
	12
	8

	Distancia mínima entre acessos
	m
	800
	500
	-
	-
	-
	-
	-

	Parada de ônibus
	-
	Não admitido
	Permitido com baia
	Permitido com baia 
	Permitido com baia
	Permitido com baia 
	Tolerada
	Permitido com baia

	Estacionamento
	-
	Não admitido
	Não admitido
	Sob controle
	Sob controle
	Permitido
	Tolerado
	Permitido

	Acesso às propriedades adjacentes
	-
	Através VM
	Através VM 
	Direto
	Direto
	Direto
	Direto
	Direto

	Taxa máxima de superelevação
	%
	8
	6
	4
	2
	2
	-
	2

	Cruzamento de pedestres
	-
	Passarela 
	Passarela ou faixa zebrada
	Faixa zebrada
	Faixa zebrada
	Faixa zebrada
	Livre
	Faixa zebrada

	Controle de tráfego nas interseções
	-
	Total
	Semáforos de placa de parada
	Semáforos ou placa de parada
	Semáforos ou placa de parada
	Semáforos ou placa de parada
	Placas de parada
	Semáforos ou placa de parada


Observações:

(1)
Via com função arterial que, por se desenvolver em área de conservação ambiental, terá o padrão geométrico do seu traçado adequado às características ambientais e morfológicas do sítio.

(2)
Faixa de rolamento com pavimento, preferentemente, diferenciado, cuja função é fazer a transferência do tráfego da VIA Arterial II (VA-II) e da Via Arterial Especial (VAE) para os empreendimentos que lhe são lindeiros.

(3)
Largura prevista para possibilitar, no futuro, a implantação de canaleta de transporte público de passageiros.

(4)
Variável.

(5)
Incluída na faixa de domínio da Via de Trânsito Rápido (VR) e da Via Arterial I (VA-I)

	Anexo III  -   QUADRO 3.6 -  VAGAS DE ESTACIONAMENTOS E OU GARAGENS SEGUNDO O USO

	CATEGORIAS DE USOS (1)
	PORTE               (Área Construída ou fração )
	NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS

	
	
	ESTACIONAMENTO OU GARAGENS
	OBSERVAÇÃO

	R-1
	Até 70 m²
	Isento
	-

	
	de 70 a 200 m²
	01 vaga 
	-

	
	Acima de 200 m²
	02 vagas
	-

	R-2
	U.A - até 70 m²
	01 vaga para cada unidade autônoma (U.A)
	-

	
	U.A - de 70 a 200 m²
	03 vagas para cada 02 unidades autônomas (U.A)
	-

	
	U.A - acima de 200 m²
	02 vagas para cada unidade autônoma (U.A)
	01 para carga e descarga

	CA
	Até 1.000 m²
	01 vaga para cada 70 m² de Área Construída ou fração
	Minimo de 01  e 01 para carga e descarga a cada 3.000 m²

	
	Acima de 1.000 m²
	01 vaga para cada 50 m² de Área Construída ou fração
	

	CV
	Até 250 m²
	01 vaga para cada 70 m² de Área Construída ou fração
	Minimo de 01  e 01 para carga e descarga a cada 3.000 m²

	
	de 250 a 500 m²
	01 vaga para cada 50 m² de Área Construída ou fração
	

	
	Acima de 500 m²
	01 vaga para cada 30 m² de Área Construída ou fração
	

	S-a
	Até 30 m²
	Isento
	-

	
	de 30 a 500 m²
	01 vaga para cada 70 m² de Área Útil ou fração
	-

	
	Acima de 500 m²
	01 vaga para cada 50 m² de Área Útil ou fração
	-

	S-b
	Até 250 m²
	01 vaga para cada 50 m² de Área Útil ou fração
	-

	
	de 250 a 500 m²
	01 vaga para cada 25 m² de Área Útil ou fração
	Minimo de 01  e 01 para carga e descarga a cada 3.000 m²

	
	Acima de 500 m²
	01 vaga para cada 20 m² de Área Útil ou fração
	

	S-c
	Até 70 m²
	01 vaga
	-

	
	de 70 a 500 m²
	01 vaga para cada 70 m² de Área Construída ou fração
	-

	
	Acima de 500 m²
	01 vaga para cada 50 m² de Área Construída ou fração
	Minimo de 01  e 01 para carga e descarga a cada 3.000 m²

	S-d
	Qualquer
	01 vaga para cada 70 m² de Área Construída ou fração
	Minimo de 01  e 01 para carga e descarga a cada 3.000 m²

	S-e                        S-2.1
	Qualquer
	01 vaga para cada 70 m² de Área Útil ou fração
	-

	S-e                        S-5.2
	Qualquer
	01 vaga para cada 50 m² de área de terreno
	-

	S-e                        S-5.3
	Qualquer
	01 vaga para cada unidade autônoma (U.A)
	-

	S-e                        S-5.4
	Qualquer
	01 vaga para cada unidade autônoma (U.A)
	-

	Anexo III  -   QUADRO 3.6 -  VAGAS DE ESTACIONAMENTOS E OU GARAGENS SEGUNDO O USO

	CATEGORIAS DE USOS (1)
	PORTE               (Área Construída ou fração )
	NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS

	
	
	ESTACIONAMENTO OU GARAGENS
	OBSERVAÇÃO

	S-f
	Qualquer
	01 vaga para cada 70 m² de Área Útil ou fração
	Minimo de 01  e 01 para carga e descarga a cada 3.000 m²

	S-g
	Qualquer
	01 vaga para cada 70 m² de Área de terreno
	-

	S-h                          S-2.2
	Qualquer
	01 vaga para cada 100 m² de Área Útil ou fração
	-

	S-i                            S-3.1,S-3.2,S-3.3,S-3.4,S-3.6,S-3.7,S-3.8,S-3.9, S-8.9
	Até 750 m²
	01 vaga para cada 50 m² de Área Útil ou fração
	-

	
	
	
	-

	
	Acima de 750 m²
	01 vaga para cada 30 m² de Área Útil ou fração
	-

	S-i                         S-8.1
	Qualquer
	01 vaga para cada 30 m² de Área Útil ou fração
	-

	S-n                                          S-2.5
	Qualquer
	01 vaga para cada 400 m² de Área de Terreno
	-

	S-n                        S-2.6
	Até 70 m²
	01 vaga
	-

	
	de 70 a 500 m²
	01 vaga para cada 70 m² de Área Construída ou fração
	-

	
	Acima de 500 m²
	01 vaga para cada 50 m² de Área Construída ou fração
	-

	S-o
	Qualquer
	Será objeto de estudo particularizado
	-

	S-p
	Até 30 m²
	Isento
	-

	
	de 30 a 500 m²
	01 vaga para cada 50 m² de Área Útil ou fração
	-

	
	Acima de 500 m²
	01 vaga para cada 30 m² de Área Útil ou fração
	-

	IN
	Até 2.500 m²
	01 vaga para cada 50 m² de Área Construída ou fração
	-

	
	Acima de 2.500 m²
	2 vaga para cada 70 m² de Área Construída ou fração
	-

	                                         ED-1.5, ED-1.7
	Até 300 m²
	01 vaga para cada 50 m² de Área Útil ou fração
	-

	
	de 300 a 5.000 m²
	01 vaga para cada 30 m² de Área Útil ou fração
	-

	
	Acima de 5.000 m²
	01 vaga para cada 18 m² de Área Útil ou fração
	-

	E-e
	Qualquer
	Objeto de estudo particularizado
	-

	                                ED-3.1, ED-3.2, ED-3.4
	Qualquer
	Atender aos critérios específicos para cada atividade desenvolvida, separadamente.
	-

	ID
	Qualquer
	01 vaga para cada 100 m² de Área Útil ou fração
	-

	OBSERVAÇÃO:
	
	
	

	(1) Ver Quadros  2.1 - Atividades/ Empreendimentos Que Configuram o Uso  do Solo  e  2.2  - Uso do Solo por Área de Influência;


Anexo III -    QUADRO 3.7– ACESSOS, ÁREA DE ESPERA, ÁREA DE ACUMULAÇÃO E ALTURA LIVRE DOS ESTACIONAMENTOS E/OU GARAGENS CRITÉRIOS E RESTRIÇÕES APLICÁVEIS ÁS ZONAS E CORREDORES DE USOS 

	Atividade
	Porte                     (nº de vagas)
	Acessos
	Área de Espera
	Área de
Acumulação (m)

Largura 
	Altura Livre Estacionamentos ou Garagens 
(m)

	
	
	Quantidade
	Largura Livre
	Altura Livre
	Extensão
	Inclinação
	
	

	
	
	Mínimo (unid)
	Mínimo (m)
	Mínimo(m)
	(m)
	Máximo (%)
	
	

	Residencial Unirresidencial
	Qualquer
	1 
	3,00 
	2,30 
	-
	10
	_
	2,30

	Residencial Multirresidencial
	Até 120 
	1 
	3,50 
	2,30 
	5,00
	10
	_-
	2,30

	
	De 120 a 200
	1 
	5,00 
	2,30 
	5,00
	10
	_-
	2,30

	
	Acima de 200
	2 
	5,00 
	2,30 
	5,00
	10?
	_-
	2,30

	Não Residencial
	Até 200 
	1 
	10,00 
	2,30 
	-
	10
	5,00 
	2,30

	
	Acima de 200
	 Objeto de estudo específico com parâmetros superiores aos exigidos até 200 vagas 


Anexo III    -   QUADRO 3.8 –  VIAS INTERNAS DE ESTACIONAMENTOS E/OU GARAGENS
	Atividades
	Largura Livre
	Raios Mínimos de Curva Horizontal
	Raios Mínimos de Rampas Curvas
	Raios Mínimos de Rampas Helicoidais
	Declividade

Máxima das

Rampas (%) (*1)

	
	
	Raio Interno (m)
	Raio Externo (m)
	Raio Interno (m)
	Raio Externo (m)
	Raio Interno (m)
	Raio Externo (m)
	

	
	
	
	Único Sentido de Tráfego
	Duplo Sentido de Tráfego
	
	Único Sentido de Tráfego
	Duplo Sentido de Tráfego
	
	Único Sentido de Tráfego
	Duplo Sentido de Tráfego
	Retas
	 Curvas 
	 Helicoidais  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Residenciais
	5,00
	3,10 
	7,00 
	10,00 
	3,10 
	7,00 
	10,00 
	6,00 
	10,00 
	13,50 
	20
	15
	13

	Não Residenciais
	6,00
	3,10 
	 7,00 
	10,00 
	3,10 
	7,00 
	10,00 
	6,00 
	10,00 
	13,50 
	18
	14
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(*1) - A aferição da inclinação da rampa deverá tomar como referência o seu eixo
	
	
	
	
	


	Anexo III  -   QUADRO 3.9 - CRITÉRIOS DE COMPATIBILIDADE LOCACIONAL RELATIVOS À VIA DE ACESSO 

	GRUPOS DE USO
	ÁREA DE INFLUÊNCIA/PORTE
	VIA DE ACESSO

	
	
	

	R-1
	01  (U.I.) (1)
	VP
	VL
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	R-2
	até 70  (U.I.) (1)
	VP
	VL
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	
	Acima de 70 (U.I.) (1)
	 
	VL
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	CA
	Local/Municipal / Regional
	VP(2)
	VL(2)
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	CV-a
	Local/Municipal
	 
	 
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	
	Regional
	VP
	VL
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	CV-b
	Local/Regional
	 
	VL
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	
	Municipal
	 
	 
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	CV-c, S-a, S-b, S-c, S-d,       S-e, S-f, S-g, S-h, S-j, S-l,    S-m, S-n, S-p, IN
	Local/Municipal / Regional
	 
	 
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	S-i
	Local
	 
	VL
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	
	Municipal/Regional
	 
	 
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	S-o
	Atenderão a critérios específicos

	ID-a, ID-b
	Local
	 
	VL(2)
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	ID-c
	Municipal / Regional
	 
	VL(2)
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	E-a
	Local
	VP
	VL
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	
	Municipal
	 
	VL
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	
	Regional
	 
	 
	VM
	VC II
	VC I
	VA II

	E-b / E-c / E-d 
	Municipal / Regional
	 
	 
	VM
	 
	VC I
	VA II

	E-e
	Sujeito a análise especial do órgão competente

	(1) - Unidade Imobiliária - U.I
	
	
	
	
	
	
	

	(2) - Apenas quando localizada no Distrito Industrial
	
	
	
	
	
	


	Anexo III - QUADRO 3.10 - CRITÉRIOS DE COMPATIBILIDADE LOCACIONAL REFERENTES A DISTÂNCIA ENTRE  USOS

	
	
	
	

	Usos
	Distância em relação as atividades classificadas segundo o Impacto Ambiental (metros)

	
	

	
	Em relação a atividades com Nível de Ruído (A) (1)
	Em relação a atividades Emissão Atmosférica (A) (1)
	Em relação ao Risco de Segurança (A) (1)

	R1, R2
	200
	200
	400

	S-2.3  
	400
	200
	400

	S-2.4  
	200
	200
	400

	S-2.1, S-2.2  
	200
	200
	400

	S-2.13  
	400
	200
	400

	S-3.2
	200
	200
	400

	S-3.3, S-3.14
	200
	200
	400

	S-3.4
	200
	200
	400

	S-3.5 
	200
	200
	400

	S-3.7
	200
	200
	400

	S-3.8
	200
	200
	400

	S-3.9
	200
	200
	400

	S-3.10 
	200
	200
	400

	S-3.11
	200
	200
	400

	S-3.12
	200
	200
	400

	S-3.13
	200
	200
	400

	S-5.1, S-5.2, e S-5.3 
	200
	200
	400

	CA-4 e CV-4
	-
	-
	150

	
	
	
	

	
	
	
	

	Notas: 
	
	
	

	1.  Não será exigida distância mínima prevista neste Quadro quando: 
	

	a)Tratar-se de distância entre mesma atividade;
	

	b) a atividade atender aos critérios e restrições relativos ao Impacto Ambiental, à exceção de atividades enquadradas em exigência de segurança.

	2. A distância a ser exigida, para atividades que exerçam mais de um impacto de vizinhança, será aquela mais restritiva; 

	(1) Ver Quadro 3.3


ANEXO IV

REPRESENTAÇÕES CARTOGRÁFICAS

[image: image1.jpg]PLANO DIRETOR URBANO DE
VITORIA DA CONQUISTA

Codigo de Ordenamento do Uso e da
Ocupacao do Solo e de Obras e Edificagdes

P01 - Zoneamento do Uso e da Ocupacao do Solo na Sede Municpal

: N/ S/

o

)

Corredor Av LEM

GOVERNGC PARTICIPATIVO

or

f’
J- .
s
I [1
L

Perimetro Urbano definido através de
agregacéao de Setores Censitarios - IBGE, 2000

Anel Rodoviario

- Nucleos Isolados na area de ocupacéo rarefeita

Area de Adensamento Condicionado
- Area de Adensamento Controlado
- Area de Expansé&o Urbana Condicionada
- Area de Expansé&o Urbana Preferencial |
- Area de Expansé&o Urbana Preferencial Il
- Area de Ocupacéo Consolidada

—— Sistema Viario

0 1.000 2.000 4.000
I . |

Elaboracao: UFC Engenharia Ltda

m





[image: image2.jpg]PLANO DIRETOR URBANO DE

VITORIA DA CONQUISTA

Cédigo de Ordenamento do Uso e da
Ocupacéao do Solo e de Obras e Edificagoes

P02 - Zonas Especiais de Interesse Social na Sede Municipal

TN
T
2

IS

PREFEITURA DE

1) h
NI

YITORIA DA CONQUISTA
GOVERNO PARTICIPATIVO

Perimetro Urbano definido através de
agregagéo de Setores Censitarios - IBGE, 2000

[] Anel Rodoviario

- Assentamento da Prefeitura ou Loteamento
- Ocupagéo

—— Sistema Viario

0 1.000 2.000 4.000
— T— 1 m

Elaboragéo: UFC Engenharia Ltda





[image: image3.jpg]PLANO DIRETOR URBANO DE
VITORIA DA CONQUISTA

Codigo de Ordenamento do Uso e da
Ocupacao do Solo e de Obras e Edificagdes

P03 - Areas de Interesse Ambiental na Sede Municipal

Ih

=d N
N
11T

»
7“

TS = T
=[5 I

/

/- i S S QSR L
\\ \\\\\(5’:"‘/\“\ “" e AR ATy ﬁ - S
FEX ; fL iR oY) Hyepa SN = > S5
— N == = AHAWR RS S TS
— = ‘ / ] L LA B L >R | —
—— [ "" o r"':....:.../l‘_-A
= L" .'. ..:’:A' D /Vlaron ‘l é =,
47~ N Q ( S F
oV L s AN e

'\\\\\\\
S
R
e

IH
]

Nl

- oy

——— S AT =

N ESE 5 _ =~ 115 ==
= , = Nl

-— -

7] <

~ i

',"" Hys=

[T ]

'”: n.,:""‘
NE

ssss

NG

4y

.
/

\
7/ v 4

1
Il

YOl

;//2/{;;
V2 7//75
N )

20
A

D\ /
\ 1
-t y
\\\V APA Municipal dos Vales e
N\ Lagoas de Vitéria da Conquista
—— —
N~

\\

AR
S

s

v

.

10

|/

-

\]

-
N
N

A\

\\‘\\\\‘;
A\

E—

JI LA
=

S

\

N
R
- \' a

I o .-
]\ espitosa

s 111 =

=7 TR [T N

PREFEITURA DE . ' -
VITORIA DA CONQUISTA bk
GOVERNO PARTICIPATIVO "% .

Perimetro Urbano definido através de
agregacéao de Setores Censitarios - IBGE, 2000

E Anel Rodoviario
|:| Limites de Bairros

Areas de Interesse Ambiental

—— Sistema Viario

0 1.000 2.000 4.000m

Elaboracao: UFC Engenharia Ltda

<





ANEXO V

PARÂMETROS TÉCNICOS PARA OBRAS

PARÂMETROS TÉCNICOS PARA OBRAS – CRITÉRIOS E RESTRIÇÕES

a) DOS DESMATAMENTOS E MOVIMENTOS DE TERRA

a1)
As encostas desmatadas deverão ser imediatamente protegidas, através de qualquer tipo de fixação do solo.

a2)
Deverá ser preservado o recobrimento vegetal que esteja exercendo a função de sustentação de encostas e de nascentes e cursos d'água.

a3)
Deverá ser dado adequado tratamento de drenagem aos patamares e taludes, que também serão protegidos com revestimento vegetal.

a4)
São proibidas as intervenções que provoquem: o bloqueio da drenagem pluvial, o carreamento de matéria sólida para as vias públicas e a acumulação das águas de chuva.

b)
DOS CANTEIROS DE OBRAS

b1)
A implantação do canteiro de obras fora do lote em que se realiza a edificação, integrará o projeto apresentado, mediante exame das condições locais e de circulação criadas no horário de trabalho e dos inconvenientes ou prejuízos que venham causar ao trânsito de veículos ou pedestres, bem como aos imóveis vizinhos e desde que, após o término da obra, seja restituída a cobertura vegetal preexistente à instalação do canteiro. 
b.2)
É proibida a permanência de qualquer tipo de material de construção nas vias ou logradouros públicos, bem como a sua utilização como canteiro de obras ou depósito de entulhos.

b3)
Os materiais de construção ou entulho, não retirados das vias ou logradouros públicos no prazo determinado pela autoridade municipal competente, serão retirados pelo Poder Executivo, que deverá cobrar do proprietário da obra as despesas com a remoção, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, podendo estes materiais ser utilizados em obras de melhoria no Município.

c)
DOS TAPUMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

c1)
Nenhuma construção, reparo, reforma ou demolição será executada no alinhamento predial, sem que esteja obrigatoriamente protegida por tapumes, salvo quando se tratar de execução de muros, grades ou de pintura e pequenos reparos na edificação, que não comprometam a segurança dos pedestres.

c2)
Os tapumes somente poderão ser colocados após expedição da devida licença, não podendo a sua altura, ser inferior a 2,00 (dois metros).

c3)
Tapumes e andaimes não poderão ocupar mais do que a metade da largura do passeio.
c4)
O Poder Executivo poderá autorizar, por prazo determinado, ocupação superior àquela fixada nestas normas técnicas, desde que tecnicamente comprovada a necessidade e adotadas medidas de segurança e proteção para a circulação de pedestres.

c5)
Nenhum elemento do canteiro de obras poderá prejudicar a arborização da rua, a iluminação pública ou a visibilidade de placas, avisos e sinais de trânsito e demais instalações de interesse público.

d) DA PREPARAÇÃO DOS TERRENOS E FUNDAÇÕES

d1)
Não será concedida licença de localização e de execução de obras e urbanização a nenhuma edificação em terreno úmido, alagadiço, pantanoso, instável ou contaminado por substâncias orgânicas ou tóxicas, sem o saneamento prévio do solo.

d2)
Os trabalhos de saneamento do terreno deverão estar comprovados através de laudos técnicos, pareceres ou atestados, que certifiquem a realização de medidas corretivas, assegurando as condições sanitárias, ambientais e de segurança para sua ocupação.

d3)
As fundações deverão ser executadas dentro dos limites do terreno, de modo a não prejudicar os imóveis vizinhos e a não invadir o leito da via pública.

e) DO DIMENSIONAMENTO DAS EDIFICAÇÕES

e1)
O princípio dimensional para determinar a área útil da unidade imobiliária residencial é presidido pela quota de conforto mínima de 10,00 m2 (dez metros quadrados) por pessoa.

e2)
A área útil mínima da unidade imobiliária residencial é de 20,00 m2 (vinte metros quadrados).

e3)
Conforme o uso a que se destinem, os compartimentos das edificações serão classificados em compartimentos de utilizações prolongada, eventual e especial.

e4)
São considerados de utilização prolongada: salas, cômodos destinados ao preparo e ao consumo de alimentos, ao repouso, ao lazer, ao estudo e ao trabalho.

e5)
São considerados de utilização eventual: as de circulações, banheiros, lavabos, vestiários, depósitos e todo compartimento de instalações especiais com acesso restrito, em tempo reduzido, garagens e área de serviço.

e6)
São considerados de utilização especial, dentre outros: auditórios e anfiteatros, cinemas, teatros e salas de espetáculo, museus e galerias de arte, estúdios de gravação, de rádio e de televisão, laboratórios fotográficos, cinematográficos e de som, centros cirúrgicos e salas de raios X, salas de computadores e de telefonia, saunas e salas de ginástica.

e7)
Os compartimentos de utilização prolongada, na unidade residencial, deverão ter:

1. Pelo menos uma sala e um dormitório com área útil mínima de 7,00 m2 (sete metros quadrados), com forma geométrica que permita a inscrição de um círculo com diâmetro de 2,20 (dois metros e vinte centímetros); 

2. Área útil mínima de 4,00 m2 (quatro metros quadrados) para cozinha;

3. Área útil mínima de 6,00 m2 (seis metros quadrados) para os demais compartimentos;

4. Forma geométrica que permita a inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de 1,80m (um metro e oitenta centímetros), exceto cozinhas, e que permita o uso funcional dos equipamentos;

5. pé-direito mínimo de 2,60m (dois metros e sessenta centímetros).

e8)
Os compartimentos de utilização eventual deverão ter:

1. área que possibilite o uso funcional dos equipamentos;

2. forma geométrica que permita a inscrição de um círculo com diâmetro mínimo de 0,90m (noventa centímetros);

3. pé-direito mínimo de 2,40m (dois metros e quarenta centímetros).


e9)
No caso de unidades imobiliárias não residenciais, o dimensionamento dos compartimentos de utilização prolongada e dos compartimentos de utilização especial será definido de acordo com a função e número de pessoas a que se destinem, com base no Quadro 5.1 do Anexo V, em normas específicas das edificações e em outras pertinentes estabelecidas pelo Poder Executivo.

e10) As edificações destinadas a abrigar atividades de prestação de serviços automotivos deverão observar as seguintes exigências mínimas:

1. Compartimentos isolados, de modo a impedir que a sujeira e as águas servidas sejam levadas para o logradouro público ou neste se acumulem;

2. Espaço para recolhimento ou espera de veículos, dentro dos limites do terreno.

3. Só será admitida edificação em terrenos cuja área seja suficiente para permitir a manobra e a guarda de veículos e deverá dispor de acesso com largura mínima de 3,00m (três metros).

4. As edificações destinadas exclusivamente à guarda de veículos deverão dispor:  de duplo acesso, com larguras mínimas de 3,00m cada, facultando o acesso único com a largura mínima de 5,50m (cinco metros e cinqüenta centímetros).
5. O pé-direito mínimo para as edificações destinadas a oficinas de reparos de veículos será de 3,20m (três metros e vinte centímetros), nas dependências de trabalho.   

6. Pé-direito livre mínimo de 2,20m (dois metros e vinte centímetros) na parte destinada à guarda de veículos;

e11)
As edificações destinadas a abrigar atividades educacionais deverão dimensionar suas salas de aula na proporção de 1,20m2 (um metro e vinte centímetros quadrados) por aluno, e deverão dispor de local de recreação, coberto e descoberto e condições do Quadro 5.1 do anexo V e Quadro 3.4 do anexo III. 
E12) As edificações destinadas a escolas, colégios e ginásios deverão satisfazer as seguintes condições, além das exigências desta Lei e das especificações relativas as edificações em geral:

1. recuo mínimo de 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros) em relação ao alinhamento de gradil e de  3,00m (três metros) em relação a qualquer ponto das divisas do terreno, quando servir de área de iluminação e ventilação de sala de aula;

2. taxa de ocupação máxima de 50% (cinquenta por cento), qualquer que seja o setor urbano em que se situa;

3. Salas de aula com pé-direito mínimo 3,00m (três metros);
e13) As edificações destinadas a hotéis, além das disposições desta Lei, deverão subordinar-se às seguintes condições:

1. Ter vestíbulo, instalação de portaria e recepção, sala de estar, rouparia e salão de desjejum, se não dispuserem de restaurante;
2. No pavimento térreo, o recuo mínimo de 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros), em relação ao logradouro principal, com utilização da área resultante para acostamento de veículo.

E14) Os dormitórios deverão observar a área mínima de 8,00m2 (oito metros quadrados) não computados os  “halls” de entrada.

E15) Excetuando-se os dormitórios dotados de instalações sanitárias privativos, cada pavimento deverá dispor no mínimo das seguintes instalações, por cada grupo de 10 (dez) dormitórios:

1. Masculino – um vaso sanitário, um lavatório, um chuveiro e um mictório;

2. Feminino – um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro.

E16)  As instalações sanitárias para empregados serão isoladas das de uso dos hóspedes, estabelecida a proporção de um vaso sanitário, um lavatório e um chuveiro para cada grupo de vinte dormitórios.

E17) Os corredores deverão ter largura e pé-direito mínimo de, respectivamente, 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) e 2,40m (dois metros e quarenta centímetros);

E18)  As edificações destinadas a motéis, além das disposições desta Lei e das  especificações relativas às edificações em geral, deverão: 

1. Respeitar as faixas de proteção das rodovias;

2. Dispor, no mínimo, de parques de estacionamento de veículo e uma vaga para cada dormitório;

3. Obedecer ao recuo mínimo de 5,00m (cinco metros) em relação ao limite do terreno;

4. Dispor de instalações para cozinha e sanitários nas proporções previstas para hotéis;

5. Dispor de instalações para administração, com “hall” de espera, portaria e rouparia;

6. Ter restaurante ou lanchonete na proporção mínima de 1,00m2 (um metro quadrado) por dormitório.

E19)  As edificações destinadas a hospitais, além das disposições desta Lei e das relativas a edificações em geral, deverão dispor de:

1. Sistema de tratamento de esgoto com esterilização de efluente, nos hospitais de doenças transmissíveis e, em todos os casos quando não servidas pela rede geral de esgotos; 

2. Instalações e equipamentos para combate auxiliar de incêndios;

3. Grupo gerador próprio, no mínimo para atendimento às salas de cirurgia, para suprir uma eventual falta de energia.

E20) Os quartos destinados a pacientes, deverão ter no mínimo, as áreas úteis respectivamente de, 9,00m2 (nove metros quadrados) e 12,00m2 (doze metros quadrados), para um e dois leitos.

E21) As dependências individuais destinadas a pacientes e enfermarias deverão ter formas geométricas que permitam inscrição de um círculo de diâmetro mínimo de, respectivamente, 2,80m (dois metros e oitenta centímetros) e 3,20m (três metros e vinte centímetros).

E22) As salas de cirurgias deverão ser dotadas de instalações para ar condicionado e iluminação artificial adequada.

E23) As enfermarias não poderão conter mais de seis leitos em cada subdivisão e o total de leitos, por enfermaria, não poderá ser superior a 36 (trinta e seis).

E24) A área correspondente a cada leito será de 5,00m2 (cinco metros quadrados) nas enfermarias para maiores de 12 anos e 3,00m2 (três metros quadrados) nas destinadas a crianças até 12 anos.

E25) Todo pavimento deverá dispor de:

1. Compartimento destinado a curativos cuja área não poderá ser inferior a 8,00m2 (oito metros quadrados), obedecendo as exigências mínimas de ventilação e iluminação;

2. Instalações sanitárias na proporção de um vaso sanitário, um lavatório, um chuveiro ou uma banheira, por grupo de 12 (doze) leitos e reunidas por sexo, sendo observado o isolamento individual quanto aos vasos sanitários e chuveiros ou banheiras;

3. Instalações sanitárias para uso privativo de empregados com, no mínimo um vaso sanitário e um lavatório;

4. Área útil mínima de 12,00m2 (doze metros quadrados), destinada à permanência de visitantes.

 E26) Os diversos pavimentos deverão comunicar-se entre si através de, pelo menos, uma escada ou rampa de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de largura.

E27) A declividade máxima permitida para as rampas será conforme as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

 E28) Os hospitais de mais de dois pavimentos, deverão obrigatoriamente, dispor de elevadores.

 E29) A área mínima destinada a copa e cozinha deverá eqüivaler a 0,50cm2 (cinquenta centímetros quadrados) por leito.

E30) Nos edifícios com mais de 10 (dez) salas de escritório será obrigatória a existência de instalações destinadas à portaria no “hall” de entrada.

E31) Excetuadas as salas que dispunham de instalações sanitárias privativas, em cada pavimento deverá existir um vaso sanitário, um mictório e um lavatório por grupo de seis salas, reunidas em um só compartimento, sendo observado o isolamento individual para os vasos sanitários e o isolamento por sexo.

E32) As lojas que abram para galerias poderão ter dispensadas iluminações e ventilação diretas, quando sua profundidade não exceder uma vez e meia a largura da galeria.

E33) Serão dispensadas as instalações sanitárias individuais por loja, desde que exista instalação de uso geral na proporção dois vasos sanitários, um mictório e um lavatório por cada grupo de seis lojas, observada a separação por sexo.

E34) Para armazéns e depósitos, com área igual ou inferior a 120,00m2 (cento e vinte metros quadrados), admite-se a instalação de no mínimo um vaso sanitário e um lavatório, conforme as normas de acessibilidade da ABNT.

E35)   As edificações destinadas a restaurantes , além das disposições desta Lei e das relativas a edificação em geral, deverão dispor no mínimo de:  
1. Salão de refeições com área mínima de 25,00m2 (vinte e cinco metros quadrados);

2. Área, anexa ao salão de refeições, com dimensões capazes de conter uma lavatório para cada 25,00m2 (vinte e cinco metros quadrados) ou fração;

3. Cozinha sem comunicação direta com salão de refeições com área equivalente a 1/5 (um quinto) deste, contando com exaustor;

4. Copa, comunicando com o salão de refeições e com a cozinha, com área equivalente a 2/3 (dois terços) desta;

5. Instalações sanitárias para uso público, contendo no mínimo um vaso sanitário, um lavatório e um mictório para cada 80,00m2 (oitenta metros quadrados) do salão de refeições, observados a separação por sexo e o isolamento individual quanto os vasos sanitários, obedecendo as normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

6. Instalações sanitárias de uso privativo dos empregados contendo um vaso sanitário, um mictório, um lavatório e um chuveiro para cada 100,00m2 (cem metros quadrados) do salão de refeições, observados a separação por sexo e o isolamento individual, quanto aos vasos sanitários.

E36) Os bares e casas de lanches deverão dispor de lavatórios no recinto de uso público.

E37) As instalações sanitárias dos bares e casas de lanches deverão conter, no mínimo um vaso sanitário, dois mictórios e um lavatório, observados a separação por sexo, obedecendo as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

E38) As edificações destinadas a mercados e supermercados deverão satisfazer as seguintes exigências:

1. Pé direito mínimo de 3,50m (três metros e cinquenta centímetros);

2. Recuo frontal  mínimo de 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros);

3. Dispor no mínimo de um vaso sanitário, um mictório e um lavatório, isolados por sexo, para cada 300,00m² (trezentos metros quadrados), ou fração de área construída, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

E39) As edificações destinadas a reuniões culturais e recreativas deverão satisfazer as seguintes condições, além das exigências desta Lei e das especificações relativas as edificações em geral:

1. Ante-sala com área mínima equivalente a 1/6 (um sexto) da área total do salão ou salões de reuniões;

2. Disporem no mínimo, de duas saídas para logradouros, ou para corredores de largura não inferior a 2,00m (dois metros), sendo vedada a abertura de folhas de porta para dentro do recinto ou sobre o passeio;

3. Instalações e equipamentos adequados ao combate auxiliar de incêndio;

4. instalações sanitárias dotadas de um vaso sanitário, por grupo de 300 (trezentas) pessoas,  um mictório e um lavatório por grupo de 200 (duzentas) pessoas ou fração, observados a separação por sexo e isolamento quanto aos vasos sanitários, obedecendo as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
E40) A localização e o funcionamento de circos e parques de diversões desmontáveis dependerão de vistorias e aprovação prévia do órgão competente.

E41)As edificações destinadas a templos religiosos deverão satisfazer além das exigências desta Lei e das especificações relativas as edificações em geral  às seguintes condições:

1. Recuo frontal mínimo de 5,50m (cinco metros e cinquenta centímetros);
2. Pelo menos um conjunto sanitário por sexo, para uso do público, obedecendo as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
E42) Toda edificação popular deverá dispor no mínimo dos seguintes compartimentos: uma sala, um quarto, um sanitário, cozinha, não podendo a área total edificada exceder a 70,00m² (setenta metros quadrados).
E43)  Poderá o interessado, solicitar a Prefeitura Municipal um projeto padrão popular, que será fornecido pelo Órgão Técnico responsável, o qual será isento das taxas de licenças. 
E44) o interessado em projeto padrão popular fornecido pela Prefeitura Municipal, deverá anexar ao requerimento certidões negativas de ônus dos cartórios de registros de imóveis do Município, entretanto ficarão sujeitos a aprovação pelo órgão competente.

E45) Todo projeto de casa popular não fornecido pela Prefeitura Municipal, deverá vir firmados por profissional legalmente habilitado e devidamente inscritos no CREA e Prefeitura Municipal.
E46) Será permitida, em cada lote, a edificação de casas geminadas, no máximo de duas, obedecendo a taxa de ocupação prevista para o lote.
f)
DO DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.

f1)
As áreas de estacionamentos e ou garagens segundo o uso serão fixadas de acordo com as condições estabelecidas no Quadro 3.6 do Anexo III, desta Lei;

f.2) No caso de pólos geradores de tráfego, as vagas serão as do Quadro 3.4: Critérios e restrições relativos a empreendimentos classificados como Pólos Geradores de Tráfego  - PGT, do Anexo III, desta Lei.

g)
DAS CALÇADAS, PASSEIOS E VEDAÇÕES

g1)
São obrigatórias e compete aos seus proprietários a construção, reconstrução e conservação das vedações, sejam elas muros ou cercas, em toda a extensão das testadas dos terrenos edificados ou não, de acordo com os padrões estabelecidos nesta Lei.

g2)
O piso das calçadas e passeios deverá ser de material resistente, antiderrapante e não interrompido por degraus ou mudanças abruptas de nível.

g3)
As calçadas e passeios, construídos ou reformados após a vigência da presente Lei, deverão possuir rampas de acesso a cadeiras de rodas junto às faixas de travessia de pedestres e em todas as esquinas;

g4)
Será proibida a execução de rampas em saliência projetada do meio-fio para o leito de logradouro ou em alinhamento de gradil para o passeio.

g5)
Nos casos de acidentes e obras que afetem a integridade das calçadas e passeios, o agente causador será o responsável pela sua recomposição, a fim de garantir as condições originais da calçada e passeio danificados.

g6)
A inexistência de passeios ou a falta de conservação dos existentes importará na realização das obras necessárias, diretamente pelo Poder Executivo, que cobrará as despesas com acréscimo de taxa de administração fixada em 20% (vinte por cento) do valor total, sem prejuízo das eventuais penalidades impostas pela Lei.

g7)
O Poder Público poderá exigir dos proprietários a construção de muros de arrimo e de proteção, sempre que o nível do terreno for superior ao do logradouro público, ou quando houver desnível entre os lotes, que possa ameaçar a segurança pública.

g8)
Poderá o Poder Público exigir e definir prazo para construção, reconstrução ou reparo das vedações, com altura mínima de 2,00m (dois metros), dos terrenos situados em logradouros públicos pavimentados ou dotados de meio-fio, ou efetuar o serviço, cobrando do particular os custos de execução, com taxa de administração de 20% (vinte por cento), sem prejuízo das eventuais penalidades impostas pela Lei.

G9) A empresa ou profissional pela instalação e manutenção de “cerca elétrica” deve ser legalmente habilitado, nos termos da Lei Federal n.º 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício da profissão de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá outras providências, ficando obrigado a cumprir as seguintes exigências:

1. só será permitido o uso de cercas elétricas quando o fio inferior estiver a, no mínimo, 2.20m (dois metro e vinte centímetros) de altura do piso do muro, considerando a parte externa deste.

2. a fixação de placas de identificação em lugar visível, inclusive com símbolos que possibilitem o entendimento por pessoas analfabetas, contendo informações que alertem sobre o perigo iminente.

3. a manutenção do equipamento deverá ser realizado a cada 12 (doze) meses, a contar de sua instalação.

G10)  Nenhum muro poderá ser construído de forma a avançar para o passeio, nem possuir detalhes artísticos que ultrapassem o seu alinhamento.

h) DAS ESTRUTURAS, PAREDES E PISOS
h1)
Os elementos estruturais, paredes, divisórias e pisos devem garantir as condições mínimas de estabilidade, conforto, higiene, salubridade e segurança:

h2) As paredes edificadas no limite do terreno vizinho, deverão ter a sua parte externa, convenientemente impermeabilizada.

h3)
Os locais onde houver preparo, manipulação ou depósito de alimentos, tais como açougues, casas de carne, peixarias, abatedouros de aves e similares, além das exigências contidas nas legislações estadual e federal que lhes forem aplicáveis, deverão ter:

1. o piso e as paredes das salas de elaboração dos produtos revestidos de azulejos ou outro material impermeabilizante;

2. paredes revestidas com material liso, resistente, lavável e impermeável, até a altura mínima de 2,00m (dois metros).

i)
DAS FACHADAS

i1)
É livre a composição das fachadas, desde que sejam garantidas condições térmicas de ventilação e acústicas internas, não ultrapassando o limite do récuo exigido.

i2)
O tratamento das fachadas dos imóveis tombados ou situados em áreas tombadas ou de interesse histórico, arquitetônico e de atrativo turístico ficará sujeito à legislação específica do órgão/entidades competentes federal, estaduais ou municipais, com a anuência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano.

i3)
Na construção de marquises e beirais será exigido que:

1. as águas pluviais coletadas sobre as marquises sejam conduzidas por calhas e dutos ao sistema público de drenagem e, casos estes não existam, serão conduzidos para o alinhamento do meio-fio;

2. os beirais sejam construídos de maneira a não permitirem o lançamento das águas pluviais sobre o terreno adjacente ou sobre o logradouro público, devendo distar pelo menos 0,75cm (setenta e cinco centímetros) do limite do vizinho.

i4) Não será permitido a instalação de vitrines, balcões ou similares, em corredores, passagens e nas fachadas com projeção sobre o passeio.

j)
DA ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO

j1) Os compartimentos de qualquer habitação deverão receber insolação, bem como iluminação e ventilação, por meio de aberturas em plano vertical, abrindo diretamente para a via pública, área ou poço.

J2) A iluminação e a ventilação, poderão ser feitas também, na forma eletro-mecânica nos seguintes compartimentos:
1. Auditórios, cinemas, teatros e salas de exposições;

2. Circulações, banheiros, lavatórios e instalações sanitárias;

3.  Salas de espera, vestíbulos, dispensas, depósitos e salas de reuniões.

J3) Não se considerará como abrindo para o exterior a única abertura do compartimento que der para varanda, alpendre, área de serviço etc., com profundidade superior ao pé-direito do compartimento, através do qual se pretenda iluminar e ventilar um outro.

J4) Consideram-se compartimentos de utilização especial, aqueles que, em razão de sua finalidade específica e a juízo da Prefeitura, possam ter dispensado abertura de vãos para o exterior.

J5) A superfície das aberturas para o exterior deverá obedecer às seguintes áreas relativas mínimas:

1.  1/10 da superfície do piso para compartimento de permanência prolongada;

2.  1/12 da superfície do piso para compartimento de permanência eventual.

3. As áreas relativas de que trata os itens anteriores serão alteradas, respectivamente para 1/8 (um oitavo) e 1/10 (um décimo), da área do piso, sempre que as aberturas dêem para varanda, alpendre, área de serviço, etc.

J5) As áreas livres de iluminação abertas ou fechadas terão área mínima de 4,00m2 (quatro metros quadrados), com forma geométrica que permita a inscrição de um círculo de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de diâmetro mínimo, nas edificações com até 02 (dois) pavimentos.

J6) Nas edificações de mais de 02 (dois) pavimentos a área e a largura serão respectivamente 6,00m2 (seis metros quadrados) e 2,00m (dois metros) em todos os pavimentos que será iluminado por esta área, não sendo permitido sua redução.

J7) As áreas livres fechadas deverão ter acesso que permita fácil inspeção.

J8) Para os sanitários admite-se, ainda, que a ventilação seja feita através de outro sanitário, desde que este tenha o teto rebaixado em pelo menos 0,25cm (vinte e cinco centímetros) e seja observada a distância máxima de 2,50m (dois metros e cinquenta centímetros).

J9) Os corredores de uso comum ou não, de extensão superior a 15,00m (quinze metros) deverão dispor de abertura para o exterior.

J10) Serão admitidas iluminação e ventilação por meio de poços, nos sanitários e nos corredores de até 15,00m (quinze metros) de extensão.

J11) Os poços de iluminação e ventilação deverão subordinar-se aos seguintes requisitos:

1. Acesso que permita fácil inspeção;

2. Largura e área mínima, respectivamente de 1,00m (um metro)  e 2,00m2 (dois metros quadrados).

J12) Será sempre respeitado, em qualquer caso de abertura de vãos para iluminação e ventilação, o recuo mínimo obrigatório de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) da linha limítrofe da propriedade vizinha, toda vez em que a abertura fique voltada para lotes ou terrenos de terceiros.

J13)
Em qualquer estabelecimento comercial, os locais destinados ao preparo, manipulação ou depósito de alimentos deverão ter aberturas externas ou sistema de exaustão que garanta a perfeita evacuação dos gases e fumaças, não interferindo de modo negativo na qualidade do ar nem nas unidades vizinhas.

J14)
A edificação destinada à indústria de produtos alimentícios e de produtos químicos deverá ter aberturas de iluminação e ventilação dos compartimentos da linha de produção dotados de proteção, de acordo com as especificações previstas na legislação específica.

J15) Nos compartimentos de utilização especial, a iluminação e a ventilação poderão ser feitas com equipamentos mecânicos de renovação de ar, com capacidade suficiente para a renovação de ar do ambiente.

l) DOS VÃOS DE PASSAGEM, PORTAS E CIRCULAÇÃO

l1)
As passagens de uso público deverão ter vão livres úteis mínimo de 0,80m (oitenta centímetros), que permita o acesso por pessoas portadoras de necessidades especiais.

l2)  As portas, inclusive de elevadores, deverão ter um vão livre mínimo de 0,80m (oitenta centímetros) e altura mínima de 2,10m (dois metros e dez centímetros).

l3)  As portas dos compartimentos que tiverem aquecedores a gás deverão ser dotadas de elementos em sua parte interior, de forma a garantir a renovação de ar e impedir a acumulação em eventual escapamento.

l4)
As portas de acesso das edificações destinadas a abrigar atividades de educação deverão ter largura mínima de 3,00m (três metros).

l5)
As portas de acesso das edificações destinadas a abrigar atividades de indústria deverão, além das disposições da Consolidação das Leis do Trabalho, ser dimensionadas em função da atividade desenvolvida, sempre respeitando o mínimo de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros).

l6)
As portas de acesso das edificações destinadas a locais de reunião deverão se comunicar, de preferência, diretamente com a via pública, mas não poderão abrir-se diretamente sobre o passeio do logradouro público.

l7)
Nas edificações não-residenciais com área superior a 100m2 (cem metros quadrados), as portas de acesso para o público serão, no mínimo, duas, sendo uma de entrada e outra de saída do recinto, situadas de modo a não haver sobreposição de fluxo, com largura mínima de 2,00m (dois metros), sendo que a soma das larguras de todas as portas equivalerá à largura total, na proporção de 1,00m (um metro) para cada 50 (cinqüenta) pessoas.

l8)
Os corredores, escadas e rampas das edificações serão dimensionados de acordo com a seguinte classificação:

1. de uso privativo ou de uso interno à unidade, sem acesso ao público em geral;

2. de uso comum, quando de utilização aberta à distribuição do fluxo de circulação às unidades privadas;

3. de uso coletivo, quando de utilização aberta à distribuição do fluxo de circulação em locais de grande fluxo de pessoas.

l9)
Aplicam-se aos corredores e rampas as seguintes disposições:

1. as larguras mínimas permitidas para corredores serão de 0,95m (noventa e cinco centímetros), para uso privativo, e de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros),  para uso comum e coletivo;

2. os corredores que servem às salas de aula das edificações destinadas a abrigar atividades de educação deverão apresentar largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros)  e acréscimo de 0,20m (vinte centímetros) para cada sala;

3. as circulações, em um mesmo nível, dos locais de reunião até 500,00 m2 (quinhentos metros quadrados), terão largura mínima de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros), com um acréscimo de 0,05m (cinco centímetros) na largura da circulação, por metro quadrado excedente.

l10)
As galerias comerciais e de serviços deverão ter largura útil correspondente a 1/12 (um doze avos) do seu comprimento, desde que observadas as seguintes dimensões mínimas:

 1. Galerias destinadas às salas, escritórios e atividades similares:

1.1.
largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), quando apresentarem compartimentos somente em um dos lados;

1.2.
largura mínima de 2,00m (dois metros), quando apresentarem compartimentos nos dois lados.

 2. Galerias destinadas a lojas e locais de venda:




  2.1.
largura mínima de 2,00m (dois metros), quando apresentarem compartimentos somente em um dos lados;

2.2.
largura mínima de 3,00m (três metros), quando apresentarem compartimentos nos dois lados.

m) DAS ESCADAS E RAMPAS

m1) A concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos devem atender aos principios do desenho universal, tendo como referência básicas as normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a legislação específica e as regras contidas nesta Lei.

m2) Para a aprovação ou licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de projeto arquitetônico ou urbanístico deverá ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT e leis específicas.  

M3) A construção, reforma ou ampliação de edificação de usos público ou coletivo, ou a mudança de destinação para estes tipos de edificação, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Na construção de escadas e rampas de uso coletivo deverá atender aos seguintes aspectos:

1.  As dimensões dos pisos e espelhos devem ser constantes em toda a escada, atendendo às seguintes condições:

a) piso (p):  0,28m < p < 0,32m; 

b) espelhos (e):  0,16m < e < 0,18m;

c) 0,63m < p + 2e < 0,65m

onde: e = altura do degrau;

          p = largura do degrau.

2.
piso será revestido de material incombustível e com dispositivo antiderrapante;

3.
corrimão contínuo, sem interrupção nos patamares;

4.
patamar de acesso ao pavimento superior, no mesmo nível do piso da circulação;

6. patamares intermediários, no caso de escadas, quando houver mudança de direção ou quando a escada tiver mais de 16 (dezesseis) degraus;

7. passagem com alturas livres, iguais ou superior a 2,10m (dois metros e dez centímetros);

8. a largura das escadas deve ser estabelecida de acordo com o fluxo de pessoas, conforme ABNT, Sendo a largura mínima recomendável, para escada fixa em rotas acessíveis de 1.50m (um metro e cinqüenta centímetros), sendo o mínimo admissível de 1.20m (um metro e vinte centímetros);

m2) A construção de edificações de uso privado multifamiliar e a construção, ampliação ou reforma de edificações de uso coletivo devem atender aos preceitos da acessibilidade na interligação de todas as partes de uso comum ou aberta ao público, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT e leis vigentes;

m3) A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público deve garantir, pelo menos um dos acessos ao seu interior, com comunicação com todas as suas dependências e serviços, livre de barreiras e de obstáculos que impeçam ou dificultem a sua acessibilidade, conforme os padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

m4) Na ampliação ou reforma das edificações de uso público ou de uso coletivo, os desníveis das áreas de circulação internas ou externas serão transpostos por meio de rampa ou equipamento eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro acesso mais cômodo para pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

m5) 
As escadas e rampas não poderão ser dotadas de lixeira ou qualquer outro tipo de equipamento ou obstáculo que venha a diminuir a largura útil;

M6)
As edificações multidomiciliares, as destinadas ao trabalho e as especiais não poderão ter nenhum ponto com distância superior a 35,00m (trinta e cinco metros) da escada ou rampa mais próxima;

M7)
As escadas e rampas de acesso às edificações destinadas a locais de reunião deverão atender às seguintes disposições:

1.
largura mínima de 2,00m (dois metros), para a lotação até 200 (duzentas) pessoas, sendo obrigatório acréscimo de 1,00m (um metro) para cada 100 (cem) pessoas ou fração excedente;

2.
orientação, no lance extremo que se comunicar com a saída, sempre posicionada na direção desta.

M8)
Quando a lotação exceder de 5.000 (cinco mil) lugares, serão sempre exigidas rampas para escoamento do público, nos diferentes níveis.

M9)
As escadas e rampas de proteção contra incêndio classificam-se em enclausuradas e protegidas, sendo exigíveis quando o prédio, público ou privado, tiver mais de 04 (quatro) pavimentos, obedecidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

M10)
A escada ou rampa enclausurada é aquela à prova de fumaça, que deverá servir a todos os pavimentos e atender aos seguintes requisitos mínimos:

1. construída de material incombustível;

2. piso revestido de material antiderrapante;

3. corrimão contínuo, sem interrupção nos patamares, quando se elevar a mais de 1,00m (um metro) sobre o nível de piso;

4. seqüência de degraus, entre diferentes níveis, preferencialmente reta;

5. patamares intermediários, quando houver mudança de direção ou, no caso de escadas, quando exceder a 16 (dezesseis) degraus;

6. passagem com altura livre igual ou superior a 2,10 m (dois metros e dez centímetros);

7. comunicação com área de uso comum do pavimento, através de porta corta-fogo leve, com largura mínima de 0,90m (noventa centímetros), abrindo no sentido do movimento da saída;

8. lances retos, não se permitindo degraus e patamares em leque;

9. indicação clara da saída;

10. largura mínima útil de 1,20m (um metro e vinte centímetros).

M11) As rampas de acesso de veículos poderão ocupar, a partir do meio-fio, espaço de até o máximo de 1/5 (um quinto) da largura do passeio;

M12) Será proibida a construção de rampas, em saliência projetada, do meio-fio para o leito do logradouro ou do alinhamento de gradil para o passeio;

M13)
Não serão admitidas, nas caixas de escada, quaisquer bocas coletoras de lixo, caixas de incêndio, porta de compartimento ou de elevadores, chaves elétricas e outras instalações que venham a reduzir a sua largura útil, exceto os pontos de iluminação;

M14)
Os requisitos mínimos para iluminação e ventilação natural das escadas enclausuradas deverão atender às seguintes disposições:

1.
Abertura para ventilação permanente por duto ou por janela, abrindo diretamente para o exterior da edificação, situada junto ao teto, com área efetiva mínima de 0,70 m2 (setenta decímetros quadrados);

2.
Dutos de ventilação, com atendimento aos seguintes requisitos:


2.1.
paredes resistentes ao fogo por, no mínimo, 04 (quatro) horas;


2.2.
dimensões mínimas de 1,00m (um metro) x 1,00m (um metro);


2.3.
elevação de, no mínimo, 1,00m (um metro) acima de qualquer cobertura, podendo ser protegidos contra intempéries, na sua parte superior;


2.4.
venezianas de ventilação em pelo menos duas faces acima da cobertura, com área mínima de 1,00m2 (um metro quadrado) cada;


2.5.
vedação de uso para equipamentos ou canalizações.


2.6.
colocação de tijolos compactos de vidro para iluminação natural das caixas da escada enclausurada, atendendo às seguintes exigências:


2.6.1
área máxima será de 1,00 m2, (um metro quadrado), quando a parede fizer limite com a antecâmara;


2.6.2.
área máxima será de 0,50 m2 (cinqüenta decímetros quadrados), quando a parede fizer limite com o exterior.

M15)
As escadas protegidas deverão dispor de porta resistente ao fogo, por período mínimo de 1(uma) hora, ao nível de cada pavimento, e ter  as paredes construídas com material resistente ao fogo, por pelo menos 2 (duas) horas, sem prejuízo da observância das normas técnicas da ABNT;

M16)
As escadas protegidas serão exigidas nos empreendimentos destinados a abrigar atividades multi-residenciais ou mistas, com altura superior a 12,00m (doze metros) e até 35,00m (trinta e cinco metros) e, nos empreendimentos destinados a abrigar atividades não residenciais, nos casos em que a altura seja superior a 12,00m (doze metros) e até 20,00m (vinte metros);

M17)
Para as edificações com alturas superiores às definidas na alínea m16, serão exigidas escadas enclausuradas;

M18) As escadas do tipo caracol ou leque, só serão admitidas para acesso a torres, adegas, mezaninos, casa de máquinas ou entre pisos de uma mesma unidade residencial, e deverão ter largura mínima de 0,80m (oitenta centímetros);

M19) As escadas do tipo marinheiro só serão admitidas para acesso a reservatórios, casa de máquinas e torres, devendo ter largura mínima de 0,30m (trinta centímetros), e serão circuladas por guarda-corpo.

n) ELEVADORES E HALLS

N1) No caso da instalação de elevadores novos ou da troca dos já existentes, qualquer que seja o número de elevadores da edificação de uso público ou de uso coletivo, pelo menos um deles terá cabine que permita acesso e movimentação cômoda de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, de acordo com o que especifica as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.

N2) A instalação de novos elevadores ou sua adaptação em edificações de uso público ou de uso coletivo, bem assim a instalação em edificação de uso privado multifamiliar a ser construída, na qual haja obrigatoriedade da presença de elevadores, deve atender aos padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

N3)
As edificações com altura, entre o nível da saída de escape e o último piso, superior a 11,00m (onze metros) e até 20,00m (vinte metros) terão, no mínimo, um elevador;

N4)
as edificações com altura, entre o nível da saída de escape e o último piso, superior a 20,00m (vinte metros) terão, no mínimo, dois elevadores;

N5)
O hall dos elevadores terá largura mínima de 2,00m (dois metros) no pavimento térreo e de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) nos demais pavimentos;

N6) Os mínimos referidos nas letras n3, n4 e n5, poderão ser acrescidos sempre que o exija o cálculo de tráfego, previstos nas normas da ABNT ( NBR 5665 ou outra que venha a substituí-la ou alterá-la);

N7) Nos edifícios de 04 (quatro) ou mais pavimentos, será obrigatória a existência de instalações destinadas a portaria, no hall de entrada, e caixa de correspondência;

o)
DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

o1)
A construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, ou a mudança de destinação para estes tipos de edificações, deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida de acordo com as especificações da norma técnicas de acessibilidade da ABNT.

o2) A construção, ampliação ou reforma de edificações de uso público ou de uso coletivo devem dispor de sanitários acessíveis destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

o3) Nas edificações de uso público a serem construídos, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida serão distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

o5) Nas edificações de uso coletivo a serem construídas, ampliadas ou reformadas, onde devem existir banheiros de uso público, os sanitários destinados ao uso por pessoa portadora de deficiência deverão ter entrada independente dos demais e obedecer às normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

o6) Nas edificações de uso coletivos já existentes, onde haja banheiros destinados ao uso público, os sanitários preparados para o uso por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida deverão estar localizados nos pavimentos acessíveis, ter entrada independente dos demais sanitários, se houver, e obedecer as normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

o7)  Todas as edificações localizadas em áreas onde houver sistema de esgotamento sanitário com rede coletora e sem tratamento final, deverão ter seus esgotos conduzidos a sistemas individuais ou coletivos de tratamento, para somente depois serem conduzidos à rede de esgotamento sanitário existente.

O8)
Todas as edificações localizadas em áreas onde houver sistema de esgotamento sanitário com rede coletora e com tratamento final deverão ter seus esgotos conduzidos diretamente à rede de esgotamento sanitário existente;

O9)
Toda edificação deverá dispor de reservatório elevado de água potável com tampa e bóia, em local de fácil acesso e que permita visita;

O10)
 É proibida a construção de fossas em logradouro público, exceto quando se tratar de projetos especiais de saneamento desenvolvidos ou devidamente aprovados pelo Poder Executivo, em áreas específicas.

p)
DAS INSTALAÇÕES DE SUPORTES PARA ANTENAS, ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR, DE RECEPÇÃO MÓVEL CELULAR, DE ESTAÇÃO DE RADIO-BASE (ERB) E EQUIPAMENTOS AFINS.
p1) As instalações de suportes para antena e antenas transmissoras de telefonia celular de recepção móvel celular e de estações de rádio - base (ERB) e similares, por transmissão de radiação eletromagnética, no Município de Vitória da Conquista estão sujeitas às condições previstas neste Código e no Código Municipal do Meio-Ambiente.
p2) Estão compreendidas nas disposições desta Lei as antenas transmissoras que operem na faixa de freqüência de 100 KHZ (cem quilohertz) a 300 GHZ (trezentos gigahertz).

p3) Fica vedada a instalação de suporte para antena e antenas transmissoras de telefonia celular de recepção móvel celular e de estações de rádio - base (ERB) e equipamentos afins, nos seguintes locais:

1. Em hospitais, escolas, creches e clínicas médicas que utilizem equipamentos susceptíveis a interferência eletromagnéticas e a uma distância radial não inferior a 100 (cem) metros deles e dentro dos limites de radiação constante das normas vigentes.
2.  Em logradouros públicos;
3. Em áreas de proteção ambiental, áreas verdes urbanas, praças , parques de esportes e de lazer públicos, em pontos turísticos, em monumentos históricos , em equipamento públicos; sem que o projeto de camuflagem dos equipamentos e o projeto urbanístico da área sejam aprovados pelo órgão responsável pela área ou imóvel, em primeira instância;
4. Em uma distância radial menor que 500 (quinhentos) metros de um outro suporte para antena e antena transmissora de telefonia celular de recepção móvel celular e de estações de rádio - base (ERB);
p4) Será permitida a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular de recepção móvel celular e de estações de rádio - base (ERB) em prédios de uso misto e/ou residencial, com edificação de 04 (quatro) ou mais andares, desde que o ponto de transmissão das ondas eletromagnéticas fique no mínimo, 10 (dez) metros acima do prédio mais alto que esteja inserido dentro de um raio de 300 (trezentos) metros do seu eixo, com permissão do proprietário ou de todos os proprietários, em documento registrado em Cartório e laudo de engenheiro estrutural, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) .

p5) A instalação permitida neste item, será aplicada sem prejuízo do disposto no item anterior.

p6) Em zona urbana, somente será admitido o uso de postes metálicos para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular de recepção móvel celular e de estações de rádio - base (ERB), ficando vedada a utilização de torres treliçadas.

p7)  A instalação de suportes para antena e antenas transmissoras de telefonia celular de recepção móvel celular e de estações de rádio-base (ERB) e equipamentos afins deverá atender aos seguintes parâmetros urbanos:

1. Recuo mínimo de 5 (cinco) metros de todos os equipamentos e/ou construções em relação a todas as divisas do lote (frontal, fundos e laterais), contados da sua base;

2. Recuo mínimo de 10 (dez) metros do eixo do suporte para antena, em relação a todas as divisas do lote (frontal, fundos e laterais );

3. A utilização de elementos construtivos e/ou camuflagem, visando minimizar os impactos visuais e a integração ao meio ambiente;

4. Implantação de paisagismo da área total onde forem instalados os equipamentos, objetivando a sua urbanização e amenização do impacto causado pela sua implantação;

5. A instalação de todos os equipamentos deverá obedecer às restrições do lote, decorrentes da existência de árvores, bosques, matas, faixas não edificáveis, áreas de proteção de corpos hídricos ou outros elementos naturais existentes.

q)
DAS INSTALAÇÕES ESPECIAIS

q1)
Os prédios destinados ao uso público obrigatoriamente terão extintores de incêndio, identificados por pintura colorida, em locais desimpedidos, de fácil visibilidade, em número calculado em função da área e da acessibilidade, sendo exigível o mínimo de um por andar, em conformidade com as normas técnicas da ABNT.

q2)
Todas as edificações de uso privado multifamiliar, deverão atender o que prescreve a norma de segurança contra incêndio do corpo de bombeiros;

g3)  Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, ginásios de esporte, casas de espetáculos, salas de conferências e similares, haverá, obrigatoriamente, rotas de fuga e saídas de emergência acessíveis, conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade da ABNT, a fim de permitir a saída segura de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em caso de emergência

q4) As edificações destinadas a depósitos de materiais de fácil combustão deverão dispor de instalações contra incêndio e respectivo equipamento,

José Raimundo Fontes

Prefeito

QUADRO 5.1 – CÁLCULO DA POPULAÇÃO POR  EMPREENDIMENTOS

	CATEGORIAS FUNCIONAIS
	EMPREENDIMENTO
	CÁLCULO DA POPULAÇÃO

	EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS
	UNIDOMICILIAR
	Barraco, casa.
	2 pessoas / dormitório

	
	MULTIDOMICILIAR
	Edifício de apartamentos.
	· 

	
	
	Apart-hotel
	1,5 pessoas / dormitório

	EDIFICAÇÕES MISTAS
	UNIDOMICILIAR
	Casa com escritório e / ou loja
	· Escritório – 1 pessoa / 9,00m2 de área útil

· Loja – 1 pessoa / 3,00m2 de área útil

	
	MULTIDOMICILIAR
	Edifício de apartamentos com escritórios e / ou lojas.
	

	EDIFICAÇÕES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS
	GERAL
	Stand de vendas, loja, shopping center, agência bancária, centro comercial.
	· Pav. térreo e subsolo – 1 pessoa / 3,00m2 de área útil

· Pav. Superior - 1 pessoa / 5,00m2 de área útil

	
	
	Escritório, edifício de escritório, lojas.

Sede de empresa, centro empresarial.
	1 pessoa / 9,00m2 de área útil

	
	ALIMENTAÇÃO E RECREAÇÃO
	Bar, restaurante, lanchonete, boate, discoteca, casa de show, café concerto, salão de baile.
	1 pessoa / m2 de área útil

	
	ABASTECIMENTO ALIMENTAR
	Supermercado, hipermercado, mercado.
	· Pav. térreo e subsolo – 1 pessoa / 3,00m2 de área útil

· Pav. Superior - 1 pessoa / 5,00m2 de área útil

	
	LIGADOS À REDE VIÁRIA
	Postos de serviço e abastecimento de veículos, autocine e drive-in
	1 pessoa / m2 de área útil

	
	
	Edifício garagem
	1 pessoa / 1.000,00m2 de área útil de estacionamento

	
	EQUIPAMENTOS
	Banca, barraca, quiosque.
	1 pessoa / m2 de área útil

	EDIFICAÇÕES PARA REUNIÕES, COM AFLUÊNCIA DE PÚBLICO
	CULTURAIS E CULTUAIS
	Teatro, anfiteatro, cine-teatro, cinema, auditório, arena, salão de exposições, salão de reuniões, biblioteca, museu.

Igreja, capela, tem

plo, terreiro de candomblé.
	1 pessoa / m2 de área útil

	
	EVENTOS ESPORTIVOS
	Clube social, clube esportivo, ginásio de esportes, hipódromo, rodeio, instalações balneárias, hipódromo, autódromo, pista de motocross, kartódromo, estádio de futebol
	2 pessoas / m2 de área útil

	EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS
	Indústria em geral.
	1 pessoa / 20,00m2 de área útil

	
	Depósito, oficina.
	1 pessoa / 30,00m2 de área útil


QUADRO 5.1 – CÁLCULO DA POPULAÇÃO POR  EMPREENDIMENTOS

	CATEGORIAS FUNCIONAIS
	EMPREENDIMENTO
	CÁLCULO DA POPULAÇÃO

	EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS, ASSISTENCIAIS E COMUNITÁRIAS
	Escolas, faculdades, escolas de arte, ofícios e profissionalizante em geral.
	1 aluno / 1,20m2 de área útil de sala de aula

	
	Centro de triagem de migrantes, centro comunitário, centro social urbano, creche, berçário.
	1 pessoa / 9,00m2 de área útil

	EDIFICAÇÃO DE APOIO À SAÚDE
	Posto de saúde, ambulatório, centro médico, clínica médica sem internamento, consultório, laboratório de análises clínicas.
	1 pessoa / 9,00m2 de área útil

	
	Hospital
	1,5 pessoas / leito

	
	Clínica médica com internamento
	

	EDIFICAÇÕES PARA HOSPEDAGEM
	Hotel, motel, pousada, pensão.
	1,5 pessoas / dormitório

	
	Colônia de férias
	

	
	Camping
	1 pessoa / m2 de área bruta

	EDIFICAÇÕES ESPECIAIS E OUTRAS
	ESPECIAIS
	Feira agropecuária e industrial, parque de exposições, circo, parque de diversões.

Edifício administrativo ou governamental

Quartel, corpo de bombeiros, penitenciária, casa de detenção.

Cemitério, crematório, velório.

Centro de pesquisa, observatório.

Agência telefônica.
	1 pessoa / 9,00m2 de área útil

	
	COMPLEXOS URBANOS
	Aeroporto, complexo para fins industriais, complexo cultural diversificado, universidade, complexo social desportivo (vila olímpica), central de abastecimento, centro de convenções, complexo de instalações militares, estação de transbordo urbana, estação de transbordo rodoviária, feira permanente, terminal de carga.
	1 pessoa / m2 de área útil

	
	OUTRAS PARA FINS RURAIS
	Consultório, clínica e hospital veterinário.
	1 pessoa / 9,00m2 de área útil


ANEXO VI

INFRAÇÕES  E MULTAS

ANEXO VI   -    QUADRO 6.1 – INFRAÇÕES DE OBRAS  E MULTAS

	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
	VALOR DA MULTA EM REAIS

	1. Execução de obra sem a licença de localização:

Penalidade: incisos I, II, III, IV e V do art.137

	1.000,00



	2. Execução de obra sem a licença de implantação:

Penalidade: incisos I, II, III, IV e V do art. 137

	1.000,00

	3. Execução de obra sem a licença de localização e de  Implantação:

Penalidade: incisos I, II, III, IV e V do art. 137

	2.000,00

	4. Ocupação de edificação sem a Licença de Operação ou “Habite-se”:

Penalidades: incisos  I e IV do art .137
4.1. construção residencial

4.2. construção mista

4.3. Construção comercial.
	150,00

250,00

500,00

	5. Omissão, no projeto, da existência de cursos de água, topografia acidentada ou elementos de altimetria relevantes.

Penalidade: incisos I, II,IV e V do art .137 
	400,00

	6. Início de obra sem responsável técnico:

Penalidade: incisos I, II, III, IV e V do art .137
	800,00

	7. Ausência do projeto aprovado e demais documentos exigidos por este Código, no local da obra.

Penalidade: incisos I do art .137
	120,00



	8. Execução de obra  em desacordo com o projeto aprovado e/ou alteração dos elementos geométricos essenciais:

Penalidade: incisos I, II,  IV e V do art .137
	500,00

	9. Construção ou instalação executada de maneira a pôr em risco a estabilidade da obra ou a segurança desta, do pessoal empregado ou da coletividade:

Penalidade: incisos I, II, III, IV e V do art .137
	1.000,00

	10. Inobservância das prescrições deste Código sobre equipamentos de segurança e proteção:

Penalidade: incisos I, II, e IV  do art .137
	500,00

	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
	VALOR DA MULTA EM REAIS

	11. Inobservância do alinhamento e nivelamento:

Penalidade: incisos I, II, IV e V do art .137
	500,00

	12. Colocação de materiais de construção e entulho no passeio ou via pública, por prazo superior a 24 horas:

Penalidade: incisos I e IV do art .137
	200,00



	13. Preparar argamassa nas vias e logradouros públicos

Penalidade: incisos I e IV  do art .137 
	300,00

	14. Imperícia, com prejuízos ao interesse público, devidamente apurada na execução da obra ou instalações:

Penalidade: incisos I, II, III, IV e V do art .137 
	1.000,00

	15. Danos causados à coletividade ou ao interesse públicos, provocados pela má conservação de fachada, marquises ou corpos em balanço:

Penalidade: incisos I, IV e V do art.137
	500,00

	16. Inobservância das prescrições deste Código quanto à mudança de responsável técnico:

Penalidade: incisos I, II, IV e V do art .137
	300,00

	17. Utilização da edificação para fim diverso do declarado no projeto:

Penalidade: incisos I e IV do art .137
	500,00

	18. Não atendimento injustificado à intimação para construção, reparação ou reconstrução de vedações e passeios:

Penalidade: inciso I do art.137

	300,00



	19. Construção de fossas no passeio ou na via pública, sem autorização:

Penalidade: incisos I, II, III e V do art. 137

	100,00

	20. Construção de cobertura no passeio:

Penalidade: incisos I, II, III e V do art.  137

	200,00

	21. Construção de obras não licenciadas em área de domínio público:

Penalidade: incisos I, III e V do art. 137

	350,00

	22. Ligação clandestina de esgoto sanitário à rede pluvial:

Penalidade: incisos I e V do art .137

	300,00

	23. Construção de rampas ou degraus no passeio:

Penalidade: incisos I e V do art .137

	200,00



	24. Por não obedecer  o afastamento ou recuo mínimo:

Penalidade: incisos I, II, IV e V do art. 137

	300,00

	25. Abertura de vãos para iluminação e ventilação, voltado para o imóvel de terceiros, sem o recuo mínimo obrigatório, previsto na legislação pertinente:

Penalidade: incisos I, II e IV do art. 137.


	120,00

	26. Jogar água servida nas vias públicas:

Penalidade: inciso I do art. 137.


	100,00

	27. Corte da via ou qualquer área pública para implantação de serviços de água, energia elétrica, telefonia ou similares, sem prévia licença:

Penalidade: incisos I, II e IV  do art. 137.

27.1 – na via sem pavimento:

27.2 – na via pavimentada:

27.3 – no passeio:

27.4 – nas praças:
	1.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

	28. Não renovação do Alvará de Implantação:

Penalidade: incisos I, II e IV do art. 137.
	200,00

	29. Construção de cobertura, em desacordo com as distâncias mínimas previstas nesta Lei, prejudicando o imóvel vizinho:

Penalidade: incisos I, II, e V do art. 137.


	150,00

	30. Falta de impermeabilização das paredes, no limite dos terrenos vizinhos:

Penalidade: inciso I do art. 137. (multa por limite divisório).


	500,00

	31.  Obstrução do exercício profissional do Agente de Fiscalização de Obras:

Penalidades: inciso  I do art .137.
	500,00


QUADRO 6.2 –INFRAÇÕES E MULTAS  DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO 

	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
	VALOR EM REAIS

	1. Execução de obra de urbanização sem a licença de localização:

Penalidade: incisos I, II, III, IV e V do art. 137.


	5.000,00

	2. Execução de Obra de urbanização sem a Licença de Implantação:

Penalidades: incisos  I, II, III, IV e V do art .137.


	  5.000,00

	3. Execução de Obra de urbanização sem a Licença de Localização e de Implantação:

Penalidades: incisos  I, II, III, IV e V do art .137.


	10.000,00

	4. Início de Obra sem responsável técnico:

Penalidades: incisos  I, II, III, IV e V do art .137.
	1.000,00

	5. Venda de lotes sem a Licença de Localização e de Implantação:

Penalidades: incisos  I, II, III, IV e V do art .137. (multa por lote)
	1.000,00

	6. Omissão no projeto, da existência de cursos de água, topografia acidentada ou elementos de altimetria relevantes:

Penalidades: incisos  I, II, III e IV do art .137.
	5.000,00

	7. Ausência do projeto aprovado e demais documentos exigidos por este Código, no local das obras de urbanismo:

Penalidades: inciso  I do art .137.
	120,00

	8. Execução de obras de urbanismo em desacordo com o projeto aprovado e/ou alteração dos elementos geométricos essenciais:

Penalidades: incisos  I, II, III e IV do art .137.
	1.500,00 

	9. Implantação executada de maneira a pôr em risco a estabilidade da obra ou a segurança desta, do pessoal empregado ou da coletividade:

Penalidades: incisos  I, II, III e IV do art .137.
	10.000,00 

	10. Inobservância das prescrições desta Lei quanto à mudança de responsável técnico:

Penalidades: incisos  I, II e IV do art .137.
	300,00

	11. Obstrução do exercício profissional do Agente de Fiscalização de Obras:

Penalidades: inciso  I do art .137. 
	500,00

	12. Utilização de área pública para parcelamento:

Penalidades: inciso  I  e III do art .137. (multa por metro quadrado)
	10,00

	13. Não cumprimento do Termo de Acordo e Compromisso (TAC):

Penalidades: inciso  I do art .137. 
	10.000,00

	14. Venda de lote caucionado

Penalidades: inciso  I do art .137.  (multa por lote)
	5.000,00


PAGE  
63

[image: image5.wmf][image: image6.wmf][image: image7.wmf]_1156768934.unknown

_984197783.unknown

